ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMODINAMICA I - EVALUACION 2                                      Fecha: 02-febrero-2012

Nombre:……………………………………………………………….……………

Tema 1.- (25%)

En un compresor adiabático entra refrigerante 134a en forma de vapor saturado a 130 kPa y una tasa de 0.25 m3/min, y sale a 1.2 MPa de presión. Si la eficiencia isentrópica del compresor es de 82%, determine:

- La potencia de entrada al compresor (kW)

- La temperatura del refrigerante a la salida del compresor

- Muestre el proceso a través de un diagrama T-s con respecto a las líneas de saturación.

Tema 2.- (30%)

Una maquina térmica de Carnot recibe calor a 820 K y cede calor de desecho al ambiente a 298 K. La salida de trabajo total de la maquina térmica se usa para accionar un refrigerador de Carnot que extrae el calor de un espacio enfriado a -12 °C a una tasa de 500 kJ/min y lo rechaza al ambiente a 298 K. Determine:

- La tasa de calor suministrado a la maquina térmica

- La tasa total de rechazo de calor

- La eficiencia térmica de la maquina térmica

- El coeficiente de operación de la máquina de refrigeración

- Muestre el ciclo de la maquina térmica en un diagrama T-s.

Tema 3.- (45%)

En una central termoeléctrica el vapor sale de un generador (caldera) a 3.5 MPa, y 400 °C, y entra a la turbina. La eficiencia isentrópica de la turbina es de 86% y la presión de descarga de la turbina es de 10 kPa. El condensado sale del condensador y entra a la bomba en estado líquido a 10 kPa. La eficiencia isentrópica de la bomba es 80%. Determine:

- La eficiencia térmica del ciclo.

- La salida de potencia neta de la central para un flujo de 1.5 kg/s.

- La calidad del vapor a la salida de la turbina.

- Muestre el ciclo en un diagrama T-s, respecto de las líneas de saturación.