ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

INGENIERÍA MECANICA : VENTILACION INDUSTRIAL

EXAMEN FINAL                                                                                           Febrero 3 de 2012

(Preguntas 5 puntos)

PREGUNTAS:

- ¿En que se diferencian las cámaras gravitacionales de los ciclones (indique 3 diferencias),  en los sistemas de separación de partículas sólidas?

- ¿Qué limitaciones tienen los ventiladores eólicos para ser utilizados en ventilación diluidora?

- ¿Cuál de los 4 métodos explicados en clase para diseñar conductos se aplica a extraer contaminantes sólidos y porque?

- Si 2 ventiladores de igual presión y flujo con motores de 3 hp c/u son conectados en paralelo ¿Qué potencia de motor requerirán suponiendo que la conexión es manejada por un solo motor? ¿Cuál sería la potencia del motor si son conectados en serie?

- ¿Que precauciones se deben tomar cuando se prueban los ventiladores centrífugos? Explique brevemente.

- Si en una aplicación de ventilación localizada se utilizan filtros para retener sólidos contaminantes, ¿qué le pasaría al motor eléctrico del ventilador si los filtros se taparan?

- ¿Cómo se obtiene la densidad dispersa del sólido en transporte neumático? Explique con un ejemplo: asuma que el diámetro de la tubería es 80 cm, capacidad de transporte 8 toneladas/h y la densidad del producto es de 900 kg/m3.

- Establezca diferencias básicas entre contaminación térmica y disconfort térmico.