# INGENIERÍA AMBIENTAL

SEGUNDA EVALUACION

## II TERMINO 2011 – 2012

PROFESOR: M.Sc. Francisco Medina P.

1) Contaminación Atmosférica. Defina Contaminantes Secundarios. Cuales son las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios? (10)

2) Tratamiento de Agua. Una Planta de Tratamiento consiste generalmente de los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Suponer que usted ha resuelto el problema de calculo de lodos producidos diariamente con una información sobre la concentración de sólidos en suspensión en el agua bruta de 500 mg/l y la planta trata 36,400 m /día. En este proceso Se utiliza alúmina [Al2 (SO4)3 * 14 H2O] como coagulante con una dosis de 50 mg/l. Disenar la cuba de floculación suponiendo un tempo de detención de 40 minutos; recuerde hacer el calculo del area superficial para una cuba de 4 m. (15)

3) Tratamiento Aguas Residuales. Un Tanque primario de una planta de tratamiento de 40.0 m de longitud, 10.0 m de ancho, con una profundidad del líquido de 2.0 m y longitud del vertedero de 75.0 m, recibe un flujo de 0,150 m3 /seg con una concentración de sólidos suspendidos de 280 mg/l; la concentración de lodo es del 60% y tiene una eficiencia del 60%. Evalúe el diseño de este tanque primario con respecto al tiempo de detención, tasa de derrame y carga del vertedero. (15)

4) Rellenos Sanitarios. Escriba 5 de las instalaciones minimas que debería incluir un Relleno sanitario. (10)

5) Una muestra de agua con pH 7.2 es obtenida para procesos de potabilización, la muestra contiene aniones ( HCO3, SO4, Cl) y cationes ( Ca, Mg, Na, K) ; como calcula usted la dureza total exacta, la dureza del Carbonato y los Sólidos Disueltos Totales? (10)