# INGENIERÍA AMBIENTAL

EXAMEN MEJORAMIENTO

II TERMINO 2011-2012

PROFESOR: M.Sc. Francisco Medina P.

- Una camaronera realiza el intercambio de sus aguas y los desaloja hacia una canal que llega al alcantarillado público. Las características de los dos efluentes son:

Camaronera					Alcantarillado

Flujo    3500 m³/d				Flujo    17,400 m³/d

DBO5    1200 mg/l				DBO5    210 mg/l

PO4³    140 mg/l				PO4³   2.3 mg/l

Determine las características de la mezcla.					(25)

2) Se vierte un agua residual con una DBO de 25 mg/l a un curso de agua dulce con una velocidad media de 0.1 m/s. El OD aguas arriba es de 8.5 mg/l. Suponiendo unas velocidades de desoxigenación de K1 = 0.25/d y de re aireación de K2 = 0.4/d, determinar a) el tiempo y la distancia aguas abajo (Cc) para un OD mínimo y b) el mínimo OD. (25)

3) Un análisis de sólidos es llevado a cabo en una muestra de agua residual. El procedimiento es el que sigue:

- Un crisol y un papel filtro son secados hasta alcanzar una masa total de 25, 44 g.

- 200 ml. De una muestra de agua residual bien agitada es pasada a través del filtro.

- El crisol, el papel filtro y los sólidos removidos son secados hasta alcanzar una masa constante de 25, 645 g

- 100 ml. de lo filtrado (agua que pasa a través del filtro en b) es colocado en un disco de evaporación cuyo peso fue de 275,42 g

- La muestra en (d) es evaporada hasta la sequedad y tanto el disco como los residuos alcanzan un peso de 276,23 g

- Tanto el crisol en © como el disco de (e) son colocados en un horno a 600 ° C por espacio de una hora. Después de haber sido enfriado, la masa del crisol es de 25,5 g y la masa del disco de 275,94 g.

Determinar lo siguiente:

- Los sólidos filtrados (mg/l)

- Los sólidos no filtrados (mg/l)

- Los sólidos totales (mg/l)

- La fracción orgánica de los sólidos filtrados (mg/l)

- La fracción orgánica de los sólidos no filtrados (mg/l)			(25)

4) Definir: Demanda Bioquímica de Oxígeno, ,Impacto Ambiental, Ingeniería Ambiental, lagunas Aerobias, tiempo de permanencia, flujo pistón, lagunas facultativas. Cuantos tipos de laguna de estabilización conocemos (25)