EXAMEN FINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Nombre ________________

Fecha __________________

FILA 1

La empresa ROXER S.A., por no poseer niveles de capacitación ni pericia en temas logística de transporte y distribución,  lo ha contratado para hacer una consultoría en relación a su operación de logística del transporte dentro del Ecuador.

Para ROXER la Operación de Transporte de Distribución es inherente a su negocio,  y cuenta con 4 furgones en outsourcing provistos por la empresa transportista Transhelato SA  - líder en gestión de flota en esta rama -   para la distribución rutinaria y establecida de helados y chocolates  dentro de la ciudad de Riobamba, la mayor parte de sus clientes están dentro del casco central de esa ciudad. Todos estos furgones son de 3 ton.

Por otro lado, para su abastecimiento (una actividad intrascendente para sus directivos), la empresa moviliza la carga en un T3S2 de la fábrica de Quito a Riobamba con un servicio contratado a la empresa Ransa SA – transnacional que abarca todos los sectores y que le ha ofertado almacenaje, distribución, maquilado, y resto servicios logísticos -  este transporte en la frecuencia de martes y jueves;  dicho contenedor es un 40` reefer basado en las siguientes dimensiones:

Los cajones de embalaje diseñados para  llevar la mercadería miden lo siguiente 35x35x35 cm  (largo x ancho x alto),  su factor de estiba le permite apilar hasta 5 unidades, se sabe que el peso especifico será de 0.029 Ton por cada caja, y que la carga se realiza en el refrigerado arriba mencionado cuya capacidad de carga neta es de 29 toneladas. La tara de este contenedor, su equipo Clipon para refrigeración y su chasis  es de 12 Ton. La tara del cabezal promedio está definida en 8 Ton.  La MMA del Ecuador es de hasta 48 T.

Para el abastecimiento de la carga se moviliza con el siguiente tipo de cabezal:

La MMA del trayecto esta denotada en ese cuadro.

ROXER requiere que ud. le defina:

- Basado en el caso, indicar a que numeración (cuadrante) pertenece y porque (argumentar!), el servicio contratado por ROXER a Transhelato SA y a Ransa SA.  (Puede escribirlo en la misma tabla)

6 PUNTOS

| FACTORES DE DECISION Roxer |  | NIVEL DE CONTRIBUCION (Core) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALTO | BAJO |
| NIVEL DE COMPETENCIA | ALTO | 1) | 2) |
|  | BAJO | 3) | 4) |

- Basado en el caso:  a)  Basado en su recomendación cuantas cajas (físicamente) deberían ser embarcadas dentro del Reefer de 40 a fin no tener problemas ,   b)  Cuanto seria la diferencia de carga útil a acarrear (en ton) ; y , c) Cuanto era; y ,cuanto debería seria ser el MMA total de esta operación (basado en su sugerencia)?   8  PUNTOS

- Roxer SA está considerando flota propia para la Logística de Distribución, y tiene esta tabla elaborada basado únicamente en este aspecto; sin embargo de su experiencia y análisis general, cuál sería su sugerencia de Opción?	 6 PUNTOS

Furgón 3t Hyundai Opción  B

Furgón 6t Hino Opción  A

- RoxerSA le está pidiendo que le de soporte en la tabulación del tipo de mantenimientos según su clasificación (correctivo, funcional, de origen etc..)        	6 PUNTOS

| Equipo | Tipo de daño | Tipo de Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| Furgón de 2 ton Hyundai | Modulo de encendido en campaña de recambio por parte de Hyundai |  |
| Furgon de 2 ton Ford | Cambio de filtro y aceite |  |
| Furgon de 2 ton Hino | A sugerencia de Jefe de Mantenimiento , cambio de la banda de distribución anticipado |  |

- Roxer está analizando incorporar la logística de distribución y comprar flota propia, para esto ha conseguido de buena fuente la tabla de operación del periodo de Junio de TranshelatoSA, aunque la misma les ha llegado “incompleta”, y le piden a Ud. :      a) Completar la tabla!    b) Definir el IO de esta tabla    c)  Definir el PO usado en esta. 10 PUNTOS

|  | OPERATIVIDAD | INOPERAT. | OCIOSO | PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qué significa? -> | ________________ | ____________ | ___________ | ___________ |
| UNIDAD A | 20 | 1 | 3 |  |
| UNIDAD B |  | 3 | 0 |  |
| UNIDAD C | 17 | 3 | 4 |  |
| UNIDAD D | 18 | 4 | 2 |  |
| TOTAL |  | 12 |  |  |
|  | IO = ______ |  |  | Total PO=____ |
| Qué significa? -> | ________________ |  |  | _____________ |

- Identificar a los equipos A y B, e indicar cuál y porque es el que se usa en el transporte de distribución de este caso.   6 PUNTOS

A

B

- En relación la empresa Ransa de Transporte Terrestre , brinde 2 posibles ejemplos de :  8 PUNTOS

| CD fijos |  |
| --- | --- |
| CV administrativos |  |
| CV de ventas |  |
| Costos Cuasi Variables |  |