ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMODINAMICA - EVALUACION I                                      Fecha: 05/julio/2012

Nombre:…………………………………………………………….………

Solamente uso de tablas de vapor

Tema 1 (35%)

Un recipiente rígido aislado contiene al inicio 2.5 kg de agua líquida saturada y vapor de agua a 200°C. En este estado, el agua líquida ocupa 2.5% del volumen y el resto ocupa el vapor de agua. Se aplica trabajo a través de una resistencia eléctrica colocada en el recipiente y se observa que después de 40 minutos este contiene vapor saturado. Determine:

a)  El volumen del recipiente,

b)  La temperatura final,

c)  La potencia nominal de la resistencia,

d)  Muestre el proceso en el campo T vs v.

Tema 2  (15%)

Determine las propiedades faltantes y la fase de las sustancias dadas en la siguiente tabla:

|  | Fluido | T ( ºC) | P (bar) | x | v (m3 /kg) | u (kJ/kg) | Fase de la sustancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | H2O |  | 6 | 0.7 |  |  |  |
| b) | R-134a | 75 |  |  | 0.0055 |  |  |

Tema 3 (35%)

Por una turbina adiabática fluye vapor de modo estacionario. Las condiciones de entrada del vapor son P= 8 MPa, T=500°C y 75 m/s. Las condiciones de salida son 10 kPa, calidad 92% y 45 m/s. El flujo másico de vapor es 10 kg/s. Determine:

- El cambio de energía cinética

- La salida de potencia

- El área de entrada de la turbina