Prohibida su reproducción…

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Examen: 2nda Evaluación                                            Materia: TERMODINÁMICA II

Fecha: agosto 27/2012                                                 Carrera: Ingeniería Mecánica

Libros y Apuntes: cerrados

Duración: 100 minutos                              NOMBRE: ___________________________

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ATENCIÓN: antes de hacer una pregunta, o una consulta, al         profesor, leer el examen, por lo menos, dos veces. *

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Agua es la sustancia de trabajo de un ciclo ideal de Rankine. La presión y la temperatura en la entrada de la turbina son p1=XXXX psia y T1=XXXX0F, respectivamente. Cuando la presión del vapor expansionándose en la turbina es p2=XXX psia, se realiza una extracción, o sangrado, de vapor, m1, el cual es enviado a un precalentador del agua de alimentación, de tipo abierto. Líquido saturado a XXX psia sale este precalentador. La presión en el condensador es p3=X psia. El flujo másico de vapor entrando a la turbina es mv=X.X*106 Lbm/hr. El agua de enfriamiento experimenta un incremento desde XX0F hasta XX0F, con caída de presión despreciable, cuando pasa a través del condensador. Para el ciclo, determinar: (a) el rendimiento térmico, e, en %; y, (b) el flujo másico del agua de enfriamiento, ma, en Lbm/hr.         *

- Demostrar que el proceso de saturación adiabática se puede aproximar a un proceso de hfinal = hinicial, (∆h=0). Para el efecto, identificar el xxxxxxxxxxxxxxx, la ecuación completa de la energía, las condiciones del proceso y la ecuación final del sistema.

- Refrigerante XXXX es la sustancia de trabajo de un sistema de refrigeración por compresión de vapores, con una capacidad de calentamiento QR=XXXXX BTU/hr. El condensador opera con p2=XXX psia., y la temperatura del evaporador es T1= 00F. El refrigerante es vapor saturado en la salida del evaporador y líquido saturado a XXX0F, en la salida del condensador. Las caídas  de presión en el evaporador y en el condensador son despreciables. El proceso de compresión es adiabático y la temperatura en la salida del compresor es de XXX0F. Determinar: (a) el flujo másico, m, de refrigerante, en Lbm/min; y, (b) el coeficiente de perfonancia, γ.  (42.4 BTU/min=1 hp)