ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II   28/Ago/2012   IT-2012

PROFESOR:   ING. HERNAN GUTIERREZ       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   		   ING. JOSE LAYANA    

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (35 %)

Dada la función de transferencia ganancia de voltaje de una red de dos puertos:

G12(s)=V2(s)/V1(s)= 400s(s+100)/[(s+40)(s2+10s+100)]

- Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase. (25%)

A partir de los diagramas asintóticos de Bode:

- Si ω=1rad/s y V1=30<-300 [V], encuentre V2 en magnitud y fase. (5%)

- Si ω=400rad/s y V1=100<600 [V], encuentre V2 en magnitud y fase. (5%)

SEGUNDO TEMA (30 %)

Para la red mostrada en la figura:

- Determinar la función de red impedancia de punto impulsor Z1(s)(18%)

- Dibujar en el plano s el diagrama de polos y ceros de Z1(s) para K=1 (6%)

- ¿Para qué rango de valores de K la red se vuelve inestable? Justi-fique su respuesta. (6%)

TERCER TEMA (35 %)

Para la red de dos puertos mostrada a partir de las ecuaciones que definen los parámetros admitancia de cortocircuito:

- Determinar los parámetros admitancia de cortocircuito.   (25%)

- Si se conecta en el puerto 2 una carga RL=2 Ω y V1=100 [V], encuentre el voltaje de salida V2.                        (10%)