ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

FUNDAMENTOS DE TELEFONIA IP

I TERMINO 2011-2012                               SEGUNDA EVALUACION

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

En relación al siguiente ejemplo de configuración de Cisco Unified Communications Manager Express en un router Cisco 2801, elegir la o las alternativas correctas en las preguntas que corresponda

Router#

Router#sh ru

*Sep 30 16:33:15.055: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolen

Building configuration...

Current configuration : 3402 bytes

!

! Last configuration change at 16:33:15 UTC Fri Sep 30 2011

!

version 15.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

!

!

!

dot11 syslog

ip source-route

!

!

ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.9

ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.9

!

ip dhcp pool DATA_SCOPE

network 172.16.2.0 255.255.255.0

default-router 172.16.2.1

!

ip dhcp pool VOICE_SCOPE

network 172.16.1.0 255.255.255.0

default-router 172.16.1.1

option 150 ip 172.16.1.1

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!!

!

voice-card 0

!

!

!

license udi pid CISCO2801 sn FTX0949X08R

!

redundancy

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

!

!

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

!

interface FastEthernet0/3/0

!

!

interface FastEthernet0/3/1

!

!

interface FastEthernet0/3/2

!

!

interface FastEthernet0/3/3

!

!

interface FastEthernet0/3/4

!

!

interface FastEthernet0/3/5

!

!

interface FastEthernet0/3/6

!

!

interface FastEthernet0/3/7

!

!

interface FastEthernet0/3/8

!

!

interface Vlan1

no ip address

!

!

ip forward-protocol nd

!

!

no ip http server

no ip http secure-server

ip http path flash:/gui

!

!

!

!

!

!

tftp-server flash:gui/admin_user.html

tftp-server flash:gui/admin_user.js

tftp-server flash:gui/CiscoLogo.gif

tftp-server flash:gui/Delete.gif

tftp-server flash:gui/dom.js

tftp-server flash:gui/downarrow.gif

tftp-server flash:gui/ephone_admin.html

tftp-server flash:gui/logohome.gif

tftp-server flash:gui/normal_user.html

tftp-server flash:gui/normal_user.js

tftp-server flash:gui/Plus.gif

tftp-server flash:gui/sxiconad.gif

tftp-server flash:gui/Tab.gif

tftp-server flash:gui/telephony_service.html

tftp-server flash:gui/uparrow.gif

tftp-server flash:gui/xml-test.html

tftp-server flash:gui/xml.template

tftp-server flash:phone/7941-7961/apps41.8-3-2-27.sbn alias apps41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/cnu41.8-3-2-27.sbn alias cnu41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/cvm41sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm41sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/dsp41.8-3-2-27.sbn alias dsp41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/jar41sccp.8-3-2-27.sbn alias jar41sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/SCCP41.8-3-3S.loads alias SCCP41.8-3-3S.loads

tftp-server flash:phone/7941-7961/term41.default.loads alias term41.default.loads

tftp-server flash:phone/7941-7961/term61.default.loads alias term61.default.loads

!

control-plane

!

!

!

!

telephony-service

max-ephones 5

max-dn 10

ip source-address 172.16.1.1 port 2000

load 7941 SCCP41.8-3-3S

max-conferences 4 gain -6

transfer-system full-consult

create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

!

!

ephone-dn  1  dual-line

number 1001

!

!

ephone-dn  2  dual-line

number 1002

!

!

ephone  1

device-security-mode none

mac-address 001C.58A3.1F58

button  1:1

!

!

!

ephone  2

device-security-mode none

mac-address 0018.B9E4.4C9D

button  1:2

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

scheduler allocate 20000 1000

end

Router#

1.- Qué comando se puede utilizar para extraer un conjunto de archivos de CME a la  flash del  router?

a) copy

b) extract

c) xtract

d) archive

2. Ingresando el comando ephone-dn 2 en el modo de configuración global que tipo de ephone-dn es creado?

a. Single line

b. Dual line

c. Quad line

d. Octo line

3. Usted desea asignar la extensión 1000 (ephone-dn 5) al 3er botón en un teléfono IP Cisco 7941 (ephone 12).Que sintaxis debería acompañarla?

a. button 3:1000

b. button 12:3:1000

c. button 5:3:12

d. button 3:5

4.- ¿Cuál es la función primaria de la sintaxis alias en el comando tftp-server?

a) Para hacer que los archivos de los subdirectorios accesibles sin ingresar la ruta completa

b) Para cambiar el nombre de los archivos

c) Para ocultar el nombre del archivo original para aumentar la seguridad de la red

d) Para permitir que varios archivos que se accede a través de un nombre de archivo

5.- Que tipo de archive comprimido puede ser descargado a la memoria flash de un router Cisco?

a. .TAR file

b. .ZIP file

c. .GZ file

d. .RAR file

6.- Cuales son los tres comandos que se debe introducir para que el router CME para comenzar a registrar teléfonos IP?

a) max-ephones

b) max-dn

c) no shutdown

d) ip source-address

e) telephony-service enable

f) no telephony-service disable

7.- ¿Qué modelo de control de llamada usa H.323?

a) Distribuido

b) Centralizada

c) Ad hoc

d) Híbrido

8.- En un setup de llamada directa, el originante UAC que tipo de mensaje envía a el UAS del receptor?

a) INVITE

b) RINGING

c) ACK

d) OK

9.- ¿Qué es verdad acerca del call setup de un endpoint H.323?

a) Los endpoints siempre hacen su propio call setup.

b) Los endpoints requieren de un gatekeeper para realizar el call setup

c) Los endpoints pueden hacer su propio call setup o pueden ser asistidos por un gatekeeper

d) Los endpoints requieren de un Proxy Server para realizar el call setup

10.- ¿Que hace posible a los gatekeepers para comunicarse con otros dispositivos?

- RTP

- RAS Channel

- Call signaling channel

- H.245 control channel

- Q.931 control channel

11.- Un router o un switch que convierte los paquetes IP a troncales analógicas o digitales, se denomina?

- Gatekeeper

- Gateway

- Zone router

- SRST Router

12.- ¿Cual SIP Server proporciona a un UA con información acerca del siguiente servidor debería contactar?

- Proxy server

- Redirect server

- Registrar server

- Location server

13- ¿Cuál de los siguientes es un agente SIP válida  que inicia una solicitud SIP?

- UAB

- UAC

- UAG

- UAS

14.- El protocolo SIP en cual otro protocolo esta basado?

A. HTML

B. H.323

C. MGCP

D. HTTP/WWW

15.- Cual es la combinación correcta para el transporte de paquetes VoIP?

A. ICMP/IP

B. RTP/TCP

C. RTP/UDP

D. STP/UDP

E. RTP/RCMP

16.- En que modo debería configurar un Puerto de un Switch Cisco para que soporte Vlan de Voz y de Datos

a. Access

b. Trunk

c. Dynamic

d. Dynamic Desired

17. Cual de los siguientes comando se debería utilizar para configurar un Puerto para la VLAN de Voz 12

a. switchport mode voice vlan 12

b. switchport trunk voice vlan 12

c. switchport voice vlan 12

d. switchport vlan 12 voice

18. Cual de los siguientes protocolos puede ser utilizado para el registro de teléfonos IP Cisco? (Escoja dos)

a. SCCP

b. SIP

c. DHCP

d. H.323

19.- Como un Switch Cisco comunica la VLAN de voz respectiva a un teléfono IP Cisco que ha recibido PoE y ha iniciado el proceso de boot?

a. A través de CDP

b. Utilizando 802.1Q

c. Utilizando el protocolo propietario ISL

d. La Vlan de Voz debe ser ingresada manualmente en el teléfono IP Cisco

20.- La tasa de bits del codec G.711 utilizado en una red Ethernet será:

a. Menor a 64 Kbps

b. Igual a 64 Kbps

c. Mayor a 64 Kbps

d. Menor a 8 Kbps

e. Igual a 8 Kbps

f. Mayor a 8 Kbps