02/07/2012

TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN I APORTE

- (40% )Con la finalidad de evaluar una mezcla de hormigón en laboratorio, se han pesado las siguientes proporciones de materiales en estado SSS.

Calcular las proporciones de la mezcla (kg/m3), para las condiciones reales de los áridos.

- Volumen: 				30,0 dm3

- Cemento típo HE			11,4 kg

- Agregado Grueso			32,6 kg		Hum.: 0,5 %	Abs.: 1,5 %

- Agregado fino				21,5 kg		Hum.: 7,0 %	Abs.: 2,5 %

- Relación a/c				0,439

- (30%) ¿ Cual es el módulo de finura de la siguiente secuencia granulométrica?

Tamíz	Peso Retenido (g)

2”		0.00

1 ½”	750

1”		6750

3/4”	6750

½”		5250

3/8”	4500

N°4	4500

Fondo	1500

A) 8.15		B) 7.90			C) 9.50	   	D) 7.25

- (30%)Se dispone de la siguiente información de laboratorio para una arena

Donde:

|  | Masa en el aire de la muestra secada al horno |  |  | 485 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa del matraz lleno de agua hasta la marca de calibración |  |  | 1244g |
|  | Masa en el aire de la muestra en estado saturado superficialmente seco |  |  | 500 g |
|  | Masa del matraz con la muestra lleno de agua hasta la marca de calibración |  |  | 1552g |

Calcular densidad sss y absorción del árido.