06/07/2012

TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN I APORTE

- (40% )Con la finalidad de evaluar una mezcla de hormigón en laboratorio, se han pesado las siguientes proporciones de materiales en estado SSS.

Calcular las proporciones de la mezcla (kg/m3), para las condiciones reales de los áridos.

- Volumen: 				30,0 dm3

- Cemento típo HE			11,4 kg

- Agregado Grueso			32,6 kg		Hum.: 0,5 %	Abs.: 1,5 %

- Agregado fino				21,5 kg		Hum.: 7,0 %	Abs.: 2,5 %

- Relación a/c				0,439

- (30%) ¿ Cual es el módulo de finura de la siguiente secuencia granulométrica?

Tamíz	Peso Retenido (g)

2”		0.00

1 ½”	750

1”		6750

3/4”	6750

½”		5250

3/8”	4500

N°4	4500

Fondo	1500

A) 8.15		B) 7.90			C) 9.50	   	D) 7.25		E) Ninguna

- (15 %) Que cantidad aprox. De agua requiere el cemento para su hidratación.

a) 30 %		b) 40 %		c) 25 %		d) 50 %

4.    (15%)  Si el tamaño máximo del agregado en un Hormigón es 63.5 mm; que tamaño de moldes escogería para control de calidad ?

a) 100 x 200 mm.	b)  150 x 300 mm. 	c) 200 x 400 mm.		d) Ninguna.