ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

EXÁMEN FINAL DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE PETRÓLEO

Alumno:						 Profesor: Ing. Luis Albán G.

Fecha   : Miércoles 29 de agosto del 2012

1.- Un sistema de flujo lineal de 10 cm de longitud contiene dos núcleos de longitud L1 y L2. El núcleo 1 y 2 tienen permeabilidades de 100 y 400 md, respectivamente.  Una prueba de flujo fue realizada bajo un diferencial de presión total de 10 psi, del cual 8 psi ocurrió a través del núcleo 1. ¿Cuáles son los valores de L1 y L2?

[20 puntos]

2.- (a) ¿Cuál es la tasa ideal de flujo en el siguiente pozo?

Espaciamiento = 1 pozo por 160 acres

Espesor de arena = 30 pies

Permeabilidad = 200 md

Profundidad al centro de la arena = 5000 pies

Gradiente de presión = 0,45 psi/pies

Diámetro del pozo = 12 pulg.

Viscosidad del petróleo = 5 cp

Presión de fondo del pozo = 2000 psig

(b) ¿Cuál debería ser la tasa estándar de flujo de gas en el mismo pozo?

Viscosidad de gas = 0,02 cp

Gradiente de temperatura del area = 1,4° F/100 pies

Ta = 70 °F

[25 puntos]

3.- ¿Cuales son los métodos de producción existentes en el Campo “Gustavo Galindo Velasco? De una breve descripción de los mismos.

[15 puntos]

4.- Responda las siguientes preguntas:

a.- ¿Qué sección del Campo Ancón presenta mayor potencial de producción degas?

b.- ¿Cómo se llama el centro de acopio central de la producción de crudo del Campo Ancón?

c.- Mencione las secciones donde se produce el petróleo de mayor y menor grado API del Campo Ancón.

d.- ¿En qué año fue perforado el primer pozo petrolero en Ancón? ¿Cómo se llama?

[10 puntos]

Tema Bono [10 puntos]

Dada la ecuación

Donde h está en pies, k en darcies, Pe y Pw está en psia, µ en cp y q en bbls/dia, utilice las conversiones necesarias para poderse utilizar la mencionada ecuación en las siguientes unidades prácticas:

h en cm, P en atm y q en cc/seg.