ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN PRIMERA EVALUACIÓN      CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS    PARALELO 1   	ING. OTTO ALVARADO    	  IIT-2012       28/Nov/2012

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

Se requiere arrancar un motor DC shunt mediante dos pasos de resistencias, para lo cual se dispone además de botoneras y protecciones, de un contactor M para el arranque en una sola dirección, dos relés de tiempo definido, 1 y 2, que operan por principio inductivo cada uno con una bobina de magnetización y una de neutralización, esto es 1 (1M y 1N) y 2 (2M y 2N), considere también que los relés 1 y 2 además de los contactos auxiliares poseen contactos de fuerza para las resistencias de aceleración.

- Diseñe el circuito de fuerza de acuerdo a las condiciones indicadas.

- Justifique y explique la secuencia de operación de los relés y contactores del circuito de fuerza al energizar y desenergizar el motor.

- De acuerdo al circuito de fuerza diseñado y a la secuencia de operación de los relés y contactores justificada, diseñar el circuito de control cumpliendo las especificaciones dadas al inicio.

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

Se desea diseñar un letrero publicitario luminoso que muestra las iniciales CIE de Controles Industriales Eléctricos. La letra C se forma con un grupo de luces manejadas por un contactor C, la letra I se forma con un grupo de luces manejadas por un contactor I y la letra E con un grupo de luces manejadas por un contactor denominado E. El letrero debe funcionar de acuerdo a las siguientes especificaciones y secuencia cíclica:

- Una botonera de marcha y una de paro para iniciar e interrumpir el ciclo de funcionamiento automático del letrero.

- Al dar marcha inicia la secuencia encendiendo la letra C primero, luego de 2 seg. enciende la letra I y 2 seg. después la letra E. Permanece el letrero encendido (todas las letras) por 5 seg. y luego se apaga (todas las letras a la vez) por 2 seg. y vuelve a prender (todas las letras a la vez) por 5 seg. Luego se van apagando las letras en secuencia primero la E, 2 segundos después la I y 2 segundos más tarde la C, el letrero queda apagado por 4 segundos y al cabo de ese tiempo vuelve a iniciar la secuencia.

- Use las protecciones que correspondan.

Diseñe el circuito de control del letrero luminoso publicitario.

TERCER TEMA (25 PTOS)

Diseñe el circuito de fuerza y control de un motor DC shunt que cumpla las siguientes condiciones:

- Arranque en ambos sentidos de giro mediante dos pasos de resistencia de aceleración usando temporizadores off delay.

- Avance gradual en ambos sentidos de giro.

- Frenado dinámico en todos los casos.

- Para el arranque o el avance gradual en cualquiera de las direcciones de giro el motor debe estar detenido.

NOTA: Garantizar que la función de frenado o avance gradual no puede ser interrumpida por otra función de mando excepto en el caso de anomalías (por ejemplo sobrecargas).