ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II    29/Ene/2013  IIT-2012

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   		 ING. JOSË LAYANA        

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (35 %)

Para la función de transferencia ganancia de voltaje de una red de dos puertos dada por:

G12(s)=V2(s)/V1(s)= 1800s(s+10)/[(s+5)(s2+30s+3600)]

- Trazar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase de la función.									     (25 %)

- A partir de los diagramas asintóticos de Bode determine:     (10 %)

- Para que rango de frecuencias |V2|>|V1|

- A que frecuencias |V2|=10|V1|

- En que rango de frecuencias V2 atrasa 90º a V1

SEGUNDO TEMA (30 %)

Considerando que no hay energía almacenada en el circuito mostrado en la figura en el momento que la fuente es energizada:

- Usando el circuito transformado encontrar Iφ(s)y Vφ(s).

- Usando los teoremas de valor inicial y valor final sobre Iφ(s) y Vφ(s) encontrados en (a), determine iφ(0+) y vφ(∞).

- Usando la transformada inversa de Laplace y expansión en fracciones parciales determine vφ(t) para t>0.

TERCER TEMA (35 %)

Para la red de dos puertos mostrada a continuación:

- Usando las definiciones correspondientes determine los parámetros de transmisión de la red. (25%)

- Si se conecta en el puerto 2 una carga RL=20 Ω determine la función de transferencia ganancia de corriente α12(S). (10%)