ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 3raeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II    20/Feb/2013  IIT-2012

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   		 ING. JOSË LAYANA        

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (33 %)

Considerando que no hay energía almacenada en el circuito mostrado en el momento que las fuentes son aplicadas, usando técnicas del dominio del tiempo encuentre: a) v1(0+) y v2(0+),  b)v1(t) para t>0.

SEGUNDO TEMA (34 %)

Para el circuito mostrado a continuación:

- Dibujar el circuito transformado.

- Obtener el equivalente Thevenin de la red a la izquierda de los terminales a-b.

- Obtener I(s) usando el equivalente Thevenin.

- Dibujar la configuración de polos y ceros de I(s) en el plano S, y obtener I(t) evaluando los residuos K de manera gráfica.

TERCER TEMA (33 %)

Los parámetros de impedancia de circuito abierto de la red de dos puertos de la figura mostrada son: Z11=100 Ω, Z12=-500 Ω, Z21=1000 Ω, Z22=9000 Ω.

- Si RL=1000 Ω encontrar la función de punto motriz o punto impulsor Impedancia de entrada V1/I1.

- Encuentre la potencia disipada en RL=1000 Ω y en la resistencia de 400 Ω.