Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

Facultad Ingeniería en Electricidad y Computación

SEGUNDA EVALUACIÓN de ELECTRÓNICA II

III TÉRMINO 2012-2013

Nombre: _________________________________		Abril 12 de 2013.

Tema # 1 (30 %).

En el amplificador de la figura:

- Graficar las rectas de carga (“DC” y “AC”). [10 ptos]

- Calcular la potencia máxima en la carga, sin distorsión. [5 ptos]

- Calcular el rendimiento máximo. [5 ptos]

- Determinar la potencia disipada por Q1. [5 ptos]

- Cuál es el valor máximo de la señal de entrada que se puede amplificar. [5 ptos]

Datos:

Beta = 180

VCESAT = 0.3[V]

VBE = 0.6[V]

N1/N2 = 1/2

Nota: Considerar todas las pérdidas.

Tema # 2 (30%).

Para el amplificador diferencial de la figura, se pide:

- Punto de operación de los transistores. [10 puntos]

- Ganancia en modo diferencial y modo común. [10 puntos]

- Si Vi2= 0 [V], determinar la amplitud máxima de la entrada Vi1 que evite el recorte en la salida.  ¿El recorte se produce por corte o por saturación del transistor?. [10 puntos]

Datos: RC=5[KΩ], RL=10[KΩ], RE=2[KΩ], RI=30[KΩ], VCC=15[V], I=0.5[mA].

hfe=100, 1/hoe=50[KΩ].

Tema # 3 (40%).

En la figura se muestra una aplicación típica del amplificador operacional, el cual está trabajando en zona lineal. Determinar:

- La expresión que relaciona Vi con IL. [10 ptos]

- ¿De qué circuito se trata?. [5 ptos]

- Si Z es un condensador de valor C, cual es la expresión que relaciona la tensión de salida Vo con la tensión de entrada Vi. [10 ptos]

- ¿De qué circuito se trata?. [5 ptos]

- Si Z es un condensador de valor C, representar gráficamente la respuesta del circuito a la entrada indicada. [10 ptos]

Datos: R1=33[KΩ], R=10[KΩ], C=10[nF]. Suponer que  el condensador está inicialmente descargado. Fuente de polarización Vcc=|15|[V].