ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN PRIMERA EVALUACIÓN      CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS    PARALELO 1   	ING. OTTO ALVARADO    	  IT-2013       03/Julio/2013

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

Responda cada caso a continuación justificando brevemente su res-puesta.

- Explique y justifique que sucede con la operación de contactores o relés auxiliares si las bobinas de dos de ellos se conectan en serie en el circuito de control.  (2 ptos)

- Con respecto a la impedancia Zm del motor de C.A. explique y justifique que parámetros cambian cuando el motor aumenta su velocidad desde el arranque hasta su velocidad de operación (2ptos)

- ¿Cómo se reduce el tiempo de frenado contracorriente de un motor de CC? Justifique con formulas    (2 ptos)

- Durante el avance gradual de los motores CC ¿debe o no operar el bloque de aceleración? Explique y justifique su respuesta (2 ptos)

- Bosqueje la curva Te vs nr de un motor de inducción, indicando de que factores depende el valor inicial del Te o par de arranque y justificando la forma característica de la curva y los puntos importantes en ellas. Use formulas en su justificación. (4 ptos)

- Para la gráfica dada que representa la tensión nominal vs t aplicada a un relé de tiempo, dibuje las correspondientes gráficas que muestren el accionamiento y reposición de sus contactos N.O. y N.C. para el caso de un temporizador on delay primero y luego uno off delay, considerando que ∆t es el retardo de tiempo. Considere que a t=0 los temporizadores están desenergizados. (8 ptos)

Vnom

∆t

∆t

∆t

t

0

N.O, on delay

N.C, on delay

N.O, off delay

N.C, off delay

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

Dos motores, M1 y M2, regulan un proceso para lo cual deben cumplir las siguientes especificaciones:

- Una sola botonera de marcha simple y una de paro simple para todo el sistema.

- Al pulsar marcha arranca el motor 1 y 20 segundos después en forma automática arranca el motor 2, quedando operando ambos motores.

- Al pulsar paro se apaga el motor 2 primero y luego de 30 segundos se apaga automáticamente el motor 1.

- En caso de sobrecargas, cuando se dispare el térmico del motor 2 solo se apaga el motor 2 en forma inmediata, cuando se dispare el térmico del motor 1 se deben apagar los dos motores inmediatamente.

- En caso de haber una interrupción momentánea de la energía de alimentación de hasta 2 segundos, ambos motores re-energizan automáticamente sin retardo intencional de tiempo; caso contrario el operador debe iniciar en forma normal la secuencia.

Para el sistema indicado:

Diseñar el circuito de control para que el sistema opere como se ha especificado.

TERCER TEMA (25 PTOS)

- Diseñe el circuito de fuerza y control de un motor CC shunt que cumpla las siguientes condiciones:                 (18 ptos)

- Arranque en ambos sentidos de giro mediante dos pasos de resistencia y aceleración mediante relés tipo serie.

- Inversión de giro (contraria al movimiento que tenga en cualquier momento) garantizando la presencia de una Rinv.

- Frenado contracorriente considerando que la Rinv limita el valor pico Ifrenado al mismo valor del pico de la Iarr.

- Avance gradual solo a la derecha.

- Para arrancar en cualquier dirección de giro se debe garantizar que el motor este detenido.

- De acuerdo a su diseño realizado bosqueje Y JUSTIFIQUE la curva   Ia vs t cuando arranca a la derecha, invierte el giro y luego de paro al motor.   (7 ptos)