ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2da Evaluación    CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS  PARALELO 1  PROF: ING. OTTO ALVARADO    	      28/Agosto/2013              IT-2013

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (25 ptos)

El circuito de fuerza y control para arrancar a tensión reducida y controlar un motor de inducción trifásico jaula de ardilla cumple las siguientes especificaciones:

- Arranque mediante autotransformador en transición cerrada.

- Un selector de dos posiciones, con el selector en la posición 2 el operador puede arrancar en ambas direcciones y hacer inversiones de giro. Con el selector en la posición 1 el operador puede hacer avances graduales a la derecha y a la izquierda.

- Inversión de giro desde cualquier dirección de rotación.

- Avance gradual a la derecha o a la izquierda con paradas mediante interruptores de fin de carrera en caso de que se alcancen posiciones extremas.

Para las especificaciones dadas:

- Diseñar el circuito de fuerza, de acuerdo al autotransformador de la figura a continuación. (6 ptos)

- Indique y justifique la secuencia de operación de los contactores y relés para el arranque en transición cerrada. (6 ptos)

- Diseñe el circuito de control para arrancar el MIJA trifásico de acuerdo a la secuencia indicada en el numeral anterior y a las especificaciones. (13 ptos)

SEGUNDO TEMA (20 PTOS)

Las figuras a continuación muestran el sistema de fuerza y control de dos bombas que deben vaciar un pozo de aguas lluvias en el sótano de un edificio, el funcionamiento automático de las bombas es controlado por 4 switch flotadores de nivel de liquido (FS1, FS2, FS3, FS4), los mismos que se representan en su condición normalmente abiertos y ese es el estado de ellos cuando no hay agua en el pozo o no les llega agua a su respectivo nivel. De acuerdo a lo indicado y a los esquemas representados:

- Explique y justifique el funcionamiento completo del sistema.

- Escriba las ecuaciones lógicas de activación y desactivación de las bombas 1M y 2M, de las alarmas de bocina y luz de advertencia.

- Convierta el circuito de control de la lógica de relés al circuito de control de lógica estática.

TERCER TEMA (25 PTOS)

Diseñe los circuitos de fuerza y control de un motor múltiple bobinado trifásico, 60 Hz, de tres velocidades, torque constante que cumpla con las siguientes especificaciones:

- El motor arranca directo solo en su velocidad baja, pulsando una botonera de baja velocidad.

- Solo es permitido pasar de una velocidad inferior a su inmediata superior mediante su respectivo pulsador.

- Cuando el motor alcance su más alta velocidad, funcionará 5 minutos a velocidad alta y automáticamente pasará a funcionar 4 minutos a su velocidad media y luego automáticamente pasará a funcionar 3 minutos a su velocidad baja, al cabo de esos 3 minutos automáticamente se apagará el motor.

- El motor se puede apagar en cualquier momento.

- Incluya protección contra sobrecargas súbitas o instantáneas, y protección contra sobrecargas sostenida.

- Dibuje el diagrama de encendido y apagado que muestre el arranque el apagado y las secuencias de velocidades permitidas.

- Dibuje el circuito de fuerza considerando que la velocidad baja (850 RPM) y alta (1700 RPM) se desarrollan por polos consecuentes, la velocidad baja mediante conexión Δ-serie y la alta mediante conexión Y-paralelo; la velocidad media (1100 RPM) mediante bobinado independiente en Y.

- Dibuje el circuito de control que cumpla con las especificaciones dadas.