ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN TEÓRICA DE INSTRUMENTACIÓN BÁSICA-TÉRMINO I 2013

PROFESOR: M.Sc., Ing. Eduardo Mendieta R.  PARALELO 1 Fecha: Julio 1 2013

Alumno:…………………………………………………….…….Matricula #..............................

PRIMER TEMA: (10 PUNTOS)

Un sistema instrumental complete esta hecho de varios subsistemas conectados en serie. El mejor modo de obtener la entrada o salida de un sistema completo es realizar un análisis de la información de transferencia de cada bloque conectado. Considere el caso de un medidor de Presión de un fluido. El medidor convierte el flujo en Presión Diferencial, el cual a su vez es convertido en corriente eléctrica y la corriente eléctrica es leída por el medidor.

Convertidor de Presión a corriente

Flujo                                      P                               I                                    Lectura  

Presión

Medidor

Las ecuaciones para cada subsistema se indica a continuación:

Medidor de flujo  p = 2 x 106 Q2 donde p esta en bar y Q esta en m3/s.

Convertidor P/I    I = 20 p donde I esta en mA y p esta en bares.

Amperímetro de aguja  = 14 I donde esta en grados e I en mA.

SEGUNDO TEMA: (10 PUNTOS)

El diagrama muestra un sistema para medir velocidad. El tacómetro produce un ciclo de electricidad por cada revolución. El convertidor f/V  convierte la frecuencia en mV mediante la relación V= 0.6f  El convertidor  V/I  produce una salida de 0.8 mA/mV. Calcule la salida cuando el tacómetro esta rotando a  3000 rev/min.

Convertidor

f/V

Convertidor

V/I

f  Hz

mV

salida

mA

Velocidad del rotor

rev/min

TERCER TEMA: (15 puntos)

El puente de Wheatstone  es usado para acoplar la salida de un medidor de temperatura basado en una resistencia variable con la temperatura del tipo PTC. El valor de R es de 100  a temperatura de 25 oC y el cambio R es aproximadamente dado por la relación   R= e T/100  . Determine el voltaje de salida Vo para un cambio de temperatura T= 125 oC.

CUARTO TEMA: (15 puntos)

La siguiente tabla muestra el resultado de 58 mediciones de la temperatura de un ducto:

Numero de Lecturas 1 2 3 4 5 8 9 10 6 4 3 2 1

Temperatura (oC) 102 103 105 110 112 115 118 120 122 123 125 127 128

Determine:   a) el rango, media, moda mediana, desviación media, desviación Standard y varianza muestral.