# INGENIERÍA AMBIENTAL

PRIMERA EVALUACION

## II TERMINO 2012 – 2013

PROFESOR: M.Sc. Francisco Medina P.

CADA TEMA VALE 20 PUNTOS

1) El pH inicial de una muestra de agua es 7.8. Una muestra de 250 ml. Es titulada con 0.02 N H2 SO4. El punto final de pH de 4.5 es alcanzado después de agregar 18 ml. del acido. Determine las especies de alcalinidad presente y la concentración (mg/l) de cada una de ellas.

2) Un análisis de sólidos es llevado a cabo en una muestra de agua residual. El procedimiento es el que sigue:

- Un crisol y un papel filtro son secados hasta alcanzar una masa total de 28,45 g.

- 200 ml. De una muestra de agua residual bien agitada es pasada a través del filtro.

- El crisol, el papel filtro y los sólidos removidos son secados hasta alcanzar una masa constante de 29, 645

- 100 ml. de lo filtrado (agua que pasa a través del filtro en b) es colocado en un disco de evaporación cuyo peso fue de 276,52

- La muestra en (d) es evaporada hasta la sequedad y tanto el disco como los residuos alcanzan un peso de 278,23 g

- Tanto el crisol en © como el disco de (e) son colocados en un horno a 600 ° C por espacio de una hora. Después de haber sido enfriado, la masa del crisol es de 28,9 g y la masa del disco de 276,94 g.

Determinar lo siguiente:

- Los sólidos filtrados (mg/l)

- Los sólidos no filtrados (mg/l)

- Los sólidos totales (mg/l)

- La fracción orgánica de los sólidos filtrados (mg/l)

- La fracción orgánica de los sólidos no filtrados (mg/l)

3) Dibuje la curva de oxigeno disuelto en un río aguas abajo de un punto de vertido localizado en x, que representa la formula del déficit de oxigeno de Streeter-Phelps. Escríba y explique las restricciones del modelo.

4) Una planta municipal de tratamiento de agua descarga el efluente de tratamiento secundario a un Rio. El agua residual tiene una razón de flujo máximo de 14,750 metros cubicos por dia, un DBO de 45 mg/l, una concentracion de oxigeno disuelto de 1.8 mg/l y una temperatura de 23 C. El Rio (justo arriba del punto de descarga del agua residual) tiene una razón de flujo de 0.25 metros cubicos por segundo y una concentración de oxigeno disuelto de 6.5 mg/l y una Temperatura de 24.5 C. Asuma un k1 de 0.23/dia y calcule el DBO máximo. Cuales fueron las características de la mezcla?