ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

12/Sep/2016            DINÁMICA P#2, #4         3 Evaluación         FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ________________________Firma:_____________________

- Una pelota de golf B de 100 gramos se deja caer en una puerta giratoria que se mueve a una velocidad constante ω= 1 rad/s. La pelota B permanece en contacto con la puerta en todo momento, y actualmente se encuentra junto al punto P, que esta a una distancia R = 0,75 m del eje de rotación, A. No hay fricción entre la puerta y la pelota, y tanto el espesor de la puerta y el diámetro de la pelota se puede despreciar.

- Si la pelota se mueve con una rapidez de 1.5 m/s, ¿cuál es su velocidad? Use el sistema de coordenadas proporcionado. (8 PUNTOS)

- Si el balón se está alejando del punto A a una velocidad R = 2 m/s cuando pasa el punto P ¿Cuál es la aceleración de la pelota? (8 PUNTOS)

- ¿Cuál es la aceleración de B con respecto al punto P? (9 PUNTOS)

- La figura muestra un brazo robótico. Se necesita que el punto C del brazo robótico se mueva horizontalmente con una rapidez constante de 1 m/s.

- Determine la  velocidad vB del punto B   (6 PUNTOS)

- Determine la  velocidad angular ωBC   (6 PUNTOS)

- Determine la aceleración angular αAB.     (6 PUNTOS)

- Determine la aceleración angular αBC.     (7 PUNTOS)

- La figura muestra el mecanismo de elevación de tijera en un camión de catering para aviones. Los miembros AB y CD tienen ambos longitud L.  El Miembro AB gira alrededor de A y se mueve a través de una corredera en B; Del mismo modo, el elemento BC gira alrededor de D y se mueve a lo largo de una corredera en C. La carga útil tiene masa m, y es levantada por un momento (o par) M aplicado al miembro AB en el punto A.

- Escriba la altura h de la masa m en términos de θ. De ahí determinar una fórmula para la velocidad vertical dh / dt de la carga útil en términos de d θ / dt y cualquier otra variable de la figura.     (6 PUNTOS)

- Supongamos que la velocidad vertical de la masa m es constante. Use el método de energía para determinar el momento M como una función de θ y cualquier otra variable de la figura (6 PUNTOS)

- Ahora, supongamos que el momento M es constante. Utilizar métodos de energía para encontrar una fórmula para la aceleración vertical de la masa en términos si M, θ, y cualesquiera otras variables relevantes. (13 PUNTOS)

- Una pelota de 300 g, es pateada en el punto A, con una velocidad de 25 m/s en un ángulo de 30º con respecto a la horizontal, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de restitución para el impacto entre la bola y el suelo es 0.4.

- Determine el tiempo de vuelo de A a B para la pelota		(10 PUNTOS)

- Determine la magnitud y dirección de la velocidad de la pelota al llegar a B (5 PUNTOS)

- Determine la magnitud y dirección de la velocidad de la pelota al rebotar en B (15 PUNTOS)