Escuela Superior Politécnica del Litoral

Fundamentos de Robótica - FIEC05579

Segunda Evaluación			 II Término 2016	 	15 de febrero de 2016

Nombre: _______________________________		Paralelo:______________

La interfaz del sensor infrarrojo CNY70 requiere de dos resistencias, identifíquelas según el código de colores. (2 puntos)

___________________________________

___________________________________

Explicar la importancia de medir la corriente de parada de un motor. (3 puntos)

Explicar la importancia de utilizar optoaisladores en el circuito de control de un motor. (2 puntos)

Genere el PWM para el control de posición de un servomotor a 90º, con una frecuencia de 50Hz, para una entrada de Arduino de 10 bits. (3 puntos)

Complete la tabla con las características de los algoritmos de navegación para robots móviles: (10 puntos)

| Algoritmo de Navegación | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- |

Crear un circuito electrónico para controlar un motor DC de 24V. Luego crear el siguiente programa: (10 puntos)

Mover el motor al 50% de su velocidad en sentido horario por 3 segundos,

Mover el motor al 10% de su velocidad en sentido anti-horario por 2 segundos,

Repetir el ciclo.

| CheatSheet |  |
| --- | --- |
| Componentes electrónicos de utilidad | Código de utilidad |
|  | digitalWrite(pin, valor); analogWrite(pin,valor); delay(tiempo); pinMode( pin, modo); |