ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 2do. EXAMEN DE HIDROLOGÍA

ESTUDIANTE: ________________________________________________ Término: 2016-II

# MATRÍCULA: ______________________           PARALELO ____     FECHA: 15/II/2017

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución del Consejo Académico CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (40 PUNTOS):

1.- Indique cuál(es) opción(es) son partes de un hidrograma:	                  (3 puntos)

a) Curva creciente	 	        b) Curva de recesión	        c) Curva de agotamiento

2.- Menciones  tres hipótesis en las que se basa el método racional:                    (3 puntos)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Infiltración”:		                   (6 puntos)

| Infiltración real < | Volumen de infiltración / t |
| --- | --- |
| Tiempo de encharcamiento (te) | No necesariamente máximo en el te. |
| Volumen de infiltración | Infiltración potencial |
| Tasa de infiltración | Comienza la escorrentía |

4.- Sobre el método NRCS (ex-SCS):	escoja la(s) opción(es) CORRECTA(S):    (4 puntos)

- El método emplea 4 tipos de suelo: desde los más arenosos, a los más impermeables.

- Son importantes: el uso de suelo, el tipo de suelo, la topografía, y la condición previa de humedad (lluvias previas).

- El número de curva (CN) es menor en suelos permeables.

- Para este método, la abstracción inicial (Ia) se considera constante, e igual al 20% de S.

5.- Una con líneas, según sea procedente: “Hidrograma Unitario”                        (4 puntos)

| Duración del H.U. | 1 |
| --- | --- |
| Qsuperficial | Duración de la Pe |
| rd | Volumen de Qs |
| Volumen de Pe | Sum (Pe*U) |

6.- Indique lo INCORRECTO sobre: “Curva de Descarga”:			       (6 puntos)

Se grafica tirante (profundidad) vs caudal.

Independiente si el área o sección transversal varía.

Niveles se miden con limnímetro, velocidades con flujómetro (o correntímetro).

7.- Indique lo INCORRECTO sobre: “Ley de Darcy en medios porosos”:           (6 puntos)

Las velocidades de flujo a través de un suelo son muy diferentes a las de un río.

La conductividad hidráulica tiene unidades: [L2/T].

La pendiente de fricción es proporcional a la velocidad de Darcy.

8.- Seleccione la(s) opción(es) CORRECTA(s): “Acuíferos”		                    (4 puntos)

Acuífero confinado implica interacción con otros acuíferos.

Acuíferos no confinados implican espesor variable en la ecuación de Dupuit.

A mayor distancia de un pozo de extracción, menor el efecto de abatimiento del nivel freático.

9.- Método de Muskingum-Cunge: ¿qué enunciado(s) NO son correcto(s)?           (4 puntos)

- El método es distribuido.

- K es el tiempo de travesía que le toma al flujo desplazarse.

- K, X dependen de las condiciones del canal.

- Los coeficientes C0, C1 y C2 deben sumar 1.

2da. PARTE (20 PUNTOS):

Una ciudad es constantemente afectada por inundaciones periódicas, que causan cuantiosas pérdidas. Ante este problema, se prevé la construcción de obras de control de inundaciones, tales como:

| - Construcción de un embalse. - Construcción de una derivación. |  |
| --- | --- |

Se conoce que, el caudal pico que llegará a la ciudad con la primera alternativa (embalse) es Qp = 98.33 m3/s, en el caso de la segunda (derivación) Qp = 58.25 m3/s.

Dado la información del cauce y el hidrograma de entrada, obtenga el caudal pico que llegará a la ciudad en CONDICIONES NATURALES, y proponga la mejor opción de obra de control de inundaciones.

| Longitud del cauce : 36677 m Pendiente: 0.00028 m/m Área del canal: 47 m2 Ancho promedio del cauce: 3.8 m En estas condiciones, fluye por el cauce un caudal de 26.6 m3/s (Q para calcular X) Considere c = 1.5 * V Asuma Oinicial = Iinicial | T (horas); I (m3/s). 0; 38. 3; 77. 6; 134. 9; 148. 12; 132. 15; 122. 18; 112. 21; 98. 24; 86. 27; 77. 30; 69. 33; 62. 36; 56. 39; 49. 42; 44. |
| --- | --- |

3ra. PARTE (40 PUNTOS):

Dado el siguiente hietograma de precipitación que ocurre sobre una cuenca de área 125 Ha, en la cual se presentan dos grupos hidrológicos de suelo, 65% del tipo C y 35% del tipo D, con los usos de suelo siguientes:

| Tiempo | Precipitación |
| --- | --- |
| (Horas) | (mm) |
| 0 | 0 |
| 3 | 6.2 |
| 6 | 8.2 |
| 9 | 12.9 |
| 12 | 109.1 |
| 15 | 19.4 |
| 18 | 10.0 |
| 21 | 7.0 |
| 24 | 5.5 |

| Uso de suelo | (%) |
| --- | --- |
| Bosque cubierta buena | 45 |
| Residencial 20 % Impermeable | 15 |
| Parqueadero pavimentado | 10 |
| Calles y carreteras pavimentados con cunetas y alcantarillado | 30 |

Obtenga:

- El número de curva para condiciones AMC I, AMC II y AMC III.

- El coeficiente de escurrimiento (C, del método racional), para condiciones AMC II.

- El caudal para una lluvia de duración 5 minutos, considerando las siguientes ecuaciones pluviométricas.

i [mm/h] = 423.75 t-0.4395		0 seg < t < 1800 seg

i [mm/h] = 1227 t-0.7548		1800 seg < t < 86400 seg

, donde el Área está en Km2.