ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 1er. EXAMEN DE HIDRÁULICA

ESTUDIANTE: ________________________________________________ Término:  2017-I

# MATRÍCULA: ____________________          PARALELO    ____       FECHA:28/VI/2017

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (20 PUNTOS):

1.- Conteste brevemente: 2 Ventajas y desventajas de los esquemas numéricos implícitos vs explícitos en hidráulica computacional, resolviendo por ej. ecs. de Saint-Ventant: (2 pts)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.- Menciones tres tipos de flujos (no regímenes): 	           			       (3 puntos)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Flujo en tuberías vs en canales”:       (2 puntos)

| Bernoulli, variante presiones |  |
| --- | --- |
| Menor incertidumbre en los resultados | Flujo en tuberías |
| Profundidad, área y pendientes, interdependientes | Flujo en canales |
| Rugosidad varía notablemente |  |

4.- Sobre geometría de canales: escoja la(s) opción(es) INCORRECTA(S): 	      (2 puntos)

- Radio Hidráulico = A / T.

- Factor de sección = A*Rh2/3 para canales con flujo uniforme.

- Profundidad hidráulica = y, en canales muy anchos (sección rectangular).

- Profundidad hidráulica = A/P.

5.- Una con líneas, según sea procedente: “Celeridad de una onda”             	       (2 puntos)

| V > c | Ondas de aguas profundas |
| --- | --- |
| # de Froude < 1 | Inestabilidad |
| V = c | Régimen subcrítico |
| Doble condición de borde | Régimen supercrítico |

6.- Indique lo CORRECTO sobre: Se necesita aplicar dinámica de fluidos computacional (CFD) por sobre las ecuaciones de Saint-Venant”:				     (1.5 puntos)

Flujo en una bahía de poca profundidad.

Flujo inmediatamente luego de un vertedero.

Tránsito de caudales en un río no muy ancho y sin marea.

7.- Indique lo INCORRECTO sobre: “Flujo crítico”:            			        (3 puntos)

Si el tirante es crítico, el caudal es el máximo que esa sección puede transportar.

Si el tirante es crítico, la energía específica es máxima.

Si el tirante es crítico, cualquier tirante por sobre él es supercrítico.

8.- Verdadero o Falso (Solo si  es falso, explique por qué): “Rugosidades”:	        (2 puntos)

- V  F : Si en la fórmula de Manning, C disminuye, entonces la rugosidad disminuye.

¿por qué?:

- V  F  : Vegetación en un canal implica mayor rugosidad que un hormigón. n por tanto, sube.

¿por qué?:

9.- Laboratorio: el salto hidráulico generado al encontrar un obstáculo (ej reducción de ancho) se mueve aguas arriba, ¿se seguirá moviendo siempre? Sí o no, y por qué:   (2.5 pts)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2da. PARTE (10 PUNTOS):

Partiendo del Teorema de Transporte de Reynolds (TTR) demuestre la primera ecuación general de Saint-Venant en 1D (Principio de Conservación de la Masa, también conocido como Ecuación de la Continuidad).  Comente el desarrollo de la misma. NOTA: No es necesario mostrar los casos particulares o simplificaciones de la misma.

Siendo: B = m; b = B/m = 1

3ra. PARTE (20 PUNTOS):

El Municipio de Bellavista lo ha contratado a Ud. para una consultoría, en la cual se ha previsto la construcción de un canal de conducción de drenaje trapezoidal (longitud total 10 Km) con un ancho de solera de 5m, ancho de espejo = 10m, y un calado asociado de 2.2m, a fin de transportar un flujo constante desde un reservorio cercano hasta un embalse más cercano, de 120 m3/s.  En las especificaciones técnicas se ha recomendado el uso de asfalto para recubrir las paredes y fondo del canal (n = 0.016).  En el terreno, actualmente existe una pendiente natural de 7 m/km. El informe debe incluir cuál es el volumen por a excavar o rellenar, para cumplir con el diseño, y cuánto costará este rubro, considerando que el m3 de excavación es USD 3.50, y el de relleno USD 6.22. Tomando en cuenta que el máximo a desembolsar para este rubro es USD 3 millones, ¿alcanza o no lo asignado para cubrir el movimiento de tierra? (Justifique su respuesta). Si la respuesta es no, brevemente, comente sobre propuestas para bajar el costo de la obra.

A = (b + z*y)*y

P = b + 2*y*(1+z2)0.5

T = b + 2*z*y