ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 2do. EXAMEN DE HIDRÁULICA

ESTUDIANTE: ________________________________________________ Término:  2017-I

# MATRÍCULA: ____________________      PARALELO    ____      FECHA: 30/VIII/2017

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (20 PUNTOS):

1.- Conteste brevemente: en cuanto a dimensionamiento de canales bajo flujo uniforme ¿Qué es la velocidad mínima permisible?			 		        (2 puntos)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.- Mencione tres tipos de ecuaciones para estimación de transporte de sedimentos:   (3pts)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Transporte de sedimentos”:                 (2 puntos)

| Carga de fondo | Socavación de fondo móvil |
| --- | --- |
| Carga de lavado | Sedimentos disueltos |
| Velocidad crítica de sedimentos | Socavación de agua limpia |
| Sedimentos en suspensión | Diagrama de Shields |

4.- Canales compuestos: escoja la(s) opción(es) INCORRECTA(S):    	    (2 puntos)

- El radio hidráulico varía en cada subsección, no así el perímetro mojado.

b) Todas las fórmulas propuestas se basan en que Qtotal = suma (Q parciales).

c) La rugosidad equivalente es el promedio de las rugosidades parciales.

d) Se puede dividir la sección en tantas subsecciones o dovelas como se tengan datos.

5.- Una con líneas, según sea procedente: “perfiles de flujo”	             	       (2 puntos)

| H3 | Antes de salto hidráulico, S0 = 0 |
| --- | --- |
| M2 | Luego de un salto hidráulico, S0>Sc |
| A2 | Sucede en elevación de fondo |
| S1 | Creciente en pendiente adversa |

6.- Marque lo CORRECTO: dimensionamiento de canales bajo flujo uniforme”:   (1.5 pts)

Los esfuerzos actuantes deben ser menores a los resistentes para que no haya socavación.

La velocidad de flujo debe ser menor que la máxima permisible para evitar socavación.

El borde libre debe considerar el nivel promedio más una altura por si hay navegación.

7.- Indique lo INCORRECTO sobre: “Pendiente crítica-normal”:		        (3 puntos)

Si se necesita calcular la pendiente crítica, se puede usar Manning con yc.

La pendiente crítica-normal no se da cuando yc = yn.

La pendiente crítica-normal correspondería a un perfil C3, pero tal perfil no existe.

8.- Verdadero o Falso (Solo si  es falso, explique por qué): “Socavación”:	        (2 puntos)

- V  F : La socavación de agua limpia está más asociada con materiales no granulares.

¿por qué?:

- V  F  : La socavación general del cauce ocurre en cualquier sección del río, menos en la del puente.

¿por qué?:

9.- Laboratorio, práctica de sedimentos: Describa brevemente Ud: a) el proceso de rotura de la presa; y, b) la socavación en pilas que se presentó			           (2.5 pts)

a)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2da. PARTE (10 PUNTOS):

El Municipio de San Jorge tiene planeado encauzar el río Mirra mediante una sección trapezoidal, cuya solera mide 20 m, taludes H:V, 1:2. El caudal esperado, asociado a un periodo de retorno de 50 años, es 12.7 m3/s. Del estudio topográfico se determina que la pendiente propuesta es 3m por cada 10 Km, y la rugosidad promedio esperada es de material granular (aproximadamente 0.028). Este canal desemboca en el mar. Cuando hay pleamar, la superficie del agua alcanza en la desembocadura una cota que está 1.75 m por encima del tirante normal. Estimar el perfil (justificar) y longitud de desarrollo correspondiente. NOTA: Use intervalos de tirante cada 40 cm. Termine su iteración al 1% de yn.

A = (b+z*y)*y

T = b + 2*z*y

P = b+2*y*raiz(1+z2)

3ra. PARTE (20 PUNTOS):

La demarcación hidrográfica del río Santiago (Subsecretaría de SENAGUA) planea construir un puente sobre el río Upano, cuyo vano libre es 50 m, y sin pilas. Se le consulta a Ud como experto(a) hidráulico:

a) ¿Es factible no colocar pilas, esto se hace en el país? (Justifique brevemente su respuesta)

- Socavación general (Laursen):

Fondo móvil:

Agua limpia:

Dm = 1.25*d50

- Socavación en pilas (Froelich):

- Socavación en estribos (Froelich):

b) Si Ud considera poner una pila, los prediseños han considerado una rectangular con bordes redondeados (Φp = 0.7), de ancho 1 m, y longitud 5 m.  Por temas viales y ahorro en el proyecto, en los términos de referencia para el contrato se requiere que el puente cruce al río con un esviaje de 10°, y que los estribos se sobresalgan de la sección 2m (c/u). Gracias al levantamiento topográfico-batimétrico, se determinó que en el sector aledaño al puente se cuenta con una inclinación de fondo de 3 metros cada kilómetro. El ensayo granulométrico establece que el material en el fondo del río es en su mayoría arenoso (peso volumétrico = 2.65 g/cc), con tamaño característico medio d50 = 1000 μm y siendo la temperatura promedio del agua de 20°C. El caudal asociado al periodo de retorno especificado por el estudio hidrológico (100 años) es 200 m3/s. La sección bajo el puente, así como aquellas aguas arriba puede asumirse como rectangular de ancho considerable. Bajo estas condiciones, y los datos adicionales que se muestran a continuación, estime el perfil de socavación final de la sección (incluyendo la profundidad total de socavación, ys). Emplee las metodologías de Laursen (para socavación general), y Froechlich (para socavación en pilas, si aplicare; y en estribos, donde estos son muros verticales, osea Ka1 = 1). Para sus valores finales de nivel de socavación (los totales), considere que el contrato de consultoría exige se adopte como factor de seguridad 15% de lo que resultare.  Para el caso de la socavación general, de haberla, determine si es de "agua clara", o de "fondo móvil". Comente sus resultados.

| Datos hidráulicos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ybu = | 4 | m |
| Vbu = | 0.7 | m/s |
| θ = | 10 | ° |
| Q = | 200 | m3/s |
| n = | 0.024 |  |
| γarena = | 2.65 | g/cc |
| T = | 100 | años |
| d50 = | 1E-03 | m |
| b = | 50 | m |
| bp = | 1 | m |
| Lpila = | 5 | m |
| y3 = | 3.9 | m |
| v3 = | 0.65 | m/s |
| b3 = | 54 | m |
| y4 = | 3.5 | m |
| v4 = | 0.45 | m/s |
| b4= | 54 | m |
| L volado estr = | 2 | m |
| Φp = | 0.7 |  |

Kv = 3.28 m-1. Viscosidad cinemática del agua = 1 x 10-6.

Fondo móvil:

Diagrama de Shields:

θcr=

Velocidad de caída (ω)