ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 3er. EXAMEN DE HIDRÁULICA

ESTUDIANTE: ________________________________________________ Término:  2017-I

# MATRÍCULA: _____________________      PARALELO    _____       FECHA:  13/IX/2017

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema. Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (40 PUNTOS):

1.- Complete: ¿cuáles son las 3 etapas del movimiento de sedimentos?                  (6 puntos)

a) __________________________________/ Socavación; b) ___________________________

c) __________________________________

2.- Conteste brevemente: a) ¿qué es la vena contracta?; b) ¿Qué es el coeficiente de descarga, Cd?:									        (5 puntos)

a)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Regímenes de flujo”:	                    (4 puntos)

| Número de Froude | y = yc |
| --- | --- |
| Régimen subcrítico | V < c |
| Régimen crítico | S0 < Sc |
| Régimen supercrítico | V / (raíz (g*D)) |

4.- Canales compuestos: escoja la(s) opción(es) INCORRECTA(S):    	     (4 puntos)

- El radio hidráulico varía en cada subsección, no así el perímetro mojado.

b) Todas las fórmulas propuestas se basan en que Qtotal = suma (Q parciales).

c) La rugosidad equivalente es el promedio de las rugosidades parciales.

d) Se puede dividir la sección en tantas subsecciones o dovelas como se tengan datos.

5.- Una con líneas, según sea procedente: “perfiles de flujo”	             	       (4 puntos)

| H1 | Creciente, cuando yc > yn >y |
| --- | --- |
| M3 | Pendiente positiva, si y < yc = yn |
| C3 | Creciente en pendiente horizontal |
| S3 | Antecede a un salto hidráulico en S0 < Sc |

6.- Marque lo CORRECTO: “Socavación en puentes”:			      (6 puntos)

Lichtvan–Lebediev, y Laursen, son dos metodologías para estimar la socavación general.

Alrededor de una pila de borde redondeados, (en puente sin esviajamiento), generalmente debería haber menos socavación local que una pila rectangular.

Si el puente es esviajado, la socavación en cada estribo es diferente.

7.- Indique lo INCORRECTO sobre: “rugosidades”:         			        (6 puntos)

La rugosidad Manning del concreto es menor que la de cualquier material granular

C es prácticamente equivalente a 1/n.

Si el coeficiente C de la ecuación de Chèzy aumenta, la rugosidad se incrementa.

8.- ¿En qué consiste la hidráulica computacional, o hidroinformática? 	       (5 puntos)

2da. PARTE (30 PUNTOS):

Para la cuneta de carretera propuesta en la sección de corte (figura). ¿cuál es el tirante crítico para un gasto de 12364 litros/s? Demostrando la fórmula de la pendiente crítica normal, ¿cuál debe ser el coeficiente n de Manning para que con una pendiente de 2.2 o/oo se establezca un flujo de tales características? La pendiente superior del lado derecho es H:2, V:1.

| Atrap = (b+zprom*y)*y | Atriangular = z*y2 |
| --- | --- |
| Ttrap = b + 2*zprom*y | Ttriangular = 2*z*y |
| Ptrap = b+y*raiz(1+z12)+y*raiz(1+z22) | Ptriangular = 2*y*raiz(1+z2) |

Chugaev:

3ra. PARTE (30 PUNTOS):

El dueño de la finca “La Elvira” contrata sus servicios de consultoría, para comprobar si habrá socavación en un canal no revestido, que cruza la propiedad. El canal aún no tiene dimensiones apropiadas, pero evidentemente seguirá el curso de la quebrada respectiva. Usando el método de la fuerza tractiva, dimensione un canal trapezoidal que transporte una flujo de 20 m3/s (de acuerdo a un pre estimación hidrológica) y estará construido sobre una pendiente de 1.1 por diez mil (según el levantamiento topográfico).  El estudio previo de un colega recomendó adoptar z = 1.8, con una rugosidad de 0.031.  Debido a una restricción por espacio de cultivos, el ancho requerido de solera no puede tener más allá de 12 m.  El canal va a ser excavado en suelo que contiene arenas cuyo grano es poco redondeado y tamaño 0.5”. ¿Avala Ud total, parcialmente, o no, las consideraciones preliminares? Facilite al dueño las conclusiones del estudio, así como las dimensiones finales del canal, y recomendaciones ingenieriles.

, es el ángulo del talud lateral

θ

Bakhmetev:

Borde libre:

A = (b+z*y)*y		T = b + 2*z*y			P = b+2*y*raiz(1+z2)