ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 1er. EXAMEN DE HIDRÁULICA

ESTUDIANTE: _______________________________________________ Término: 2017-II

# MATRÍCULA: ____________________          PARALELO    ____    FECHA: 01/XII/2017

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 2 horas para completar su examen.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (20 PUNTOS):

1.- Conteste brevemente: ¿En qué consiste el efecto Coriolis?: 		     (2.5 puntos)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.- Enumere las variables con las cuales Ud. puede distinguir a los regímenes de flujo (3pts)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Ecuaciones de la hidráulica”:       (2 puntos)

| Saint-Venant 1D | Flujo a lo largo de un río |
| --- | --- |
| Cauchy | A la bajada de un vertedero |
| Navier-Stokes | Flujo viscoso y compresible |
| Saint-Venant 2D | Modelación de una bahía o ensenada |

4.- Sobre flujo uniforme: escoja la(s) opción(es) INCORRECTA(S): 	      (2 puntos)

- La velocidad y el caudal son constantes, no así el área.

- Mientras haya desequilibro de fuerzas, no puede haber flujo uniforme.

- S0 se calcula con la ecuación de Manning, mientras que Sf con la topografía.

- El método iterativo, Newton-Rhapson, Chugaev, y el gráfico, permiten estimar yn.

5.- Conteste brevemente: ¿Cuál fue el problema del río Kissimee en Florida, y en qué consistió su solución?								       (3 puntos)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6.- Indique lo INCORRECTO sobre: “Flujo crítico”:            			        (3 puntos)

A mayor tirante, mayor caudal.

Si F no es igual a 1, entonces se habla, o bien de régimen supercrítico o subcrítico.

La Fuerza Específica es mínima, si el tirante es crítico.

7.- Verdadero o Falso (Solo si  es falso, explique por qué): “Distribución de Velocidades”:	                 (2 puntos)

- V  F : El coef. Coriolis se emplea en la ecuación de Saint-Venant, conservación de masa.

¿por qué?:

- V  F  : El coef. Boussinesq es mayor en la llanura de inundación, que en el canal principal

¿por qué?:

8.- Laboratorio: 1) ¿qué se produjo luego de la rampa en el ensayo de elevación de fondo, y por qué? 2) ¿qué comportamiento hubiera tenido el tirante de haberse ampliado el ancho (en vez de reducirlo)?:   						           (2.5 pts)

1)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2da. PARTE (5 PUNTOS):

Ud. se encuentra en una obra, lejos del campamento y, previa a una reunión con fiscalización, necesita estimar rápidamente el radio hidráulico de una sección triangular (cuneta de carretera), ya habiendo medido el tirante Y (esto puede ser útil si a continuación Ud requiriera calcular el tirante normal de ese tramo, por ejemplo). Se conoce además que las inclinaciones z1 y z2 no son iguales, porque obedecen a diferentes materiales soportantes. Deduzca una fórmula en ese respecto, es decir: Rh en función de Y.

3ra. PARTE (25 PUNTOS):

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la provincia de Bolívar contrata sus servicios de consultoría como especialista hidráulico(a), para el estudio de un canal para dotación de agua potable, que proviene desde el curso superior del río Chimbo. Del estudio topográfico se conoce que la cota del punto A (entrada) es 1951.2 m, mientras que la de salida (punto B), es 1950 metros. El alineamiento del canal es recto, y en distancia horizontal tiene 2500 metros. El análisis hidrológico (para un periodo de retorno T = 50 años) es 20 m3/s. Los términos de referencia indican que el canal (de sección trapezoidal, con solera de 3 m, e inclinación lateral 2:V a 1:H) debe ser revestido de hormigón (a escoger entre 0.013 y 0.014). En adición, Usted conoce que el Consejo Provincial usualmente no tiene fondos para mantenimiento y operación. Asuma que no hay pérdidas por fricción, y que el coeficiente Coriolis es cercano a la unidad. En términos generales, la consultoría debe incluir cálculos y resultados de:

- El tirante asociado al caudal de diseño, a fin de que la pendiente de energía sea idéntica a la pendiente de fondo del canal.

- Como alternativa de diseño, debido a potencial expansión en un futuro mediato, es posible que durante su trayectoria, el canal experimente un ensanchamiento gradual de 3 metros de solera (en el punto A) a 4 metros (en B).  A fin de que el caudal de diseño sea el máximo para cada sección, halle el o los tirantes correspondientes. Grafique Y vs E. Recomendación: Tome como tirante de la sección 1 (punto A), aquel calculado en el literal (a).

- Comente brevemente sus resultados.

A = (b+z*y)*y	P = b+2*y*raiz(1+z2)		T = b + 2*z*y

Nota: Puede emplear o bien el método analítico, o bien los propuestos abajo, para sus cálculos.