# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

# “Diseño de un Tunel de Termocontracción para Películas Termoencogibles usado en el Embalaje de Productos”

# TESIS DE GRADO

# Previo la obtención del Título de:

# INGENIERO MECANICO

# Presentada por:

# Ronald Estid Mayancela Córdova

# GUAYAQUIL – ECUADOR

# Año: 2004

# AGRADECIMIENTO

# Al Ing.  Ernesto Martínez.

# Director de Tesis de grado

# por su ayuda y colaboración

# para la realización de este

# trabajo.

# DEDICATORIA

# A mis padres Telmo y Exenia.

# A mis hermanos Mauricio, John,

# María José y Juan Francisco.

# TRIBUNAL DE GRADUACION

# Ing. Eduardo Rivadeneira P.                                  Ing. Ernesto Martínez  L.

# DECANO DE LA FIMCP                                      DIRECTOR DE TESIS

# PRESIDENTE

# Ing. Federico Camacho B. 	                              Ing. Andrés Rigail C.

# VOCAL                                                                   VOCAL

# DECLARACION EXPRESA

# “La responsabilidad  del  contenido  de     esta

# Tesis     de      Grado,      me     corresponden

# exclusivamente; y el patrimonio intelectual de

# la   misma   a    la    ESCUELA    SUPERIOR

# POLITÉCNICA DEL LITORAL”

# (Reglamento de Graduación de la ESPOL)

# ----------------------------------------

# Ronald E. Mayancela Córdova

# RESUMEN

En la actualidad en las pequeñas o grandes industrias ecuatorianas es más comun notar que en la mayoría de estas, se utiliza el proceso de embalaje mediante películas  termoencogibles el cual les permite de esta forma  tener un  fácil embalaje de sus productos, ya que este les brinda mayor protección, fácil manejo, fácil movilización y le da mayor estética al producto al momento de ser vendidos.

El proceso de embalaje mediante películas  termoencogibles consiste en envolver el paquete de productos en una de estas películas  y luego hacerlo pasar en un túnel denominado túnel de termocontracción el cual mediante calor contrae esta película y le ofrece al paquete el embalaje requerido por cada industria.

Una de las industrias que utiliza este proceso es una industria de embotellado de agua de mesa de la ciudad de Machala la cual debido a su crecimiento requiere adquirir un equipo de termocontracción pero ha encontrado problemas económicos por adquirir el mencionado equipo por su costo, por lo que en su afán de buscar otras alternativas se decidió por la construcción de un túnel de termocontracción que pueda ser realizado con ingeniería local a un menor costo que aquellos construidos en el exterior y con esto fomentar el desarrollo industrial en el Ecuador.

El objetivo principal de esta tesis es el de diseñar un túnel de termocontracción para películas termoencogibles que permita su construcción a nivel local de similares condiciones a los producidos en el exterior.

Para lo cual se visitó varias industrias y después de algunas observaciones se estableció un modelo similar, donde se dan las condiciones  o especificaciones a considerar en el  diseño del Túnel de Termocontracción entre los cuales se tiene producción en Nº paquetes/minuto  y dimensiones del paquete, velocidad de transportación y características del material de operación lo que determinarará la dimensión final.

Luego se elaborará el diseño de forma de los elementos constituyentes del Túnel de Termocontracción que son el horno y sistema de transportación.

Después se realizará el diseño del Túnel el cual se hará en base al análisis térmico del horno, se analizará y se seleccionará cada elemento que forma parte tanto del horno como del sistema de transportación.

Se elaborará un cronograma de construcción en base a los planos y se presupuestará los costos del equipo.

Con este diseño se espera optimizar la operación de este tipo de equipos tanto en consumo de energía y calidad de embalaje permitiendo de esta forma ser construidos a nivel local a bajo costo y poder así ser competidores de iguales equipos traídos del exterior, con lo cual se generará una fuente de trabajo.

# INDICE GENERAL

# RESUMEN …………………………………………………………………………VI

# INDICE GENERAL…………………………………………………………..….....IX

INDICE DE FIGURAS………………………………………………………...…..XII

INDICE DE TABLAS……………………………………………………………..XIV

INDICE DE PLANOS……………………………………………………………..XV

ABREVIATURAS…………………………………………………………………XVI

ANTECEDENTES…………………………………………………………………..1

# CAPITULO I

1. GENERALIDADES……………………………………………………………….3

1.1. Descripción de Procesos de Embalaje …………………………….........3

1.2. Descripción de la Teoría de Termocontracción……………..…………. 5

1.3. Descripción del Túnel de Termocontracción………………………..…...8

# CAPITULO 2

2. DISEÑO DE FORMA DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCION…………11

2.1. Consideraciones y Especificaciones en el Diseño ..…………………..11

2.1.1. Producción Requerida en Nº paquetes/minuto ……………..…12		2.1.2. Dimensiones del Paquete ………………………………...12

2.1.3. Velocidad de Transportación .…………………………….14

2.1.4. Características del Material de Operación……………….15

2.2. Dimensiones del Túnel de Termocontracción…………………………19

2.3. Bosquejo del Túnel de Termocontracción……………………………..22

# CAPITULO 3

3. DISEÑO DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCION………………………..23

3.1. Análisis Térmico del Horno……………………………………………….23

3.1.1. Calor Entregado al Paquete………………………………………28

3.1.2. Perdidas por Paredes……………………………………………..36

3.1.3. Perdidas por Radiación…………………………………………...45

3.1.4. Perdidas por Aberturas de Cortinas……………………………..50

3.1.5. Calor Entregado al Flujo de Aire de la Turbina…………………52

3.2. Cálculo y Selección de las Resistencias Eléctricas……………………56

3.3. Cálculo y Selección de Turbina de Aire y Motor……………………….66

3.4. Diseño de Sistema de Transportación………………………………….74

3.4.1. Cálculo y Selección de Banda Transportadora………………...74

3.4.2. Cálculo y Selección de Motor y Caja Reductora……………….80

3.5. Cálculo y Selección de Ventilador de Enfriamiento……………………82

# CAPITULO 4

4. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION……………………………………..85

# CAPITULO  5

5. COSTO DEL TUNEL  DE TERMOCONTRACCION………………………92

# CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………95

# APENDICES

# PLANOS

BIBLIOGRAFÍA

# INDICE DE FIGURAS

# Figura 1.1	Gráfico General del Proceso de Embalaje ……………………….3

Figura 1.2	Gráfico de Proceso de Embalaje Mediante Películas Termoencogibles…………………………………………………….4

Figura 1.3 	Correlación entre la Retracción y la Fuerza de Retracción ….…7

Figura 1.4  	Vista lateral del Túnel de Termocontracción de los Existentes

en el mercado ……………………………………………………..10

Figura 2.1     Dimensiones del Paquete de Mayores dimensiones ………….14

Figura 2.2 	Dimensiones del Paquete para determinar la Altura del

Túnel………………………………………………………………...20

Figura 2.3	Dimensiones de Paquete para determinar Ancho del Túnel….20

Figura 3.1  	Pared Compuesta de tres capas………………………….. …….36

Figura 3.2 	Esquema de condiciones en el Recinto del Horno……………..47

Figura 3.3 	Representación en red del recinto en el interior del túnel……..47

Figura 3.4  	Factor de forma para rectángulos paralelos con una orilla común……………………………………………………………….49

Figura 3.5 	Diagrama del movimiento de cortinas al ingreso de

paquetes…………………………………………………………….50

Figura 3.6 	 Mordazas de  apriete………………………………………………..57

Figura 3.7 	 Roldanas de contacto……………………………………………….58

Figura 3.8 	 Disposición típica de resistencias de calentamiento

indirecto…………………………………………………………….59

Figura 3.9	 Alambre en espiral y pletina delgada sobre soportes

cerámicos…………………………………………………………..60

Figura 3.10 	 Calentador de aire tipo puercoespín…………………………….60

Figura 3.11 	Tubo radiante con resistencia de alambre en espiral sobre soporte    cerámico………………………………………………...61

Figura 3.12 	Resistencias blindadas …………………………………………...61

Figura 3.13  	Sección de resistencia blindada típica………………………………...62

Figura 3.14 	Resistencia Blindada…………………………………………………...64

Figura 3.15 	Batería de resistencias de aletas………………………………...64

Figura 3.16 	Diversos tipos de calentadores de líquidos………………………..65

Figura 3.17 	Horno de convección, circulación vertical, ventilador

centrífugo…………………………………………………………...67

Figura 3.18  	Horno de convección, circulación horizontal, Ventilador centrífugo……………………………………………………………68

Figura 3.19  	Horno de convección, circulación horizontal, Ventilador centrífugo……………………………………………………………69

Figura 3.20    Horno de convección, circulación horizontal-vertical, Ventilador

centrífugo……………………………………………………………69

Figura 3.21 	Horno de convección, Ventilador axial, piezas alargadas……..70

Figura 3.22 	Curvas Características típicas de Ventilador centrífugo……….71

Figura 3.23 	Características caudal-presión del Ventilador y el circuito de aire para una temperatura dada……………………………………….72

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Dimensiones de paquetes con botellas de agua……………….13

Tabla 2	Dimensiones con paquetes de botellas de gaseosas………….13

Tabla 3	Propiedades de termoplásticos usados en el embalaje de productos……………………………………………………………19

Tabla 4	Factores de forma entre las superficies del recinto del túnel de Termocontracción………………………………………………….48

Tabla 5	Resultados de variables utilizadas en las ecuaciones de  balance de energía………………………………………………...55

Tabla 6	Resultados de perdidas de calor………………………………....55

Tabla 7	Especificaciones del Túnel de Termocontracción……………...97

# INDICE DE PLANOS

# Plano 1 	Diseño de Forma

# Plano 2 	Vista en Corte del Túnel Termocontracción

# Plano 3	Vista de Corte A del Túnel Termocontracción

# Plano 4 	Vista de parte anterior Sistema de Transportación

# Plano 5 	Vista B parte anterior Sistema de Transportación

# Plano 6 	Vista Superior de Parte Anterior de Sistema de Transportación

# Plano 7 	Vista de corte A de parte Anterior Sistema de Transportación

# Plano 8 	Vista parte posterior Sistema de Transportación

# Plano 9 	Vista de A de parte Posterior de Sistema de Transportación

# Plano 10	Vista de C parte posterior de Sistema de Transportación

# Plano 11	Vista Superior de parte posterior de Sistema de Transportación

# Plano 12	Primera Estructura de Caldería Interior

# Plano 13 	Segunda Estructura de Caldería Interior

# Plano 14	Plancha Vertical de Caldería Exterior

# Plano 15	Plancha Horizontal Inferior de Caldería Exterior

# Plano 16 	Tapa Cubre Resistencias Eléctricas

# Plano 17 	Plancha Superior Caldería Exterior

# Plano 18	Plancha Anterior y Posterior de Caldería Exterior

# Plano 19	Plancha Superior Conductora de Aire de Recirculación

# Plano 20	Deflector de Aire

# Plano 21	Soporte de Caldería Interior

# Plano 22	Soportes Transversales de Guía Base de Cadena Superior

# Plano 23 	Guía Simple Superior de la Cadena

# Plano 24 	Guía Simple Inferior de la Cadena

# Plano 25	Guía Base Superior

# Plano 26	Guía Base Inferior

# Plano 27	Eje Principal de Entrada al Túnel

# Plano 28	Eje Secundario Anterior, Principal Posterior y Secundario Posterior

# Plano 29	Soportes Base Verticales

# Plano 30	Soportes Base Horizontales

# Plano 31 	Soporte Principal Longitudinal C

# Plano 32	Soporte Secundario Longitudinal

# Plano 33	Soporte de Eje Entrada del Túnel

# Plano 34 	Soportes Verticales de Estructura del Horno

# Plano 35	Soportes Horizontales de Estructura del Horno

# Plano 36 	Acoples de Viga C a Soportes Base

# Plano 37 	Vista Lateral de Acoples de Vigas C a Soportes Base

# Plano 38	Acople de Chumaceras a Vigas C

# Plano 39	Acople de Piñones a Eje Principal de Entrada

# Plano 40	Acople de Piñones a Eje Secundario y Principal posterior

# Plano 41 	Acople de Soportes Transversales Anterior a Viga C

# Plano 42 	Acople de Soportes Transversales Posterior a Viga C

# Plano 43	Acople de Soporte de Eje entrada Principal

# Plano 44	Acople de Eje Secundario  Anterior  con Piñones a Chumaceras

# Plano 45 	Acople de Ejes con Piñones  Posteriores a Chumaceras

# Plano 46	Acople de Guías Base a Soportes Transversales

# Plano 47 	Acople de Tubo Soporte de Pared Inferior a Viga Secundaria

# Plano 48 	Acople de Tubo Soporte de Paredes Verticales a Viga Secundaria

# Plano 49 	Acople de Calderías y Resistencias Eléctricas

# Plano 50 	Detalle de Sujeción de Turbina de Aire y Motor

# Plano 51 	Ventilador de Enfriamiento a la Salida del Túnel

# Plano 52 	Acople de Motor y Reductor

# Plano 53 	Vista Lateral Sistema Transportación

# Plano 54 	Vista Superior Sistema de Transportación

# ABREVIATURAS

# Kg		Kilogramo

# Cp 		Calor Específico a Presión Constante

# T		Temperatura

# ρ		Densidad

# W		Watts

# ºC		Grados Centígrados

# ºK		Grados Kelvin

# hc 		Coeficiente Convectivo

# k		Conductividad Térmica

# μ		Viscosidad Dinámica

# m2  		Metro Cuadrado

# m3  		Metro Cúbico

# Volumen

# m		Metro

# Flujo másico

# Q		Calor

# E		Energía

# є		Emisividad

# σ		Constante de Stefan-Boltzmann

# Flujo Volumétrico

# P		Potencia

# l		Litros

# J		Joules

# g 		Gramo

# s		Segundo

# Dh  		Diámetro Hidráulico

# f		Coeficiente de Fricción

# Re		Reynolds

# ΔP		Caída de Presión

# Kw		Kilo watts

# t 		Tiempo

# N		Newton

# ANTECEDENTES

# La idea  de desarrollar el presente proyecto surge debido a la necesidad de una empresa de embotellado de agua de mesa de la ciudad de Machala de incrementar su producción, para lo cual se vio obligado en adquirir un mayor número de equipos en cada uno de sus procesos. Uno de estos equipos es un túnel de termo contracción utilizado en el proceso de embalaje de botellas de agua.

# Debido al costo del equipo comprado en el exterior no ha sido posible su adquisición por lo que se ha solicitado la factibilidad de construirlo en el país.

# Al realizar el diseño del Túnel de termo contracción con ingeniería local se espera adecuarlo a las necesidades de la empresa tanto en producción diaria así como en el costo de adquisición y operación, que en equipos importados especialmente en lo que respecta a producción son de demasiada capacidad para la demanda que tiene la empresa.

Satisfaciendo estos requerimientos se espera ser competidores de equipos similares traídos del exterior.

Para el desarrollo del “Diseño del Túnel de termo contracción” se visitaron varias empresas que poseían estos equipos y luego de varias observaciones se estableció un modelo similar en el cual se consideran los requerimientos y especificaciones del túnel.

# CAPITULO 1

1. GENERALIDADES

1.1 Descripción de Procesos de Embalaje

Dentro de los procesos de embalaje en el mercado son conocidos los siguientes procesos:

-Proceso mediante fundas termoencogibles.

-Proceso mediante películas termoencogibles.

# Figura 1.1  GRAFICO GENERAL DE PROCESO DE EMBALAJE

-Proceso Mediante Fundas Termoencogibles.

Este tipo de proceso se basa en colocar las botellas conteniendo el agua manualmente dentro de fundas termoencogibles las cuales vienen en dimensiones previamente solicitadas, para luego ser pasados a través del túnel de termo contracción, donde adquiere la contracción requerida.

-Proceso Mediante Películas Termoencogibles.

En el túnel de termo contracción el producto previamente embalado en una selladora Tipo L o en una selladora Frontal se desplaza sobre una cinta transportadora de acción continua a través de una cámara, en la cual el aire es forzado mediante ventiladores a través de resistencias eléctricas, generando así un flujo de aire a la temperatura necesaria para realizar la termo contracción del film con el cual se ha hecho el embalaje.

Figura 1.2  GRAFICO DE PROCESO DE EMBALAJE MEDIANTE      PELICULAS TERMOENCOGIBLES.

1.2.  Descripción de la Teoría de Termocontracción

El sistema de envase en termocontraible se fundamenta en la utilización de un material termoplástico que se caracteriza por variar sus dimensiones y adecuarse a la forma del objeto a envolver, cuando se lo somete a una determinada temperatura.

El fenómeno de temocontracción (también llamado de retracción) se produce como consecuencia de las tensiones residuales existentes en el film, las cuales fueron obtenidas durante el proceso de fabricación de la película y que resultan liberadas cuando el material alcanza la temperatura adecuada. Estas tensiones, llamadas contracción longitudinal y contracción transversal, son regulables durante el proceso de fabricación del film y para cada tipo de envoltorio que se desea obtener se pueden especificar los valores necesarios. El fenómeno de contracción se desarrolla de acuerdo a las siguientes etapas:

ETAPA 1: Ablandamiento del film: cuando se alcanza la temperatura de 100°C aproximadamente. Se observa que el film se ablanda y sufre alargamiento en ambas direcciones (Transversal y longitudinal), este fenómeno se debe a la dilatación térmica del material.

ETAPA 2: Retracción del film: superados los 100°C comienza la retracción acelerada del film, alcanzándose un desplazamiento importante Rc que constituye el 90% aproximadamente  de la retracción total.

ETAPA 3: Estabilización: una vez alcanzado el desplazamiento Rc el material deja de contraer, aun cuando permanezca a la temperatura de contracción o superior a ella.

ETAPA 4: Enfriamiento: En esta etapa, el material completa su retracción mientras se enfría. Esta etapa del proceso es importante, no tanta por el mayor porcentaje de contracción que se alcanza sino por el incremento de fuerza de contracción del material.

Figura 1.3 CORRELACIÓN ENTRE LA RETRACCIÓN Y LA FUERZA DE RETRACCIÓN (1).

1.3. Descripción del Túnel de Termocontacción

El recinto del  horno esta formado por la caldería exterior y el aislamiento térmico en cuyo interior se disponen las resistencias de calentamiento y la carga .El calor en el recinto se genera aplicando tensión a estas resistencias que se encuentran uniformemente distribuidas a lo largo del horno.

El aire se calienta a su paso por estos grupos, separados del recinto por convectores y deflectores y se hace circular, a una velocidad previamente determinada mediante grupo motor-ventilador que se encargan de repartirlo de forma homogénea. De esta manera, el calor se transmite a la carga la cual debe alcanzar una determinada temperatura que debe mantenerse durante un tiempo establecido.

El intercambio térmico en el interior del túnel se realiza mediante una corriente de aire a elevada temperatura que cede calor a la carga mediante convección.

En la parte exterior del túnel se encuentra un  ventilador de enfriamiento cuya función es la de enfriar el paquete que sale del túnel permitiéndole de esta forma  recuperar sus propiedades originales.

Características generales

-Cardería exterior estructura construida en acero inoxidable y unida totalmente por medio pernos.

-Resistencias calefactoras blindadas, aletadas, metalizadas en aluminio., ubicadas en ambos laterales de la cámara de termo contracción.

-Turbina de circulación interna del aire caliente, de alto rendimiento, construida en acero galvanizado y balanceada electrónicamente

-Aislación térmica de lana de vidrio.

-Aberturas protegidas con cortinas dobles de fibra de vidrio impregnadas con elastómeros de siliconas.

-Fluido del calor, los túneles pueden funcionar con vapor o aire caliente.

-Velocidad de línea de envasado, dependiendo de la velocidad de la línea de envasado se pueden necesitar túneles más largos o bien varios túneles en serie.

-Transportador Mediante Banda de rodillos aluminio  o malla metálica   con tratamiento galvánico, montado sobre ruedas dentadas.

Figura 1.4  Vista lateral del túnel de termocontracción de los existentes en el mercado.

# CAPITULO 2

2. DISEÑO	DE FORMA DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCION.

2.1. Consideraciones y especificaciones en el diseño.

Para realizar el presente diseño como ya se dijo se tuvo que visitar varias industrias las cuales utilizan este túnel en sus procesos de embalaje y luego de varias observaciones se estableció un modelo en el cual se consideraran los siguientes puntos:

-Producción requerida  (Nº paquetes/minuto).

-Dimensiones del paquete.

-Velocidad de transportación.

-Características del material de operación:

-Temperatura de contracción

-Tiempo de contracción bajo cierta temperatura.

2.1.1. Producción requerida   Nº Paquetes/minuto.

En la actualidad en el mercado nacional  normalmente se venden túneles con una capacidad superior a los 30 paquetes por minuto la cual en muchos casos es demasiado alta para pequeñas industrias interesadas en adquirir este producto.

Consultando a varias industrias y a personas interesadas en este producto se estableció el rango de producción que ellos necesitan y este se dio en 15 a 20 paquetes por minuto.

Luego de haber establecido este rango para el diseño del Túnel se considerará la máxima capacidad solicitada que es de 20 paquetes/minuto que es la capacidad que el túnel tendrá finalmente.

2.1.2. Dimensiones del paquete.

Para la determinación de las dimensiones del paquete se considerará  los posibles productos a embalar entre los cuales se tiene:

A. Botellas de agua: se tiene botellas con capacidad para 2 litros, ,1 litro, ½  litro.

Dentro de los arreglos que se pueden presentar tenemos los siguientes:

Tabla 1

Dimensiones de paquetes con botellas de agua

| DESCRIPCION | ARREGLO(Botellas) | DIMENSIONES(mm) |
| --- | --- | --- |
| B. de 2 litros | 3 x 2 | 270 x 180 x 330 |
| B. de 1 litro | 3 x 2 | 240 x 160 x 300 |
| B. de ½ litro. | 5 x 3 | 300 x 180 x 210 |

De la tabla 1 se puede observar que las mayores dimensiones que se pueden presentar en este tipo de productos son  el paquete de botellas de agua de 2 litros  que nos da 270 x 180 x 330 mm.

B. Botellas de gaseosas: se tiene  botellas con capacidad para 3 litros, 2 litros, 1 litro, ½ litro.

Tabla 2

Dimensiones con paquetes de botellas de gaseosas

| DESCRIPCION | ARREGLO (Botellas) | DIMENSIONES(mm) |
| --- | --- | --- |
| B. de 3 litros | 3 x 2 | 330 x 220 x 360 |
| B. de 2 litros | 3 x 2 | 270 x 180 x 360 |
| B. de 1 litro | 3 x 2 | 240 x 160 x 330 |
| B. de ½ litro. | 4 x 3 | 240 x 180 x 240 |

De la tabla 2 se puede observar que las mayores dimensiones que se pueden presentar en este tipo de productos son para el paquete de botellas de gaseosas de 3 litros cuyas medidas son 330 x 220 x 360 mm.

2.1.3. Velocidad de Transportación

El rango típico de  velocidades de transportación para este tipo de equipos varía entre 0 y 10 m/min.

Para determinar la velocidad de transportación se basara en el requerimiento de paquetes/minuto que se menciono, para los paquetes de mayor longitud tanto de los de agua en la tabla 1 como de los de cola de la tabla 2.

Se partirá  escogiendo  de entre estos dos paquetes el de mayor longitud que en este caso dio  el de las botellas de gaseosa de 3 litros el cual tiene las siguientes dimensiones: 330x220x360mm

FIGURA 2.1 DIMENSIONES DE PAQUETE DE MAYORES DIMENSIONES.

Además se considerará un espaciamiento entre paquetes de 8 cm.

Considerando la profundidad de 22 cm más el espaciamiento entre paquetes de 8 cm nos da una longitud total de 30cm/paquete.

Para una producción de 20 paquetes / minuto y una longitud de paquete de 30 cm / paquete, tenemos:

V= (P x L) /100    ec 2.1

Donde,

V= velocidad de sistema de transportación (m/min.)

P=Producción requerida (Nº paquetes /minuto).

L=Longitud total del paquete (cm /paquete).

Entonces:

V=(20 paquetes/min. x  30 cm /paquete)/100

V=6 m/min. .

La velocidad que utilizare para el cálculo de la longitud del horno será de 6 m / min.

2.1.4. Características del Material de Operación

Termoplásticos

Los plásticos termoplásticos se pueden fundir y refundir varias veces para darle forma, por lo tanto son reciclables. Los termoplásticos al ser calentados aumentan la energía de sus moléculas y se reducen las

fuerzas de atracción entre ellas, de esta forma se vuelven más deformables o plásticos.

Una vez enfriados recuperan sus propiedades mecánicas. Algunos tipos de plásticos termoplásticos son:

A. Polietileno

El polietileno de alta densidad (PEHD ó HDPE), está formado por cadenas de moléculas rectas, sin bifurcaciones, por lo que la fuerza de atracción entre moléculas es alta, dando como resultado un plástico duro y resistente y estable, con el se fabrican, cajas para botellas de cerveza, leche y refrescos, algunos envases de productos lácteos y detergentes líquidos.

El polietileno de baja densidad (PE LD ó LDPE) por el contrario está formado por cadenas de moléculas con bifurcaciones, por lo tanto es un material menos resistente y mas flexible, se ablanda con el calor; con el se fabrican juguetes, bolsas de plástico, barreños, etc.

-Películas Polietileno

Por su naturaleza requiere de más temperatura que el PVC u otros materiales, por lo que las resistencias están preparadas para alcanzar rangos de temperatura de  200 a  250° centígrados en una cabina de largo de 90 a 120 cm, dando tiempos promedios de entre 8 a 12 s.

Otra característica del polietileno es que desarrolla la memoria de encogimiento cuando el material sale caliente del horno de la cabina de temperatura. Empieza a cambiar al enfriarse de un estado cristalino a un estado lechoso así como también reconoce su estado original y se contrae en sus medidas, dejando ajustado a los productos que envuelve.

Generalmente esta película por ser gruesa se usa para envoltura de paquetes pesados como empaques en cajas de cartón tipo charola conteniendo botellas con agua, sólo que el proceso es un poco diferente a los anteriores, en muchos casos se usa la selladora de cortina para unir la película plana de dos bobinas, o bien se usan fundas u otras bolsas selladas.

Sin embargo,  el polietileno no encoge cuando se calienta, sólo se vuelve más cristalino y flexible (cuando está dentro de la cabina del túnel) y al salir cuando se enfría se contrae en su tamaño ajustando los productos que se contienen en su empaque hasta dejarlos totalmente inmóviles.

B. Cloruro de polivinilo (PVC)

Es un material originalmente rígido pero se puede hacer más flexible añadiendo plastificantes. Se emplea en tuberías, gomas de riego, maletas, impermeables, cubiertas de cables, etc. Debido a que resulta tóxico últimamente se ha dejado de emplear en botellas de agua y refrescos y se ha prohibido en la fabricación de juguetes para bebes.

Este tipo de plástico es altamente contaminante por lo que se debe declinar su uso y si se lo emplea, es menester depositarlo en contenedores de reciclaje.

Otros nombres por los que se conoce este plástico son: poli cloruro de vinilo, o poli cloruro de polivinilo.

-Películas de PVC

La contracción del film de PVC, a diferencia de otros plásticos, como el PE (Polietileno), se logra a temperaturas desde (90°C), característica importante para el empaque de productos sensibles al calor.

En General la exposición del envase al flujo térmico es solo de 3 a 5 segundos, por lo que es posible aplicarlo en envases de Polietileno de Alta Densidad, Polipropileno y otros, sin que sufran deformación ni afecte el contenido (producto).

Tabla 3

Propiedades de termoplásticos usados en el embalaje de productos

| Termoplástico | Rango de temperatura Contracción (º C) | Rango de tiempos (s) |
| --- | --- | --- |
| Polietileno | 120 – 250 | 8 - 12 |
| PVC | 90 -120 | 3 - 5 |

2.2. Dimensiones del Túnel de termo contracción

Para determinar las dimensiones del túnel de termo contracción se basará  en las dimensiones del paquete para establecer el ancho y la altura del túnel y en la velocidad de transportación con el mayor tiempo contracción  requerido por los termoplásticos para determinar la longitud del túnel.

Se comenzará  determinando el ancho y la altura del túnel para lo cual considero el paquete de mayores dimensiones que tiene las siguientes medidas: 330 x 220 x 360 mm:

Altura del túnel.

Como la altura del paquete de mayores dimensiones que se utilizará en este túnel es de 360mm se considerará un espaciamiento de 40mm por lo que la altura del túnel será de 400mm.

FIGURA 2.2 DIMENSION DE PAQUETE PARA DETERMINAR ALTURA DEL TUNEL.

Ancho del túnel.

Como el ancho del paquete de mayores dimensiones  es de 330mm se  considerará un espaciamiento de 35mm por lado, el cual permitirá al operario tener  mayor libertad para colocar los  paquetes sobre la banda transportadora por lo que el ancho  del túnel será de 400mm.

FIGURA 2.3 DIMENSION DE PAQUETE PARA DETERMINAR ANCHO  DEL TUNEL.

Longitud del Túnel.

Para determinar la longitud del túnel de termo contracción consideraremos la velocidad de transportación requerida la cual fue de 6 m/min. y el mayor tiempo de contracción requerido por los termoplásticos que en este caso fue el polietileno que a un rango de temperaturas entre  200 a 250 ºC necesita tiempos promedios de 8 a 12 s , de este rango de tiempos escogeré  un tiempo  promedio de 10 s ,por lo que la longitud del túnel será:

l = (V x t )/ 60  		ec. 2.2

l = longitud del túnel (m)

V= velocidad de sistema de transportación (m/min.)

t = tiempo promedio (s)

entonces,

l = (6m/min. x 10s) / 60

l = 1m

Por lo que la longitud requerida para  el túnel será de 1m. Las medidas que el túnel tendrá serán:

Boca del Túnel: 400  x  400 mm

Largo del Túnel:  1000 mm.

2.3 Bosquejo del Túnel de termo contracción

# CAPITULO 3

3. DISEÑO DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCION

3.1. Análisis Térmico del Horno

El balance energético de un horno varía fundamentalmente de un horno continuo a un horno intermitente. En los continuos interviene la producción en Kg/h o en t/h, mientras que en los intermitentes es mas importante la carga producida en cada operación en Kg o en t.

La temperatura en los hornos continuos es prácticamente constante en cada zona a lo largo del tiempo, y la temperatura de la carga varia a lo largo del horno desde la entrada hasta la salida. En los hornos intermitentes la temperatura de la carga varía a lo largo del tiempo, pero se mantiene relativamente constante en todo el horno en un instante dado.

En los hornos continuos, además de la producción horaria en Kg/h  es interesante destacar la producción específica en Kg/m2-h, referida

a la superficie total de solera o a la superficie de solera realmente ocupada por la carga. En los hornos intermitentes, además de la carga introducida en Kg, interesa conocer la  capacidad de calentamiento en Kg/h, teniendo en cuenta el tiempo de calentamiento y la capacidad especifica en Kg /m3 –h, referida al volumen útil interior del horno o al volumen realmente ocupado por la carga.

El consumo de energía de un proceso en un horno industrial es una de sus características principales. Se determina calculando los componentes del balance energético, cuando se trata del diseño de un horno, o midiéndolos en su funcionamiento real, cuando se trata de un horno construido.

El balance energético se establece tomando como base la producción horaria, en los hornos continuos, y el ciclo completo de una carga, en los hornos intermitentes. Sin embrago, es frecuente que muchos hornos continuos funcionen únicamente durante uno o dos turnos de trabajo al día , por lo que las perdidas de calor, etc, durante las horas de parada del horno deben de tenerse en cuenta. En todo balance energético es fundamental que las condiciones al final del período en que se hacen las mediciones sean las mismas que al comienzo. Por ello en los hornos intermitentes las mediciones cubren una carga completa o un ciclo completo, y en los hornos continuos las condiciones de trabajo deben ser lo suficientemente constantes como para que las pequeñas variaciones que se produzcan sean despreciables. Entre los componentes de un balance energético se distinguen los que suponen aportación de calor al proceso y los receptores.

# A. Balance energético en funcionamiento estable

Denominamos funcionamiento estable de un horno al que es repetitivo a lo largo del tiempo en cuanto a las condiciones de trabajo sin paradas o cambios importante en el proceso, sobre todo de temperatura .En un horno continuo supone constancia en las cargas, temperaturas de regulación de las diferentes zonas, velocidades de avance o tiempos de tratamientos constantes a lo largo de un periodo prolongado sin paradas durante la noche, fines de semana, etc.

En un horno discontinuo, que opera por  ciclos con enfriamiento del horno, dichos ciclos se repiten sucesivamente sin cambios en las cargas y temperaturas de proceso. Tiene especial importancia el calor almacenado en el revestimiento, del cual una parte importante se pierde en cada ciclo.

En los hornos intermitentes de fusión o de mantenimiento, se mantienen constantes las temperaturas del proceso, siendo irrelevantes en el balance energético las pérdidas por calor almacenado.

En el funcionamiento de un horno debe verificarse:

Calor aportado = Calor absorbido

B. Balance energético en funcionamiento real

El balance energético en funcionamiento estable (producción nominal del horno  sin variar las condiciones de trabajo) es aplicable a unos períodos no muy extendidos en el tiempo, ya que en su funcionamiento real es frecuente:

-Un cambio en las condiciones del proceso.

-Operar con diferentes cargas o producciones de trabajo.

-Realizar paradas por :modificaciones en los procesos posteriores al horno, exigencias de mantenimiento, funcionamiento en uno o dos turnos de trabajo en lugar de continuo, paradas de fin de semana ,en que el horno se desconecta o se mantiene a temperatura reducida, etc.

Un cambio de los parámetros de funcionamiento del horno puede suponer un considerable aumento de la energía consumida. Si es preciso elevar las temperaturas de regulación de las distintas zonas que componen el horno, es necesario, por una parte, calentar el horno a las mayores temperaturas, lo que requiere energía, y además parar la producción del horno hasta que se alcance el nuevo régimen, lo que da lugar a pérdidas de calor sin producción.

La energía requerida para calentar el horno y las perdidas de calor, durante el tiempo de calentamiento sin producción, pueden elevar considerablemente el consumo específico medio.

Si el horno va a operar a un régimen de temperaturas inferior al anterior, es preciso destinar un  tiempo de enfriamiento sin producción, durante el que las perdidas de calor se mantienen prácticamente constantes y que deberán tenerse en cuenta en el balance energético correspondiente.

Los tiempos de calentamiento o enfriamiento antes citados son reducidos en hornos con aislamiento en base a fibras cerámicas, pero pueden ser de varias horas cuando se han utilizado ladrillos u hormigones refractarios y aislantes.

El consumo en lo periodos de mantenimiento a temperatura tiene una gran importancia en el consumo energético medio correspondiente a un periodo prolongado.

Además deben considerarse los períodos de parada total (vacaciones, mantenimiento anual de la instalación, fines de semana en que se desconecte el horno, averías en el interior del horno que obliguen a un enfriamiento para su reparación, etc) a los que sigue un calentamiento del horno hasta su puesta a temperatura de régimen que exige una gran cantidad de energía y que, para evitar daños en el revestimiento, debe hacerse a una velocidad adecuada.

Es frecuente que el calculo del balance energético en funcionamiento estable se haga con meticulosidad, desglosando en detalle todos sus componentes, mientras que el cálculo de los consumos energéticos en los períodos de mantenimiento y de parada parcial o total se realice de una forma aproximada y poca minuciosa, lo que puede conducir a una estimación  del consumo energético medio, por ejemplo mensual, muy inferior al real.

Para realizar el análisis térmico se tiene que cumplir el siguiente balance de energía:

3.1.1. Calor Entregado al Paquete

El calor útil requerido para calentar la carga., si la carga entra fría al horno será:

ec 3.1

= flujo de masa de la carga (Kg/s)

Cp = calor específico (J/Kg .ºK)

Ts= Temperatura salida (ºK)

Te= Temperatura entrada (ºK)

A partir de este momento se realizará el cálculo de la energía que requiere el paquete para el siguiente caso:

.Paquete más grande de botellas de gaseosa asumiendo propiedades del agua.

El paquete está formado por:

-Líquido (agua o gaseosa)

-Envase (PET)

-Película termoplástico: el material termoplástico que utilizare para mi análisis será el que requiera mayor temperatura que en este caso son las películas de polietileno que dentro del mercado para el embalaje de botellas bebidas se venden en espesores de 60 a 80 micras siendo la mayor temperatura de contracción de 235 º C a un tiempo promedio de 10 segundos (Tabla 3).

Paquete de botellas

El paquete de botellas de agua a analizar tiene las siguientes dimensiones:

330 x 220 x 360 mm y está formado por 6 botellas en un arreglo de 3x2.

La temperatura previo al ingreso  al túnel de cada componente del paquete es:

T agua=25ºC

T envase = T ambiente =25ºC

Por lo que la temperatura de la película  a la entrada del túnel en este caso será:

T entrada  película =25 º C.

La temperatura a la salida del túnel será  igual a la temperatura de contracción para la película de polietileno de espesor 80 micras  que es de 235 º C (Ver Apéndice A).

Para determinar la masa de cada componente del paquete se tienen los siguientes datos:

-Película polietileno: espesor= 80 micras, largo=  1170 mm , ancho =460 mm.

Para determinar el flujo másico se tiene la producción requerida que son 20 paquetes/minuto, entonces tenemos:

-Botellas de PET : espesor =1mm , D= 110mm ,h= 360mm

Para determinar el flujo másico se tiene la producción requerida que son 20 paquetes/minuto, entonces tenemos:

-Líquido (Agua) son botellas de 3 litros para una densidad de 1000 Kg/m3 ,se tiene una masa de :

Para determinar el flujo másico se tiene la producción requerida que son 20 paquetes/minuto, entonces tenemos:

Para determinar la temperatura de salida de cada componente del paquete se considerará el siguiente balance de energía

R= Resistencia Térmica, donde:

re =radio externo botella PET, ri=Radio interno botella PET, L=altura de la botella  despejando la temperatura final de cada componente se tiene:

ec      3.2

donde :

Como datos se tiene:

-Película Polietileno

-Botella PET

-Agua

De la ec 3.1 la energía que adquiere cada componente del paquete está en función de la temperatura del componente a la salida del horno de la ec 3.2:

Luego de iterar mediante  las ecuaciones 3.2 y 3.8 para un  se obtuvieron los siguientes resultados:

-Para el polietileno de la ecuación 3.1 el calor requerido para contraer la película  será:

-Para las Botellas de PET de la ecuación 3.1 el calor almacenado será:

-Para el agua el calor almacenado será:

Para determinar la temperatura recirculación se realizará el siguiente balance de energía:

ec   3.3

(º C)

Luego de iterar mediante la ecuación 3.2 para un  se obtuvo el siguiente resultado:

3.1.2. Pérdidas por Paredes

Para realizar el cálculo de las pérdidas por conducción se considerará lo siguiente:

-Condiciones de estado estable.

-Conducción unidimensional.

-Intercambio de radiación entre el aire y la superficie de la caldería interior insignificante.

-Coeficiente convectivo constante y uniforme.

. Conducción a través de paredes

Figura 3.1 Pared compuesta de tres capas

Las paredes del túnel estarán compuestas por:

-La cardería interior por una  plancha de acero inoxidable AISI 347 de espesor 2 mm.

-Aislamiento de fibra de vidrio con espesor a ser determinado.

-La cardería exterior por una plancha de acero inoxidable AISI 347 de espesor 2mm.

Las condiciones de temperatura en el exterior del recinto de las resistencias  serán:

-T ambiente= 25 º C

-Asumo T cardería exterior debe ser menor de 50º C por razones de seguridad.

De la ec 3.3 se obtuvo que la temperatura de recirculación fue de

Para determinar la temperatura a la entrada del recinto de las resistencias se realizará el siguiente balance de energía:

ec   3.4

Luego de iterar mediante  las ecuaciones 3.2 , 3.8 y 3.9  para un  se obtuvieron los siguientes resultados:

Temperatura de entrada al recinto de las resistencias  que es igual a =90.11 º C  y una temperatura al final del recinto igual a la temperatura requerida en el horno que es =225, por lo que la temperatura promedio será   :

-

=Temperatura  promedio del aire  en el recinto de las resistencias.

= Temperatura aire inicial en el recinto de las resistencias.

= Temperatura aire final en el recinto de las resistencias.

= 225º C , por lo que:

Dada la ecuación  3.4 se obtiene la Temperatura promedio del aire dentro del recinto de las resistencias que se usará para determinar el coeficiente convectivo entre el aire a ser calentado y las paredes del recinto de las resistencias mediante la ecuación de Hotel y Mc Adams (3) para flujos en donde Re >2300

ec. 3.5

donde , Cp, k  y   se evalúan a la temperatura promedio del aire, además hay que considerar que el recinto de las resistencias es un ducto rectangular por lo que el diámetro a remplazar en la ecuación anterior será igual al diámetro hidráulico:

ec. 3.6

donde : Ac =Área de la sección transversal

P= Perímetro mojado

El flujo másico a través del ducto está dado por:

ec  3.7

donde ; v= velocidad del aire dentro del horno

A= área evaluada en el Dh

=  densidad del fluido evaluada a

Despejando  de la ecuación 3.5 el coeficiente convectivo hi y de la ec. 3.7 la velocidad (v) se tiene:

ec    3.8

Se tienen los siguientes datos:

Para una temperatura =157,5 º C las propiedades del aire son:

| Ta (ºK) | P(Kg/ m3) | Cp(J/Kg.K) | u(N.s/ m2) | V (m2/s) | k (W/m.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430,555 | 0,81176219 | 1018,2777 | 2,43E-05 | 3,01E-05 | 3,59E-02 |

Para determinar el espesor de la pared realizamos el siguiente balance de energía:

donde:

De la referencia 2 tenemos  que la energía que sale de las paredes hacia el exterior es igual a:

donde:

a=coeficiente que depende de la velocidad del aire .Para aire en calma se toma 2,71 para pared horizontal hacia arriba; 1,04 pared horizontal hacia abajo, y  2,09 pared vertical. Como valor medio se puede tomar a=2,2 .

є=emisividad total de la cardería .Varía entre 0,4 para pintura al aluminio en buen estado y 0,9 para exterior en mal estado.

Despejando el espesor del aislamiento e2 , tenemos:

ec. 3.9

Se asumirá  un valor promedio de a =2,2 y emisividad є =0,4 ; =157.5 º C ,T4 =50 º C.

La caldería interior será de acero inoxidable AISI 347  de espesor  e1 = 2mm con conductividad térmica de k1 =14,2 W/ m.ºK.

El material del aislamiento será  lana de vidrio con conductividad térmica de k2 =0,038 W/ m.ºK .

La cardería exterior será de acero inoxidable AISI 347 de espesor e2 = 2mm con conductividad térmica de  k2 =14,2 W / m ºk.

Las pérdidas  de calor totales  por pared está dado por:

siendo la pérdida por pared igual a:

ec 3.10

Se debe de tener en cuenta que para el cálculo de las perdidas por paredes el área A tendrá dos diferentes valores que son uno para las paredes verticales y otro para las paredes horizontales.

De la referencia 2 se tiene que el área a considerar  para el cálculo de pérdidas en hornos grandes es el área exterior, mientras que en los pequeños y medianos debe tenerse en cuenta  el mayor efecto aislante de aristas y vértices, tomándose una superficie media calculada por la fórmula:

(2)		ec  3.11

donde: A m=Área media de cálculo

A e=Área exterior

A i =Area interior

Para pared vertical  el área     A i =0.4 m2 , A e =0,66 m2 lo que nos da una  área media  A m =0,51 m2

Para pared horizontal el área  A i =0,4 m2 , A e =0,6 m2 lo que nos da una  área media  A m =0,48 m2

Las pérdidas de calor totales de pared serán:

Luego de iterar mediante  las ecuaciones 3.8 y 3.9 para un  se obtuvieron los siguientes resultados:

e = 0.0214 m

3.1.3. Pérdidas por Radiación

Para realizar el cálculo de pérdidas por radiación se considerará lo siguiente:

-Existen condiciones de estado estable.

-Los efectos de convección son insignificantes en paredes rerradiantes

-Las superficies de la cardería interior se comportan como  superficies rerradiantes.

La figura 3.2 muestra las condiciones de temperatura para las paredes rerradiantes, la banda transportadora y la del ambiente.

Para las superficies rerradiantes se asume la temperatura en el interior del túnel  que es de 225 º C .

Para determinar la temperatura de salida de la banda Transportadora haremos el siguiente balance de energía:

despejando la temperatura final de la banda se tiene:

ec    3.12

donde :

Como datos se tiene:

La banda transportadora será  de rodillos aluminio aleación 2219 cuya emisividad es 0,03 ; A convección=0.366 m2 , Cp=903J/Kg.ºK  , =0.2992Kg/s.

Luego de iterar mediante la ecuación 3.12 y 3.8 para un  se obtuvo la siguiente temperatura:

La temperatura de salida  T =62º C y la temperatura a la entrada igual a la del ambiente que es T=25º C, lo que nos da una temperatura de 43.5º C.

Figura 3.2 Esquema de condiciones en el recinto del horno.

A continuación en la Fig. 3.3  se muestra la representación en red del recinto en el interior del túnel.

Figura 3.3 Representación en red del recinto en el interior del túnel.

Entonces el flujo de calor entre las superficies 2 y 1 estará dado por:

ec. 3.13

Se tienen los siguientes datos: A1 =0.148 m2 , A2 =0.366 m2 , AR =1.14 m2 , T2 =130º C , T1 =25º C ,σ=5,67 E-08 W/m2 . ºK4 .

Se comenzara determinando los factores de forma requeridos entre las superficies  mediante la figura 3.3 que da los factores de forma para rectángulos paralelos con una orilla en común lo que da:

Tabla 4

Factores de forma entre las superficies del recinto del túnel DE TERMOCONTRACCIÓN

| Superficies | Entre 2 y 1 | Entre 2 y R |
| --- | --- | --- |
| Z/X | 0.925 | 0.37 |
| Y/X | 2.5 | 0.4 |
| Factor de forma | 0,1 | 0.25 |

El factor de forma F1-R se lo determinara de la siguiente ecuación:

Figura 3.4  Factor de forma para rectángulos paralelos con una orilla común (3).

ec. 3.14

3.1.4. Pérdidas por Aberturas de Cortinas

Para determinar las pérdidas por aberturas de cortinas se considerará lo siguiente:

-La presión en el interior es igual a la presión atmosférica.

En el ingreso de cada paquete las cortinas se desplazan hacia el interior y luego de entrar completamente el paquete estas retornan a su posición inicial desplazando un volumen de aire hacia el exterior, de igual manera al salir el paquete estas ingresan un volumen de aire  hacia el interior

El volumen desplazado al ingreso y a la salida del paquete será:

Figura 3.5 Diagrama del movimiento de cortinas al ingreso de paquetes.

En la Figura 3.4 se puede observar el desplazamiento de la cortina desde la posición 1 hasta la posición 2 una vez que el paquete ha ingresado totalmente estas retornan desplazando un volumen de aire hacia el exterior que será igual a:

ec. 3.15

A arco = área del arco (m2)

w paquete =ancho del paquete (m)

El flujo volumétrico se determinará en base a la producción requerida que es de 20 paquetes/ minuto:

La energía que se pierde al desplazar los volúmenes de aire a la entrada y a la salida  serán:

donde Cp se evalúa a la temperatura ambiente.

(W)

Q=1157,2  W

La caída de presión en los ductos estará dada por

ec.  3.17

el coeficiente de fricción estará  en función del número de Reynolds:

ec 3.18

ec  3.19

3.1.5. Calor Entregado al Flujo de Aire de la Turbina

Para determinar el calor que se entregará al flujo de aire se tiene el siguiente grupo de ecuaciones que luego mediante una hoja de cálculo se iterará hasta que cumplan con el balance de energía

De este análisis tenemos las siguientes ecuaciones con las cuales luego se iterará en base al flujo másico de aire que se asuma hasta que se cumpla el balance de energía.

ec.    3.1

ec.      3.2

ec   3.3

ec   3.4

ec    3.8

ec. 3.9

ec 3.10

ec.  3.17

ec 3.18

ec  3.19

Con este grupo de ecuaciones se iteró mediante el uso  de una hoja de cálculo se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5

Resultados de variables utilizadas en las ecuaciones de balance de energía

| Variables | Valores |
| --- | --- |
| Flujo de aire (Kg/s) | 0,1195 |
| hi (W/m2.ºK) | 30.77 |
| espesor aislamiento (mm) | 22 |
| Velocidad (m/s) | 10.35 |
| T recirculación (ºC) | 90.626 |
| Reynolds | 32954.6 |
| factor de fricción | 0,0229 |
| Caída de presión (Pa) | 16.88 |

-Con estos valores las perdidas serán:

Tabla 6

Resultados de perdidas de calor.

| Q perdidas | Valor |
| --- | --- |
| Q paredes (W) | 362.65 |
| Q aberturas cortinas (W) | 1157.18 |
| Q radiación (W) | 5,819 |
| TOTAL (W) | 1525.67 |

Entonces la Energía requerida para el flujo de aire será:

3.2. Cálculo y Selección de Resistencias Eléctricas

El calentamiento de piezas por resistencias eléctricas puede ser directo, cuando la corriente eléctrica pasa por las piezas, o indirecto, cuando las piezas se calientan por radiación, convección o una combinación de ambas, procedente de las resistencias propiamente dichas dispuestas en las proximidades de las piezas.

En la Figura 3.6 y 3.7 se muestran dos tipos de equipos de calentamiento por resistencia directa. La pieza se somete a una corriente eléctrica de baja tensión, tomada del secundario de un transformador provisto de varias tomas para adaptarse a diferentes secciones y/o distintos materiales o aleaciones. El de la izquierda es de funcionamiento intermitente, aplicándose sobre las piezas unas mordazas de contacto para paso de la comente eléctrica a la pieza. El de la derecha es de funcionamiento continuo para calentamiento de varillas, alambres, etc., aplicándose sobre la pieza unas roldanas de cobre, normalmente refrigeradas por agua,

que conducen la corriente eléctrica a la pieza e, incluso, pueden servir de elemento de arrastre continuo del material.

El calentamiento por resistencia directa es adecuado para piezas metálicas de gran longitud y sección pequeña y uniforme, tales como barras, palanquillas, varillas, alambres y pletinas. Como se obtienen tiempos de calentamiento muy cortos, pueden acoplarse los equipos a la cadencia de laminación, forja o conformado en caliente.

La distribución de temperatura en la sección de la pieza se puede ajustar por el tiempo de calentamiento, y es posible obtener en el centro una temperatura ligeramente superior a la de la superficie. Durante el corto tiempo de calentamiento la oxidación superficial es despreciable y tampoco se produce una descarburación superficial que afecte a la calidad.

Figura 3.6  Mordazas de  apriete

Figura 3.7  Roldanas de contacto

En la industria es mucho más frecuente el calentamiento indirecto por resistencias eléctricas. Dichas resistencias pueden ser:

1. Barras, varillas, alambres o pletinas, dispuestos en las paredes de la cámara de calentamiento del horno, transmitiendo calor a las piezas por radiación.

2. Paquetes de resistencias de los mismos materiales que transmiten d calor por convección al aire o gases, y de éstos, también por convección, a las piezas.

3. Los mismos materiales, dispuestos en el interior de tubos radiantes. cuando la atmósfera interior del horno sea perjudicial para una vida razonable de las resistencias expuestas directamente.

4. Resistencias blindadas, dispuestas en el interior de fundas metálicas de pequeño diámetro con un material cerámico de llenado de las fundas metálicas. Se adquieren de fabricantes especializados y. normalmente, se aplican a temperaturas inferiores a las de las anteriores.

En la Figura 3.8 se muestra una disposición típica de resistencias de alambre o pletina en las paredes laterales de un horno de carro para tratamientos térmicos hasta una temperatura máxima de 1.100 °C. Las resistencias van dispuestas en las paredes laterales y están construidas con varillas gruesas debidamente plegadas y colgadas de ganchos. El horno dispone de una zona única de regulación de temperatura.

Figura 3.8  Disposición típica de resistencias de calentamiento indirecto.

Las resistencias metálicas de alambre en espiral o pletina plegada, como se muestra en la Figura 3.9, se colocan frecuentemente sobre soportes cerámicos adecuados.

Figura 3.9 Alambre en espiral y pletina delgada sobre soportes cerámicos.

El calentamiento por convección de aire o gases, para transmitir después calor a las piezas, también por convección, se realiza en calentadores con las resistencias de alambre o pletina dispuestas en bastidores metálicos con los soportes cerámicos correspondientes, o en calentadores tipo puercoespín, tal como se muestran en la Figura 3.10.

Figura 3.10  Calentador de aire tipo puercoespín.

Alcanzan temperaturas de 700° C en un tiempo muy reducido, requiriendo, para la misma potencia, un espacio mucho menor que con bastidores de resistencias.

En la Figura 3.11 se representa en sección un tubo radiante típico de acero refractario, en cuyo interior se dispone la resistencia eléctrica de alambre arrollado en espiral, colocada sobre un soporte cerámico. Los tubos radiantes van colocados en la bóveda del horno.

Figura 3.11 Tubo radiante con resistencia de alambre en espiral sobre soporte    cerámico.

Finalmente, en la Figura 3.12  se muestran resistencias blindadas comerciales, típicas para calentamiento de líquidos en baños, tanques de temple, precalentadores de combustión, etc. que en el caso de calentamiento de gases van provistos, normalmente, de aletas para aumentar la superficie de intercambio.

Figura 3.12 Resistencias blindadas

En resumen, de lo que antecede se deduce la clasificación de las resistencias de calentamiento indirecto en:

- metálicas,

- no metálicas,

- tubos radiantes y

- resistencias blindadas.

A. Selección de Resistencias Eléctricas.

Para el túnel se seleccionarán resistencias blindadas con aletas para aumentar la superficie de intercambio  dado que son utilizadas para hornos a bajas temperaturas.

Resistencias Blindadas.

Son esencialmente diferentes, en su concepción y en su comportamiento, de las resistencias metálicas y no metálicas anteriores e, incluso, de los tubos radiantes. Una resistencia blindada se muestra esquemáticamente en la Figura  3.13.

Figura 3.13  Sección de resistencia blindada típica.

La resistencia propiamente dicha (3) está embebida en una masa refractaria (2) de magnesia electro fundida dentro de una funda metálica (1), completándose con los terminales (4) y los elementos de cierre estanco (5J y de aislamiento (6).

En hornos se emplean únicamente para bajas temperaturas, ya que la potencia eléctrica de la resistencia debe pasar por conducción a través de la masa cerámica y de la funda metálica y, por convección y/o radiación del exterior de la funda metálica a la carga o interior del horno.

Las fundas metálicas suelen ser de latón, acero al carbono, inoxidable o refractario y, en casos especiales, de titanio. También pueden ser cerámicas de pirex.

Además de magnesia electro fundida, en los últimos años se hán desarrollado resistencias blindadas de nitruro de boro qiue tiene una débil conductividad eléctrica pero una buena conductividad • térmica, lo que permite emplear cargas específicas superficiales diez veces superiores a las resistencias blindadas convencionales. Se ha llegado en  el  calentamiento de sodio líquido hasta 450 °C a cargas de 250 W/cm3.

Para calentamiento de aire o gases se utilizan resistencias blindadas provistas de aletas que aumentan considerablemente la superficie de intercambio (véase Figura 3.14), pero debe asegurarse la ausencia de  polvo o condensados que se depositen entre aletas, lo que daría lugar a una rápida destrucción de la resistencia.

Figura 3.14 Resistencia Blindada.

La carga específica varía de 1 a 4 W/cm2 para aire forzado dependiendo de la temperatura del horno o equipo de calentamiento. Su potencia unitaria máxima es de unos 4 kW.

Es frecuente, en hornos de baja temperatura, disponer de baterías de resistencias de aletas (véase Figura 3.15), que deben estar provistas de elementos de control que limiten la temperatura máxima de la batería con independencia de la temperatura del horno. Pueden  alcanzar potencias elevadas.

Figura 3.15 Batería de resistencias de aletas.

Para calentamiento de líquidos se emplean los diversos tipos de resistencias blindadas que se muestran en la Figura 3.16.

Para agua se puede llegar a cargas específicas de 10-15 W/cm2, por lo que conviene que las fundas sean de acero inoxidable y las resistencias fácilmente desmontables.

Figura 3.16 Diversos tipos de calentadores de líquidos.

En baños de lavado, muy empleados en línea con hornos de tratamientos térmicos, la carga se reduce a 3-6 W/cm2 y aún es menor en tanques de temple en aceite (2-4 W/cm2 para aceite a 40 °C y 1,5-2 W/cm2 para aceite caliente a 180-200 °C). Estos mismos tipos de resistencias blindadas se utilizan en el calentamiento de alquitranes, breas y fuel óleo (equipos de precalentamiento del combustible a 100-180 °C previo a la atomización en los quemadores). La carga específica es de 1-2 W/cm2.

B. Cálculo de Resistencias eléctricas.

La energía que proporcionarán las resistencias debe ser:

Del Apéndice C buscando uniformidad de entrega de energía en ambos lados del túnel y con la energía requerida se seleccionarán las resistencias de 1500 W por lo que el número de resistencias será:

Del resultado obtenido el número de resistencias requerido para el Túnel de termo contracción serán 12 distribuidas 6 en cada lado.

3.3. Cálculo y Selección de Turbina de Aire y Motor

Disposiciones de la Ventilación forzada.

El  aire o la atmósfera protectora se hace circular en el interior del horno mediante grupos motor-ventilador adecuados, a la velocidad previamente determinada a través de la carga, realizándose el calentamiento del aire o gas protector a su paso por las resistencias, normalmente separadas de la cámara útil del horno mediante la interposición de deflectores y convectores.

Es muy importante que el reparto del caudal de aire sea uniforme dentro de la carga, lo que obliga, por parte del constructor, a instalar los elementos adecuados en el horno y, por parte del usuario, a cargar el horno adecuadamente, sin zonas muertas que den lugar a cortocircuitos de aire, ni excesiva densidad de la carga que impida el paso del aire por falta de presión adecuada en el ventilador.

En las Figuras 3.17 a 3.21 se muestran disposiciones típicas en hornos de circulación forzada.

Figura 3.17. Circulación vertical, ventilador centrífugo, típicos de un horno de pozo con las piezas colgadas (se requiere deflector metálico) o en cestas que deben impedir el cortocircuito superior mediante el apoyo sobre la cesta superior de la pantalla situada debajo del ventilador.

Figura 3.17 Horno de convección ,circulación vertical, ventilador centrífugo.

Figura 3.18. Muy adecuada para el calentamiento del placas y chapas gruesas de aleación de aluminio. Es fundamental un reparto uniforme entre las diferentes capas de la carga, lo que se consigue ajustando los deflectores desde el exterior y colocando soportes de carga idénticos entre placas. Además, es necesario tener en cuenta el mayor calentamiento por radiación de las cargas superior e inferior.

Figura 3.18  Horno de convección, circulación horizontal ,Ventilador centrífugo.

Figura 3.19. Típica del calentamiento de redondos de aluminio para extrusión. Algunos constructores emplean con ventaja ventiladores axiales situados en la cámara superior del horno los cuales permiten la circulación del aire en los dos sentidos, con la consiguiente reducción del tiempo de calentamiento.

Figura 3.19  Horno de convección, circulación horizontal, ventilador centrífugo.

Figura 3.20. La circulación del aire o gas protector es horizontal hacia el interior de la cámara útil, y vertical a través de las piezas dispuestas en bandejas o contenedores. Es difícil evitar con cargas densas que las partes extremas de las bandejas tengan una circulación sensiblemente inferior a las centrales, lo que exige una carga cuidadosa de los contenedores.

Figura 3.20 Horno de convección ,circulación horizontal-vertical, ventilador centrífugo.

Figura 3.21. Características de hornos de tratamiento de perfiles extruidos de aleación ligera. La turbina puede ser helicoidal, por la débil pérdida de carga del circuito de aire, y la circulación hacerse en los dos sentidos, aunque los caudales no serán idénticos. El horno puede disponerse verticalmente, colocando la carga colgada, u horizontalmente, en cuyo caso ésta debe hacerse cuidadosamente para llenar uniformemente la cámara del horno.

Figura 3.21 Horno de convección, ventilador axial, piezas alargadas.

Ventiladores de recirculación

Los ventiladores utilizados en hornos se clasifican en dos tipos: centrífugos (de alabes rectos, curvados hacia adelante o curvados o rectos hacia atrás), y axiales. Un ventilador está definido por su curva característica que relaciona el caudal en abscisas con la presión estática en ordenadas. Se suelen añadir curvas que dan el rendimiento y la potencia absorbida (véase Figura 3.22). Corresponden a una velocidad de giro determinada, y se representan diferentes familias de curvas para diversas  r. p .m. (revoluciones por minuto).

Figura 3.22 Curvas Características típicas de ventilador centrífugo.

Tan importante como la curva característica del ventilador es la curva caudal-presión del circuito interior del horno para diferentes condiciones de la carga. Como la pérdida de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, al aumentar el caudal, aumenta mucho más la presión requerida en el circuito, la cual debe corresponder a la presión estática dada por el ventilador.

Se combinan ambas curvas (horno y ventilador) como se muestra en la Figura 3.23. Si la curva correspondiente a una carga es 6 y la del ventilador A, el punto de funcionamiento es el P. Si para el mismo ventilador la carga es más densa (curva B'), el punto de funcionamiento es el P'. Si para la carga anterior (curva B) se utiliza otro ventilador o el mismo a otras r.p.m. (curva A'), el nuevo punto de funcionamiento será el P".

Figura 3.23 Características caudal-presión del ventilador y el circuito de aire para una temperatura dada.

Selección de Turbina de aire

Para seleccionar la turbina de aire se tiene para el túnel el siguiente caudal y caída de presión:

Flujo de aire (m3/h) 611.89

Caída de presión (Pa) 16.8

Entonces del Apéndice D  se escogerá una turbina SE 200 x 82 con un punto de máximo rendimiento a1500 rpm donde  maneja un caudal de 750 m3 /h  y una caída de presión de de 400 Pa.

Esta turbina tiene las siguientes características:

-Construidas en acero galvanizado.

-Rotación horaria Standard.

-Temperatura de utilización de hasta 300 ºC

Cálculo del motor de la  Turbina

Para seleccionar  el motor requerido  se tiene los siguientes datos de la turbina seleccionada:

SE 200 x 82 con un punto de máximo rendimiento a1500 rpm donde  maneja un caudal de 750 m3 /h  y una caída de presión de de 400 Pa.

La potencia del motor será:

Considerando una eficiencia del motor del 70 % entonces la potencia requerida por el motor será:

Entonces para el túnel se utilizará un motor  de 0.119Kw.

3.4. Diseño de Sistema de Transportación

3.4.1. Cálculo y Selección de Banda Transportadora

El sistema que se utilizará es un transportador de mediante banda de rodillos (ver planos), el requerimiento del sistema es :

V=6 m/min.

La potencia de transportación viene dada por:

P=Potencia motriz

c=Coeficiente de perdidas por fricción fricción de cojinetes ,cadena,etc, c depende de la longitud del transportador (APENDICE E).

l = longitud de transporte

f=Coeficiente de fricción , (APENDICE F)

q g =peso de la banda por metro de transporte

v=velocidad de la banda

Q m =Gasto de masa

g=aceleración gravitacional

Se comenzará determinando las cargas que actúan sobre el transportador:

-Carga debida al peso de los paquetes:

Con Qm=6.3353Kg/s, la capacidad máxima será:

-Carga de Banda de rodillos:

Se considerará las siguientes dimensiones de los rodillos: Øexterno =2cm , e= 3mm , L=40 cm ; el espaciamiento entre rodillos será de s=3cm y el material es Aluminio aleación 2219  con ρ=2702 Kg/m3.

El número de rodillos será:

Para una longitud aproximada  de 3.83l peso de la cinta por metro de transporte será:

Del Apéndice E el valor de c es c=9.

Del Apéndice F el valor de f es f=0.27

La longitud del transportador es de 2m.

Del Apéndice G el factor de servicio para Transportadores de carga variable de servicio normal es 1.3 la potencia requerida será:

P=0.323*1.3

P=0.42Kw

Cálculo de la máxima tensión que la cadena soportará

Cálculo de las revoluciones del piñón conducido se asume  un diámetro de 40 mm :

Ahora se determinará el diámetro mínimo del eje de transmisión:

El torque máximo será:

Considerando un material SAE 1018 para el eje y un factor de seguridad n=1.5 el esfuerzo máximo será:

De la ecuación elástica de torsión tenemos que:

Y el momento polar de inercia para un eje de radio c es:

Igualando estas dos ecuaciones determinamos el radio mínimo requerido por el eje.

Entonces el diámetro mínimo del eje es d=18mm, en este diseño  se considerará un diámetro de 20  mm.

Con esto se procederá a seleccionar las chumaceras de apoyo del eje, para ello se tiene los siguientes datos:

Фeje = 20mm

w = 48 r.p.m

F=1385 N

Se considerará lo siguiente:

Del Apéndice H, fh para transportes está en el rango 2-3 por lo que se escogerá fh =2.5 , L10 =7813horas

Como solo existe carga radial ,los rodamientos serán rígidos de bolas ,del Apéndice  I tenemos que p=3 .

Como Fa=0 entonces P=Fr=F

Del apéndice H Se tiene la siguiente expresión para calcular la capacidad básica de carga dinámica.

Como son rodamientos para carga radial Cr =C=4000 N, del Apéndice  K y con  el diámetro del eje se determinará el rodamiento adecuado, asi como la chumacera correspondiente del Apéndice J, las cuales serán del tipo C-F por permitir un fácil montaje.

Rodamiento tipo abierto 6804, con Cr =4000 N

Chumacera UCFL204D1.

3.4.2 Cálculo y Selección de Motor y Caja Reductora

El motor y reductor debe cumplir con las siguientes características:

P=0.42 Kw

Del Apéndice L  seleccionamos una caja reductora  H-100,  0.42Kw ,900 r.p.m relación 1:10, con 90 rpm de salida.

Se seleccionarán los piñones para ello se tienen los siguientes datos:

Wreductor = 90 rpm

wpiñon =48 rpm

Pmotor = 0.42 Kw

La relación de velocidades será:

Del Apéndice M con Pmotor = 0.42Kw  y Wpiñon conductor = 90 rpm se seleccionará un piñón conductor Tipo BS Nº 40 -1 ,1/2”  paso con  19 dientes.

Con la relación de velocidades el número de dientes del piñón conducido será:

Del Apéndice N se seleccionará un piñón Tipo BS Nº 40-1 ,1/2” paso con 36 dientes.

Del Apéndice N se seleccionarán los piñones para la banda transportadora que son del Tipo BS Nº 40-1 , ½” paso con 9 dientes

Se procederá a determinar el largo de la cadena para la Banda transportadora y luego el largo de cadena para el piñón conductor y el piñón conducido para ello tenemos los siguientes datos:

-Cadena Banda Transportadora

En base al Plano Nº 53 L cadena rodillos =3826mm.

Se necesitará una cadena Nº 40-1 (paso =1/2”=12.7mm) con una longitud total de 3826 mm.

-Cadena de Piñones conductor y conducido

Wpiñon conductor = 90 rpm

Pmotor = 0.42 Kw =0.56Hp

Del Apéndice O tenemos la siguiente fórmula para determinar el largo de la cadena L :

Con N-n=17 entonces A=7.32, se considerará una distancia entre centros de C=0.35 m =13.77”, número de dientes piñón conducido N=36, número de dientes de piñón conductor n=19, la longitud de la cadena será:

Se necesitará una cadena Nº 40-1 (paso =1/2”=12.7mm) con una longitud total de 1418mm.

3.5. Selección de Ventilador de Enfriamiento

A la salida de la cabina del túnel se tendrá  un ventilador el cuál estará enfriando al termoplástico en esta etapa, el material completa su retracción mientras se enfría. Esta etapa del proceso es importante, no tanto por el mayor porcentaje de contracción que se alcanza sino por el incremento de fuerza de contracción del material.

Para determinar la potencia del ventilador se realizará el siguiente balance de energía sobre el paquete  para con esto calcular el flujo másico necesario:

Para aire a T ambiente= 25ºC el Cp=1007 J/Kg.ºK y un gradiente de temperatura del aire de 20 ºC el flujo másico será:

Del Apéndice P Seleccionamos un ventilador modelo SAE300-AA01 con los siguientes datos técnicos:

| Diámetro de Hélice (mm) | 300 |
| --- | --- |
| Potencia(W) | 95 |
| Velocidad(rpm) | 1350 |
| Caudal (m3 /h ) | 1690 |

Se asume una eficiencia del motor del 70 %entonces la potencia requerida por el motor será:

Para el ventilador de enfriamiento se utilizará un motor  de 0.135  Kw.

CAPITULO 4

4. Cronograma de construcción

Para realizar el cronograma de construcción del Túnel de termo contracción se considerará las siguientes etapas dentro del proceso de construcción:

1.-Adquisición de materiales y componentes.

2.-Construcción  de elementos.

3.-Ensamble

4.-Operación y regulación

-Adquisición de materiales  y componentes

En esta primera etapa los materiales y componentes a considerar son:

| Material /Componente | Especificaciones /Medidas | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Resistencias Eléctricas | 1500W | 12u |

| Material /Componente | Especificaciones /Medidas | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Motor eléctrico | 0.119Kw | 1 u |
| Motor eléctrico | 0.135Kw | 1 u |
| Turbina de aire | SE 200 x 82 | 1 u |
| Ventilador de enfriamiento | SAE 300-AA01 | 1 u |
| Motor y reductor | H-100 ;0.42Kw ,wsalida =90rpm | 1u |
| Piñón | Tipo BS Nº40-1,12.7mm 19 dientes | 1u |
| Piñón | Tipo BS Nº40-1,12.7mm 36 dientes | 1u |
| Piñón | Tipo BS Nº40-1,12.7mm 9 dientes | 8u |
| Chumaceras | Chumacera UCFL204D1 | 6u |
| Cadena | Nº 40 -1, paso 12.7mm | 1.45m |
| Banda transportadora | Rodillos D=2cm aluminio, | 3.83m |
| Material /Componente | Especificaciones /Medidas | Cantidad |
| Plancha de acero inoxidable AISI 347 | Estándar | 3u |
| Lana de vidrio | e =4cm | 3m |
| Perfil | L15 ,e =2mm | 1 u |
| Perfil | C 200 | 1 u |
| Perfil | U doble 100 | 1 u |
| Perfil | L 30 ,e =3mm | 1 u |
| Guía simple | 20 x 20 | 1 u |
| Tubo cuadrado | 90 x 90 | 1 u |
| Tubo cuadrado | 40 x 40 | 1 u |
| Tubo cuadrado | 30 x 30 | 1u |
| Eje SAE 1018 | D= 30 | 3m |
| Barra rectangular | 20 x 20 | 0.15m |
| Pernos | Varias medidas | 156 |

Para realizar la adquisición de estos materiales y  componentes se considerará un tiempo de 3 días.

-Construcción de elementos

Para estimar el tiempo de construcción del Túnel de termo contracción se lo divide en dos sistemas generales con sus respectivos planos de construcción que son:

-Horno.

-Sistema de Transportación.

A. Horno: Dentro del horno se tiene los siguientes elementos con el tiempo estimado de construcción:

| Elemento | Nº Plano | Cantidad | t construcción (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera estructura de cardería interior | 12 | 1 | 3 |
| Segunda estructura de cardería interior | 13 | 1 | 3 |
| Plancha vertical cardería exterior | 14 | 2 | 2 |
| Plancha Horizontal inferior cardería exterior | 15 | 1 | 2 |
| Plancha Horizontal superior cardería exterior | 17 | 1 | 2 |
| Planchas cubre resistencias | 16 | 2 | 3 |
| Plancha anterior y posterior de cardería exterior | 18 | 2 | 3 |
| Plancha superior conductora de aire de recirculación | 19 | 1 | 1 |
| Deflector de aire | 20 | 2 | 1 |
| Soporte de cardería interior | 21 | 2 | 2 |

TOTAL      22

B. Sistema transportación: Dentro del sistema de transportación  tenemos los siguientes elementos con el tiempo estimado de construcción:

| Elemento | Nº Plano | Cantidad | t construcción (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soportes Transversales de guía de cadena de rodillos | 22 | 3 | 1 |
| Guía simple superior cadena | 23 y 24 | 4 | 1 |
| Guía superior e inferior de cadena de rodillos | 25 y 26 | 4 | 1 |
| Eje principal de entrada | 27 | 1 | 1 |
| Eje secundarios | 28 | 3 | 3 |
| Soportes base verticales | 29 | 4 | 1 |
| Soportes base horizontales | 30 | 2 | 0.5 |
| Soporte principal longitudinal C | 31 | 2 | 0.5 |
| Soporte secundario longitudinal | 32 | 2 | 0.5 |
| Soporte de eje entrada Túnel | 33 | 1 | 1.5 |
| Soporte estructura del horno | 34 y 35 | 8 | 1.5 |

TOTAL     12.5

El número total de horas para la construcción es 34.5 horas considerando jornadas de 8 horas diarias el numero de días requerido para la construcción de los elementos será de 4 días y medio.

-Ensamble

Para esta etapa del proceso de construcción se considerará el siguiente orden de ensamble con su respectivo tiempo.

| Elemento | Nº Plano | t ensamble (h) |
| --- | --- | --- |
| Acople de vigas C a soportes base | 36 y 37 | 3 |
| Acople de chumaceras a vigas C | 38 | 2 |
| Acople de piñones a ejes | 39 y 40 | 1.5 |
| Acople de ejes con piñones a chumaceras | 44 y 45 | 2 |
| Acople de soportes transversales a vigas C | 41 y 42 | 2 |
| Acople de guías base a soportes transversales | 46 | 1 |
| Acople de pared inferior del horno a viga secundaria C | 47 | 1 |
| Acople de paredes verticales a viga secundaria C | 48 | 2 |
| Acople de Resistencias eléctricas | 49 | 2 |
| Acople de carderías interiores | 49 | 2 |
| Acople de pared horizontal superior | 49 | 2 |
| Acople de turbina de aire y motor | 50 | 1 |
| Acople de ventilador de enfriamiento | 51 | 2 |
| Acople de cadenas , motor y reductor | 52 | 1 |

TOTAL          24.5

Considerando jornadas de 8 horas diarias el número de días requerido para la construcción de los elementos será de 3 días.

-Operación y Regulación

Para esta etapa de operación y regulación se considera poner aprueba el equipo para verificar el correcto funcionamiento del mismo, por lo que para esta etapa se considerará un tiempo de 2 días.

| CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | Días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Adquisición de material y componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de elementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensamble |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operación y Regulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CAPITULO 5

5. COSTO DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCION

Para realizar el costo del túnel a continuación presentamos detalladamente el costo de producción de cada una de las partes constitutivas del equipo, para determinar el precio total que costará en el mercado nuestro Túnel de termo contracción.

| Descripción | Cantidad | Valor UNIT($). | Valor TOT($). |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencias Eléctricas 2000W. | 10 u | 55 | 550 |
| Motor eléctrico 0.119Kw. | 1 u | 55 | 55 |
| Motor eléctrico 0.135Kw. | 1 u | 60 | 60 |
| Turbina de aire SE 200 x 82. | 1 u | 297 | 297 |
| Ventilador de enfriamiento SAE 300-AA01. | 1 u | 65 | 65 |

| Descripción | Cantidad | Valor UNIT($). | Valor TOT($). |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor y reductor H-100; 0,42 Kw , w salida =90rpm. | 1u | 370 | 370 |
| Piñón Tipo BS Nº40-1,12.7mm paso 19 dientes. | 1u | 15 | 15 |
| Piñón Tipo BS Nº40-1,12.7mm paso 36 dientes. | 1u | 19 | 19 |
| Piñón Tipo BS Nº40-1,12.7mm paso 9 dientes. | 8u | 12 | 96 |
| Chumaceras UCFL204D1. | 6u | 1 8 | 108 |
| Cadena Nº 40 -1, 12.7mm paso. | 1.45m | 22 | 20 |
| Banda transportadora rodillos aluminio ,D=2cm. | 3.83m | 300 | 1149 |
| Plancha de acero inoxidable Estándar, e=2 mm . | 3u | 160 | 480 |
| Lana de vidrio , e =4cm. | 3m | 3 | 9 |
| Perfil L 15, e =3mm. | 6m | 1.33 | 8 |
| Perfil C 200. | 6m | 3 | 18 |
| Perfil U doble100. | 6m | 2.5 | 15 |
| Perfil L 30, e =3mm. | 6m | 1.66 | 10 |
| Guía simple 20 x 20. | 6m | 10 | 60 |
| Descripción | Cantidad | Valor UNIT($). | Valor TOT($). |
| Tubo cuadrado 90 x 90. | 6m | 2.5 | 15 |
| Tubo cuadrado 40 x 40. | 6m | 2 | 12 |
| Tubo cuadrado 30 x 30. | 6m | 1.83 | 11 |
| Eje D= 30. | 3m | 50 | 150 |
| Barra acero 20 x 20 | 0.15m | 80 | 12 |
| Pernos | 158 | 0.3 | 48 |
| Automatización y Control | 1 | 500 | 500 |
| Soldadura . | 5 Kg | 2 | 10 |
| Pintura. | 2 Gls | 10 | 20 |
| Horas maquinado. | 35 | 10 | 350 |
| Horas soldadura. | 2 | 2 | 4 |
| Horas de ensamble y puesta a punto. | 41 | 15 | 615 |
| Gastos Administrativos | 1 | 300 | 300 |
| Dirección Técnica (Ingenieros) | 1 | 1000 | 1000 |
| Utilidad | 1 | 2000 | 2000 |

Costo total del Túnel termo contracción                   $8451

CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES y recomendaciones

El diseño del Túnel de Termocontracción realizado en este proyecto de grado se lo realizó haciendo un enfoque a optimizar el consumo de energía, específicamente para el embalaje de botellas conteniendo agua o gaseosa pero que a la vez puede ser utilizado en otros productos considerando las características de dicho producto para  que  no se afecte el contenido del mismo, pudiendo ser construidos   con ingeniería local.

Para ello se enfatizó un realizar un completo análisis térmico del Horno que forma parte del Túnel buscando seleccionar bajo este análisis los materiales y dimensiones adecuados para minimizar las pérdidas de calor, con ello construir un equipo a precio conveniente, de buena calidad y presentación.

En lo que respecta a material para calderías tanto interiores como exteriores se eligió acero inoxidable AISI 347 que es un  material que para el equipo tendrá un costo inicial mayor a que si se eligiera otros materiales pero que a largo plazo es más conveniente dado que gracias a sus propiedades no se corroerá y brinda una mejor presentación.

Para la construcción de ejes se eligió acero SAE 1018 debido a  las bajas cargas a las cuales trabajará el mismo no es necesario la utilización de acero de mayor modulo de resistencia y así minimizar los costos del equipo.

Para la Banda transportadora de rodillos se eligió aluminio aleación 2219 para con ello minimizar el peso a ser desplazado por el sistema de transportación, lo que significaría motores de menor potencia ,con lo cual el precio del Túnel disminuirá.

Dada la utilización de este tipo de equipos que operan con resistencias eléctricas dentro de la industria, se tiene la ventaja de que se mejora las condiciones ambientales en los alrededores donde el equipo trabaja.

Se tiene una mayor adaptabilidad dentro de las líneas de Producción dentro de las industrias que utilizan este método de embalaje.

El tiempo estimado de construcción para el Túnel será de 10 días, para un equipo similar importado el tiempo de entrega es de por lo menos 30 días lo que brindará una gran ventaja para las empresas que tengan daños de sus equipos utilizando este proceso de embalaje, teniendo la facilidad de adquirirlo en menor tiempo.

El precio promedio de este tipo de equipos traídos del exterior en el mercado es de $12000,  construyéndolo localmente el equipo costará $8500 por lo que existirá un ahorro del 29%.

El túnel deberá de trabajar en zonas libres de partículas de tamaños mayores a 40 um  que puedan ingresar y al acumularse obstruir el correcto funcionamiento del mismo.

El Túnel de Termocontracción tendrá las siguientes especificaciones:

TABLA  7

ESPECIFICACIONES DEL TUNEL DE TERMOCONTRACCIÓN

| Dimensiones exteriores | 2000 x 700 x 1600 mm |
| --- | --- |
| Máxima Dimensión del paquete | 220 x 330 x 360 mm |
| Energía | 220 V |
| Consumo | 18000 W |
| Temperatura Máxima | 225 º C |
| Velocidad Banda Transportadora | 6 m / min |
| Peso | 700 Kg |
| Precio ($) | 8451 |

APÉNDICES

APENDICE A

Datos técnicos de termoplásticos vendidos en el mercado nacional

APENDICE B

Propiedades de Termoplásticos

POLIETILENO ALTA DENSIDAD

Descripción General:

Termoplástico comercial semicristalino (un 70-80% típicamente) blanquecino, semiopaco con propiedades similares a las del PEBD pero mucho más sólido y rígido con una resistencia química superior. Su resistencia al impacto es bastante alta y se mantiene a temperaturas bajas, aunque la del PEBD es mucho más alta. Sus propiedades eléctricas, partcularmente en frecuencias elevadas son muy buenas pero las del PEBD son aún mejores. Sus propiedades de protección, aunque indiferentes, son mejores que las del PEBD.

Sus aplicaciones incluyen una amplia gama de contenedores, botellas sopladas para uso alimenticio, toberas y películas de embalaje.

| Propiedades Eléctricas |  |
| --- | --- |
| Constante Dieléctrica a 1MHz | 2,3-2,4 |
| Factor de Disipación a 1 MHz | 1-10 x 10-4 |
| Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 22 |
| Resistividad Supeficial ( Ohm/sq ) | 1013 |
| Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1015-1018 |
| Propiedades Físicas |  |
| Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | <0,01 |
| Densidad ( g cm-3 ) | 0,95 |
| Indice Refractivo | 1,54 |
| Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 17 |
| Inflamabilidad | HB |
| Resistencia a la Radiación | Aceptable |
| Resistencia a los Ultra-violetas | Mala |
| Propiedades Mecánicas |  |
| Coeficient de Fricción | 0,29 |
| Dureza - Rockwell | D60-73 - Shore |
| Módulo de Tracción ( GPa ) | 0,5-1,2 |
| Relación de Poisson | 0,46 |
| Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 15-40 |
| Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | 20-210 |
| Propiedades Térmicas |  |
| Calor Específico ( J K-1 kg-1 ) | 1900 |
| Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 100-200 |
| Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,45-0,52 |
| Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 55-120 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 75 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 46 |

| Resistencia Química |  |
| --- | --- |
| Acidos - concentrados | Buena-Aceptable |
| Acidos - diluidos | Buena |
| Alcalís | Buena |
| Alcoholes | Buena |
| Cetonas | Buena-Aceptable |
| Grasas y Aceites | Buena-Aceptable |
| Halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidro-carbonios halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidrocarburos Aromáticos | Aceptable |

# Propiedades para Película de Polietileno - Alta Densidad

| Propiedad |  | Valor |
| --- | --- | --- |
| Permeabilidad al Agua @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 10 |
| Permeabilidad al Agua @38C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 40 |
| Permeabilidad al Dióxido de Carbono @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 0,3/2 |
| Permeabilidad al Hidrógeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 2 |
| Permeabilidad al Nitrógeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 0,1 |
| Permeabilidad al Oxígeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 0,4 |

POLIETILENO BAJA DENSIDAD

Descripción General:

Termoplástico comercial, semicristalino (un 50% típicamente), blanquecino, blando, flexible y tenaz - incluso a temperaturas bajas - con excelentes propiedades eléctricas pero una resistencia a las temperaturas débil. Su resistencia química también es muy buena pero es propenso al agrietamiento bajo carga ambiental, su resistencia a los rayos UV es mediocre y tiene propiedades de protección débiles, salvo con el agua.

Sus aplicaciones incluyen contenedores, recubrimientos químicamente resistentes, películas (transparentes cuando son delgadas) para el embalaje etc. así como aislamientos de cables eléctricos y núcleos de cables UHF.

| Propiedades Eléctricas |  |
| --- | --- |
| Constante Dieléctrica @1MHz | 2,2-2,35 |
| Factor de Disipación a 1 MHz | 1-10 x 10-4 |
| Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 27 |
| Resistividad Supeficial ( Ohm/sq ) | 1013 |
| Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1015-1018 |
| Propiedades Físicas |  |
| Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | <0,015 |
| Densidad ( g cm-3 ) | 0,92 |
| Indice Refractivo | 1,51 |
| Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 17 |
| Inflamabilidad | HB |
| Resistencia a la Radiación | Aceptable |
| Resistencia a los Ultra-violetas | Mala |
| Propiedades Mecánicas |  |
| Alargamiento a la Rotura ( % ) | 400 |
| Dureza - Rockwell | D41-46 - Shore |
| Módulo de Tracción ( GPa ) | 0,1-0,3 |
| Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 5-25 |
| Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | >1000 |
| Propiedades Térmicas |  |
| Calor Específico ( J K-1 kg-1 ) | 1900 |
| Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 100-200 |
| Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 ) | 0,33 |
| Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 50-90 |
| Temperatura Mínima de Utilización ( C ) | -60 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 50 |
| Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 35 |
| Resistencia Química |  |
| Acidos - concentrados | Buena-Aceptable |
| Acidos - diluidos | Buena |
| Alcalís | Buena |
| Alcoholes | Buena |
| Cetonas | Buena-Aceptable |
| Grasas y Aceites | Buena-Aceptable |
| Halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidro-carbonios halógenos | Aceptable-Buena |
| Hidrocarburos Aromáticos | Aceptable-Buena |

# Propiedades para Película de Polietileno - Baja Densidad

| Propiedad |  | Valor |
| --- | --- | --- |
| Alargamiento a la Rotura | % | 100-700 |
| Factor de Disipación @1 MHz |  | 0,0003 |
| Permeabilidad al Agua @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 70 |
| Permeabilidad al Agua @38C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 120 |
| Permeabilidad al Dióxido de Carbono @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 10 |
| Permeabilidad al Hidrógeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 8 |
| Permeabilidad al Nitrógeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 0,7 |
| Permeabilidad al Oxígeno @25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 2 |
| Resistencia Dieléctrica a 25µm de grosor | kV mm-1 | 200 |
| Resistencia al Desgarro Inicial | g µm-1 | 1,2-10,3 |
| Temperatura de Sellado en Caliente | C | 120-204 |

APENDICE C

Resistencias Eléctricas

-Resistencias con aletas de aluminio (Tipo aire forzado)

Temperatura máxima del aire 250º C, mínima velocidad de aire de 3 m/s, densidad de carga 6 W/cm2.

Aplicaciones: Para hornos industriales, construcción de baterías, estufas, climatización, etc.

APENDICE D

TURBINAS CENTRIFUGAS

|  | Velocidad | Punto de máximo rendimento a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | máxima | 3000 rpm |  | 1500 rpm |  | 1000 rpm |  |  |
| Modelo | rpm | m3/h | Pa | m3/h | Pa | m3/h | Pa |  |

| SE 120x60 | 6300 |  | 0350 |  | 0500 | 0180 |  | 0110 | - |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE 133x60 | 5100 |  | 0500 |  | 0700 | 0240 |  | 0150 | - |  | - |  |  |
| SE 140x60 | 4800 |  | 0600 |  | 0750 | 0300 |  | 0180 | - |  | - |  |  |
| SE 146x70 | 4600 |  | 0750 |  | 0800 | 0350 |  | 0200 | 0220 |  | 070 |  |  |
| SE 160x62 | 4700 |  | 0800 |  | 0900 | 0400 |  | 0230 | 0250 |  | 110 |  |  |
| SE 180x72 | 4250 |  | 1300 |  | 1200 | 0600 |  | 0300 | 0400 |  | 150 |  |  |
| SE 200x82 | 3820 |  | 1600 |  | 1500 | 0750 |  | 0400 | 0500 |  | 150 |  |  |
| SE 225x92 | 3400 |  | 2500 |  | 1900 | 1200 |  | 0500 | 0800 |  | 220 |  |  |
| SE 250x102 | 3050 |  | 3000 |  | 2000 | 1800 |  | 0600 | 1000 |  | 250 |  |  |
| SE 280x114 | 2730 |  | - |  | - | 2400 |  | 0700 | 1500 |  | 350 |  |  |
| SE 315x128 | 2420 |  | - |  | - | 3100 |  | 1000 | 2200 |  | 500 |  |  |
| SE 355x143 | 2100 |  | - |  | - | 5000 |  | 1300 | 3200 |  | 600 |  |  |
| Modelo |  |  |  | 1000 rpm |  |  | 750 rpm |  |  | 500 rpm |  | . |  |

| SE 400x163 | 1900 | 07000 | 1500 | 04500 | 0700 | 02200 | 0180 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE 450x183 | 1700 | 10000 | 2000 | 07000 | 1000 | 03200 | 0220 |  |
| SE 500x204 | 1490 | 10000 | 1300 | 07000 | 0600 | 04500 | 0300 |  |
| SE 560x229 | 1210 | 12000 | 1400 | 09500 | 0800 | 06000 | 0350 |  |
| SE 630x254 | 1100 | 16000 | 1700 | 13000 | 1100 | 09500 | 0500 |  |
| SE 710x284 | 0850 | - | - | 20000 | 1200 | 14000 | 0600 |  |
| SE 800x319 | 0790 | - | - | 28000 | 1700 | 19000 | 0800 |  |
| SE 900x359 | 0690 | - | - | - | - | 28000 | 1000 |  |
| SE 1000x404 | 0600 | - | - | - | - | 35000 | 1100 |  |

APENDICE E

Valor de Constante de fricción c

(4)

APENDICE F

VALOR FACTOR FRICCION

(CATALOGO MORSE)

APENDICE G

FACTORES DE SERVICIO

(CATALOGO MARTIN)

APENDICE H

fh PARA RODAMIENTOS

(CATALOGO NTN)

APENDICE I

VALOR DE p PARA CALCULO DE CARGA PARA RODAMIENTOS

(CATALOGO NTN)

APENDICE J

CHUMACERAS

(CATALOGO NTN)

APENDICE K

RODAMIENTOS

(CATALOGO NTN)

APENDICE L

CAJAS REDUCTORAS

APENDICE M

Carta de Selección de piñon conductor

(CATALOGO MARTIN)

APENDICE N

Carta de piñon n 40-1

(CATALOGO MARTIN)

APENDICE O

Tabla para determinar largo de la cadena

APENDICE P

VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO

BIBLIOGRAFIA

1. Edos S.A. , Manual de Instrucciones para Uso y Mantenimiento, Buenos Aires, pp. 1-19.

2. URQUIZA J. ASTIGARRACA, Hornos Industriales de Resistencias, Mc Graw-Hill, Santafé de Bogota, 1995, pp.11 -195.

3. Incropera P. FRANK, Fundamentos de Transferencia de Calor, Cuarta Edición, Prentice Hall, México, 1996, pp. 417-460.

4. SANCHEZ T. “Diseño y Cálculo de un Transportador Elevador de Sacos” (Tesis, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 1996).

5. SUASNAVAS FRANCISCA, “Diseño de un Sistema de Transportación de Tabaco a través de Bandas desde la Secadora de Lámina hasta las Torres de descarga de la Prensa” (Tesis, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 1997).