ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL- FIMCP

06/2018           DINÁMICA de MAQUINARIA       P# ___     1E1T8

Apellidos:___________________Nombre: _________________FIRMA__________

- En la figura 1 se muestra el mecanismo de la suspensión trasera de una motocicleta. El movimiento del mecanismo se introduce mediante el giro del basculante (barra 2). El eje de la rueda se situaría en el punto A, mientras los puntos O2 y O4 son articulaciones con el chasis de la motocicleta. Las barras 3 y 4 forman un amortiguador, que desde el punto de vista cinemático se comporta como un par prismático.:

Para la posición definida por θ2=188,61º y conocidos los siguientes datos geométricos: O2C =19 cm ; O4C= 16,5 cm ; O2B= 20 cm

  - Resolver el problema de posición planteado directamente mediante un lazo vectorial y determinar el ángulo θ4 y la distancia O4B .:     (4 puntos)

  - Obtener las ecuaciones de velocidad en forma matricial.      (4 puntos)

  - Obtener las ecuaciones de aceleración en forma matricial    (4 puntos)

- En la figura se muestra el esquema cinemático de una transmisión de motocicleta cuando se ha engranado la 6ª marcha de la caja de cambios. Los engranajes y piñón que componen este mecanismo tienen el número de dientes que se indica a continuación:  Z2=27, Z3=82, Z4=23, Z5=26, ZP=19, radio de la rueda = 0,3 m.

  - Determinar la velocidad en rpm del eje de salida de la caja de cambios, en el que se encuentran montados Z5  y ZP , cuando el motor gira a 14000 rpm. (6 puntos)

  - Determinar el número de dientes de la corona de la cadena, ZC, para que la motocicleta alcance como mínimo 200 km/h cuando el motor gira a 14000 rpm                                                                                                           (6 puntos)

- Se pretende equilibrar el rotor rígido mostrado en la figura. El rotor está compuesto por dos levas circulares excéntricas (e=2,5 mm) de masa 0,5 kg situadas en los planos A y B y dos masas de equilibrado situadas en los planos C y D. Si las masas de equilibrado son de 93 gramos:

  - Calcular el radio y la ubicación angular de la masa de equilibrado requerida en  C.   (4 puntos)

  - Calcular el radio y la ubicación angular de la masa de equilibrado requerida en  D.               (4 puntos)

  - Completar la tabla adjunta con la posición de los distintos centros de gravedad de las masas que forman el rotor rígido..         (4 puntos)

- El mecanismo de la Figura representa el accionamiento de una puerta de garaje, siendo la puerta la barra 3. Sobre la deslizadera, barra 4, puede actuar una fuerza, F4, que modela la presencia de un actuador para automatizar las maniobras de apertura y cierre de la puerta. Existe también un muelle anclado en el extremo de la barra 2, punto M, que ayuda en la apertura y que permite que los movimientos de la puerta se produzcan de forma suave mediante la aplicación de una fuerza externa, FM. Los datos de posición son:

  - Si la puerta se está abriendo con los datos cinemáticos que se indican a continuación, y sabiendo que la fuerza del actuador es nula en ese instante, F4 = 0 i N, calcular la fuerza que debe efectuar el muelle, FM, en la dirección y sentido indicados en la Figura, y las reacciones que aparecerán entre las barras del mecanismo mediante las ecuaciones de Newton. (8 puntos)

  - Si la puerta se hubiese parado en dicha configuración y se quisiera arrancar desde esa posición con una aceleración, a4 = 5 i m/s2, calcular por el Principio de Potencias Virtuales la fuerza que debería hacer el actuador, F4, sabiendo que la fuerza del muelle en esa situación sería de FM =1000 N en la dirección y sentido indicados en la Figura         (6 puntos)