|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DELA PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año Académico: |  | 2017 – 2018 | Semestre: | II |  |
| Materia: |  | Mecánica de Fluidos I | Profesor: | Juan Peralta |  |
| Evaluación: |  | Segunda | Fecha: | 29/08/2018 |  |
| NOMBRE………………………………………………………………… NÚMERO DE MATRÍCULA:…………………….…. PARALELO:………… |  |  |  |  |  |

Importante: El estudiante deberá justificar cada cálculo que realice, remarcando en cuadro los resultados  más representativos y la respuesta final en cada problema.

Problema 1 (15 Puntos)

La turbina pequeña de la Figura extrae 400 W del flujo de agua que circula. Ambos tubos son de hierro forjado. Calcule el caudal Q en metros cúbicos por hora.

Problema 2 (15 Puntos)

Considere el  flujo laminar estable para un fluido incompresible  a través del canal rectangular horizontal mostrado en la figura. Supóngase  que las componentes de la velocidad en las direcciones  X y Y son cero y que la única fuerza que actúa es el peso. a) Determinar  el conjunto adecuado de ecuaciones diferenciales y condiciones en la frontera del problema. b) Demostrar que la distribución de presión es hidrostática en cualquier sección transversal particular.

Problema 3 ( 20 Puntos)

Agua fluye a razón de 2 ft3/s a través de una tubería instalada en una toma de agua contra incendios, tal como se muestra en la figura. El agua descarga a la atmósfera en B. Para la información mostrada y utilizando la técnica de análisis integral:

- Calcule la velocidad del agua en las secciones A y B

- Determine la presión manométrica en la sección A

- Calcule la fuerza horizontal y vertical y el momento que debe resistir la base de la toma de agua para mantenerla en su lugar.

- Muestre el volumen de control seleccionado

- Indique las suposiciones que utilizará para resolver el problema