|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DELA PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año Académico: |  | 2018 – 2019 | Semestre: | II |  |
| Materia: |  | Mecánica de Fluidos I | Profesor: | Juan Peralta |  |
| Evaluación: |  | Segunda | Fecha: | 30/01/2019 |  |
| NOMBRE………………………………………………………………… NÚMERO DE MATRÍCULA:…………………….…. PARALELO:………… |  |  |  |  |  |

Importante: El estudiante deberá justificar cada cálculo que realice, remarcando en cuadro los resultados  más representativos y la respuesta final en cada problema.

Problema 1 (20 Puntos)

Se usa un tubo de hierro fundido con un diámetro de 100 mm para llenar el tanque cilíndrico con agua a T = 25 ° C. Determine la potencia de salida requerida de una bomba necesaria para llenar el tanque de seguridad de 3 m en  6.5 min. El tubo tiene una longitud total de 50 m. (NO considere  perdidas por accesorios o válvulas)

Problema 2 (15 Puntos)

En la Figura se presenta un conducto curvo de sección variable por el que circula de forma estacionaria agua a 20 °C. Sabiendo que las condiciones son P1 = 350 kPa, D1 = 25 cm, V1 = 2,2 m/s, P2 = 120 kPa y D2 = 8 cm, y despreciando el peso del conducto y del agua, estime la fuerza total que deben resistir los tornillos de la abrazadera.

Problema 3 ( 15 Puntos)

Considere el campo de velocidad bidimensional estacionario incompresible, que se muestra a continuación:

V=(u,v)= (ax +b)i + (-ay+c)j  donde a, b y c son constantes  .

Usando las ecuaciones de Navier- Stokes determinar la presión como función de x y y