|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DELA PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año Académico: |  | 2018 – 2019 | Semestre: | II |  |
| Materia: |  | Mecánica de Fluidos I | Profesor: | Juan Peralta |  |
| Evaluación: |  | Tercera | Fecha: | 13/02/2019 |  |
| NOMBRE………………………………………………………………… NÚMERO DE MATRÍCULA:…………………….…. PARALELO:………… |  |  |  |  |  |

Importante: El estudiante deberá justificar cada cálculo que realice, remarcando en cuadro los resultados  más representativos y la respuesta final en cada problema.

Cada Problema tiene  un valor de 25 puntos

Problema 1

Determine (a) la fuerza hidrostática total sobre la superficie curva AB de la Figura y (b) su línea de acción. Desprecie la presión atmosférica y considere que la superficie tiene anchura unidad.

Recuerde:

Problema 2

Considere un campo de flujo dado por u=z(3x2-z2); v=0; w=x(x2-3z2). Determine si el flujo es comprensible o incompresible b) Determine la función de corriente de flujo, si es posible

Problema 3

Se sabe que la fuerza de empuje (E) producida por una hélice es una función del diámetro de la hélice, la velocidad con la que se aproxima el fluido, las revoluciones por segundo y la densidad del fluido.

Un modelo a escala de una hélice tiene un diámetro de un metro y es probada en un túnel de viento. Durante los experimentos, el aire se aproxima a la hélice a 50 m/s cuando esta rota a 1800 rpm. El empuje y el torque medido bajo estas condiciones son de 100N y 10 Nm respectivamente. Un prototipo 8 veces mas grandes que el modelo necesita ser construido, para que propulse un avión moviéndose a 130 m/s

- Determine los factores adimensionales para el empuje

- Calcule las rpm, empuje y torque del prototipo correspondientes a la condición de simplicidad dinámica

Problema 4

El sistema de la Figura consiste en 1200 m de tubería de hierro fundido de 5 cm de diámetro, dos codos de gran radio a 45° y cuatro a 90°, todos acoplados, una válvula de globo abierta, también acoplada, y una salida con aristas. Si la elevación del punto 1 es de 400 m, ¿qué presión manométrica se necesita en el punto 1 para proporcionar 0,005 m3/s de agua a 20 °C en el depósito?