Capítulo 2

- CAMPAÑA DE MUESTREO EN LA CUENCA DEL RÍO CHAGUANA

  - CAMPAÑA DE MUESTREO DE SUELOS EN LA CUENCA DEL RÍO CHAGUANA.

Para poder determinar la textura del suelo y algunos parámetros físicos se realizó una campaña de muestreo de suelos en la cuenca del Río Chaguana.

El procedimiento de muestreo comprendió tres fases de ejecución, cuyas memorias fueron presentadas en un congreso realizado en Malasia (Matamoros et al. 2001) y posteriormente publicadas en el Journal Water Science and Technology, Volumen 46, No. 9, 2002:

- Selección del número de puntos de muestreo: se utilizó como base de trabajo un mapa geomorfológico y un mapa topográfico con sus respectivas vías principales y secundarias. De acuerdo a la extensión de la cuenca a utilizar y la accesibilidad a la misma se localizaron 29 puntos de muestreo dentro de la cuenca. Los puntos de muestreo fueron ubicados principalmente en la parte baja de la cuenca en donde existe una mayor diversidad de suelos por ser una zona netamente aluvial. En la Figura 2.1 se puede observar la localización geográfica de los puntos de muestreo de suelo dentro de la cuenca, la misma que se encuentra en el anexo de planos con código CCH-2.1. La base cartográfica de localidades es obtenida del Centro de Estudios de Medio Ambiente de la ESPOL (CEMA).

Figura 2.1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo de suelos en la cuenca del Río Chaguana

Fuente: CEMA - ESPOL, 2.002

IGM, 1989

- Toma de muestras: Para lograr una muestra representativa de la zona a investigar, se tomaron dos muestras simultáneas. La primera muestra fue de tipo inalterada, la cual fue usada para determinar el contenido de humedad, resistencia a la compresión y densidad. La muestra inalterada se obtuvo enterrando un tubo Shelby de 50 cm de longitud y 7 cm de diámetro, el cual fue sellado inmediatamente después del muestreo para evitar la perdida de humedad de la muestra. El segundo muestreo fue de tipo compuesto y consistió en colectar un volumen alrededor de 30 cm3 de suelo de 4 puntos distantes 5 metros de la muestra inalterada y dispuestos en cruz. Posteriormente se realiza una mezcla manual de las 4 muestras alteradas para finalmente tomar 15 cm3 de esta muestra compuesta. Dicha muestra posteriormente se lleva al laboratorio para determinar su textura y otros parámetros físicos adicionales. En la Figura 2.2 se muestra el método utilizado en el muestreo de suelo. Cabe señalar que las muestras fueron tomadas en los primeros 50 cm de suelo superficial, luego de remover la capa vegetal.

Figura 2.2. Método de muestreo utilizado en la campaña de toma de muestras de suelo en la cuenca del Río Chaguana

Fuente: Matamoros et al. 2002

- Análisis de laboratorio: Los análisis de laboratorio realizados en las muestras fueron los que se detallan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Ensayos realizados a las muestras de la cuenca del Río Chaguana

| Ensayo | Norma |
| --- | --- |
| Porcentaje de materia orgánica | Método de bicromato. Norma no establecida |
| Contenido de humedad | ASTM D 2216-71 |
| Densidad | AASHTO T-208-70 |
| Esfuerzo a la compresión simple | AASHTO T-208-70 |
| Porcentaje de limo | AASHTO T-87-70, T-88-70, ASTM D421-58, D422 63 |
| Porcentaje de arcilla | AASHTO T-87-70, T-88-70, ASTM D421-58, D422 63 |
| Porcentaje de arena | AASHTO T-87-70, T-88-70, ASTM D421-58, D422 63 |
| Ensayo de hidrometría | AASHTO T-87-70, T-88-70, ASTM D421-58, D422 63 |

Fuente: Mecánica de  suelos. Ing. Carmen Terreros, Ing. Víctor Moreno

En la Tabla 2.2 se muestran los resultados de los análisis realizados a las muestras. Los análisis fueron hechos en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT) de la ESPOL con la colaboración  del Sr. Julio García, Asistente de Laboratorio.

Tabla 2.2. Resultados de las muestras de suelos analizadas de la Cuenda del Río Chaguana

| Muestra N° | Coordenada este | Coordenada norte | % de materia orgánica | Esfuerzo a la compresión [Kg/cm2] | % de humedad | Densidad [Kg/m3] | % de arena | % de limo | % de arcilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 635935 | 9654651 | 1.34 | 1.97 | 27.13 | 1545.61 | 26 | 52 | 22 |
| 2 | 629700 | 9655320 | 1.57 | 0.79 | 21.25 | 1660.46 | 58 | 24 | 18 |
| 3 | 628011 | 9654805 | 0.13 | 0.35 | 31.34 | 1342.2 | 24 | 64 | 12 |
| 4 | 636287 | 9654470 | 0.67 | 0.3 | 26.04 | 1466.74 | 59 | 31 | 10 |
| 5 | 638626 | 9653058 | 0.89 | 0.84 | 43.02 | 1209.37 | 33 | 24 | 43 |
| 6 | 638214 | 9649066 | 1.89 | 0.87 | 23.71 | 1523.47 | 75 | 13 | 12 |
| 7 | 631347 | 9640297 | 1.34 | 0.74 | 33.4 | 1342.2 | 32 | 59 | 9 |
| 8 | 634664 | 9637896 | 0.5 | 0.56 | 20.54 | 1704.74 | 31 | 52 | 17 |
| 9 | 636554 | 9636655 | 0.67 | 1.52 | 24.33 | 1609.26 | 15 | 78 | 7 |
| 10 | 637340 | 9637968 | 1.34 | 0.41 | 35.64 | 1300.69 | 73 | 21 | 6 |
| 11 | 640035 | 9638693 | 1.79 | 0.47 | 18.54 | 1776.69 | 50 | 37 | 13 |
| 12 | 641375 | 9638766 | 1.57 | 1.89 | 42 | 1245.34 | 45 | 20 | 35 |
| 14 | 641173 | 9640338 | 1.34 | 0.2 | 37.61 | 1280 | 10 | 42 | 48 |
| 15 | 634478 | 9635766 | 1.51 | 0.81 | 21.92 | 1628.63 | 54 | 33 | 13 |
| 16 | 634960 | 9639459 | 1.79 | 0.57 | 24.05 | 1578.13 | 42 | 46 | 12 |
| 17 | 633244 | 9641445 | 0.34 | 0.91 | 29.08 | 1441.83 | 33 | 55 | 12 |
| 18 | 631184 | 9642703 | 0.5 | 0.48 | 34.67 | 1340.82 | 57 | 34 | 9 |
| 19 | 633019 | 9645350 | 1.17 | 0.49 | 44.97 | 1196.91 | 32 | 53 | 15 |
| 20 | 638323 | 9646371 | 1.51 | 0.2 | 16.73 | 1855 | 99 | 0.9 | 0.1 |
| 21 | 639049 | 9646691 | 1.57 | 0.2 | 7.53 | 1900 | 99.5 | 0.4 | 0.1 |
| 22 | 634999 | 9642431 | 1.17 | 1.03 | 28.21 | 1495.8 | 28 | 60 | 12 |
| 23 | 635196 | 9644129 | 1.34 | 0.68 | 32.37 | 1385.1 | 26 | 56 | 18 |
| 24 | 632588 | 9648658 | 2.01 | 0.77 | 53.15 | 1077.91 | 19 | 55 | 26 |
| 25 | 636705 | 9647149 | 0.5 | 0.44 | 41.9 | 1238.43 | 62 | 25 | 13 |
| 26 | 635813 | 9649168 | 0.67 | 0.5 | 30.31 | 1401.7 | 39 | 47 | 14 |
| 27 | 633382 | 9658224 | 1.51 | 0.29 | 43.99 | 1185.84 | 6 | 77 | 17 |
| 28 | 634188 | 9655892 | 0.89 | 0.8 | 46 | 1158.17 | 19 | 60 | 21 |
| 29 | 635628 | 9654321 | 0.89 | 2.63 | 31.53 | 1384.41 | 10 | 17 | 73 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR – ESPOL. Campaña de Muestreo de Marzo 2001.

  - CAMPAÑA DE MUESTREO DE AGUAS EN LA CUENCA DEL RÍO CHAGUANA.

Para determinar la calidad del agua de los cuerpos hídricos se realizaron cuatro campañas de muestreo de aguas en la cuenca del Río Chaguana, recorriendo aproximadamente 30 Km. y obteniendo 26 muestras en cada una de estas. Los ríos muestreados fueron el Río Chaguana, Río Zapote y Río Colorado.

Las campañas de muestreo de aguas en la cuenca del Río Chaguana se las realizaron con el propósito de determinar los índices de DBO5, sólidos suspendidos (SS), sólidos disueltos (SD), sólidos totales (ST), porcentaje de carbón orgánico y concentración de pesticidas presentes en el agua y/o sedimentos, los cuales pueden ser usados como datos iniciales en diferentes tesis de grado o como complementos en trabajos de investigación. Adicionalmente se realizaron medidas in-situ de pH, oxigeno disuelto (OD), salinidad, temperatura, conductividad eléctrica y en algunos casos se realizaron mediciones de velocidad de flujo del cauce.

Las fechas en que se realizaron las campañas de muestreo de aguas y/o sedimentos se muestran en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Fechas de muestreo de aguas

| Muestreo | Fecha de muestreo |
| --- | --- |
| 1 | 21 – 22 – 23 de noviembre del 2001 |
| 2 | 20 – 21 – 22 de marzo del 2002 |
| 3 | 30 – 31 de julio del 2002 |
| 4 | 26 – 27 de noviembre del 2002 |

En la tercera campaña de muestreo realizada en el mes de julio, se pudo medir algunas secciones de los cauces, las mismas que serán usadas para proporcionar el ancho de los cauces necesarios para el modelo matemático AVSWAT.

La metodología de muestreo se detalla a continuación:

- Preparación de los envases para muestras: Se preparan los recipientes con sus respectivas etiquetas, indicando código de la muestra, localización del punto de muestreo, fecha y hora en que es tomada la muestra.

- Toma directa de la muestra de agua: Se toman 3 litros de muestra en envases plásticos para determinar DBO5, SS, SD, ST y % de materia orgánica, adicionalmente se toma una muestra en envase de vidrio opaco color ámbar  para el análisis de pesticidas. En el caso que se tomen muestras de sedimentos para analizar pesticidas, estos también deberán de ser colocados en un envase de vidrio opaco, colocando una lámina de papel aluminio entre la tapa y la boca de la botella.

- Monitoreo de los parámetros de campo: Se realizan monitoreos in-situ de temperatura, conductividad eléctrica, pH y salinidad.

- Preservación y traslado: Antes de que la muestra de agua cumpla 6 horas de haber sido tomada, se la envía vía terrestre a la ciudad de Guayaquil para ser analizada en el laboratorio del CSA – ESPOL (Sólidos Suspendidos, Sólidos Totales, Carbono Orgánico Total y Demanda Biológica de Oxígeno) y en el Laboratorio de la Comisión de Energía Atómica en Quito (Pesticidas). Todas las muestras deben mantenerse refrigeradas para que no entren en su fase de descomposición y se alteren los resultados a analizar.

Los resultados de todos las pruebas de campo son mostrados en las Tabla 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, clasificados de acuerdo a la fecha de muestreo, mientras que los resultados de DBO5, SS, SD, ST y % de materia orgánica que se obtuvieron de las muestras de aguas se detallan en las tablas 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11.

Tabla 2.4. Resultados in-situ en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana del 21, 22 y 23 de noviembre del 2001

| Muestra No. | Coordenadas |  | Río Muestreado | Fecha de muestreo | pH | OD (mg/l) | Salinidad (‰) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | T (°C) | Velocidad promedio (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 635913 | 9647576 | Colorado | 21 – Nov | 6.0 | 6.90 | 0 | 59.30 | 23.8 | < 0.10 |
| 2 | 635693 | 9648954 |  |  | 6.5 | 6.68 | 0 | 60.30 | 23.8 | 0.25 |
| 3 | 635840 | 9649179 |  |  | 6.5 | 6.77 | 3 | 60.50 | 23.9 | 0.20 |
| 4 | 635692 | 9652118 | Zapote |  | 6.5 | 6.22 | 4 | 81.05 | 24.2 | 0.25 |
| 5 | 635352 | 9653372 |  |  | 6.5 | 7.18 | 0 | 82.65 | 24.4 | < 0.10 |
| 6 | 635116 | 9654367 |  |  | 6.5 | 7.30 | 1 | 86.35 | 24.5 | < 0.10 |
| 7 | 633719 | 9654101 |  |  | 7.0 | 7.50 | 1 | 87.30 | 24.6 | 0.40 |
| 8 | 632343 | 9653798 |  |  | 7.0 | 6.05 | 0 | 118.70 | 24.4 | < 0.10 |
| 9 | 634960 | 9640175 | Chaguana | 22 – Nov | 7.0 | 7.95 | 0 | 124.40 | 23.5 | 0.30 |
| 10 | 634792 | 9640540 |  |  | 7.0 | 6.60 | 1 | 125.80 | 24.0 | < 0.10 |
| 11 | 634711 | 9640909 |  |  | 7.0 | 6.77 | 0 | 126.20 | 24.0 | < 0.10 |
| 12 | 635028 | 9642434 |  |  | 7.0 | 7.80 | 1 | 220.00 | 23.9 | 0.40 |
| 13 | 635139 | 9642525 |  |  | 7.5 | 7.77 | 1 | 219.70 | 24.0 | 0.40 |
| 14 | 635179 | 9642705 |  |  | 7.0 | 7.68 | 1 | 218.40 | 24.1 | 0.30 |
| 15 | 635030 | 9643130 |  |  | 7.0 | 7.82 | 1 | 218.80 | 24.2 | < 0.10 |
| 16 | 635184 | 9643553 |  |  | 7.0 | 7.95 | 1 | 219.30 | 24.3 | 0.60 |
| 17 | 635321 | 9644290 |  |  | 7.0 | 7.56 | 1 | 204.90 | 24.3 | 0.60 |
| 18 | 635246 | 9645209 |  |  | 7.0 | 6.79 | 1 | 221.60 | 24.4 | 0.30 |
| 19 | 634582 | 9645597 |  |  | 7.0 | 7.40 | 1 | 202.20 | 24.4 | < 0.10 |
| 20 | 631984 | 9654115 | Zapote | 23 – Nov | 6.5 | 6.78 | 1 | 109.80 | 23.8 | 0.20 |
| 21 | 631343 | 9654398 |  |  | 7.0 | 5.80 | 3 | 544.00 | 24.2 | < 0.10 |
| 22 | 630710 | 9654558 |  |  | 7.0 | 6.10 | 1 | 142.50 | 24.1 | - |
| 23 | 629818 | 9654923 | Cruce de río |  | 7.0 | 6.18 | 1 | 284.00 | 24.1 | - |
| 24 | 629501 | 9655018 | Chaguana |  | 7.0 | 6.40 | 1 | 308.10 | 24.2 | - |
| 25 | 628991 | 9655172 |  |  | 7.0 | 6.47 | 2 | 402.80 | 24.3 | - |
| 26 | 628441 | 9655405 |  |  | 7.0 | 6.67 | 3 | 708.00 | 24.6 | - |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.5. Resultados in-situ en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana del 20, 21 y 22 de marzo del 2002

| Muestra No. | Coordenadas |  | Río Muestreado | Fecha de muestreo | pH | OD (mg/l) | Salinidad (‰) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | T (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 635957 | 9647368 | Colorado | 20 - Mar | 0.55 | - | 0.00 | 34.80 | 23.1 |
| 2 | 635666 | 9648416 |  |  | 0.55 | - | 0.00 | 36.30 | 23.3 |
| 3 | 635983 | 9650306 | Zapote |  | 0.60 | - | 0.00 | 52.70 | 24.2 |
| 4 | 636265 | 9651204 |  |  | 0.90 | - | 0.00 | 49.60 | 24.3 |
| 5 | 635727 | 9652123 |  |  | 0.50 | - | 0.00 | 52.40 | 24.7 |
| 6 | 635360 | 9653413 |  |  | 0.60 | - | 0.00 | 57.10 | 25.8 |
| 7 | 635057 | 9654330 |  |  | 0.70 | - | 0.00 | 52.70 | 25.2 |
| 8 | 633706 | 9654091 |  |  | 0.80 | - | 0.00 | 51.90 | 25.2 |
| 9 | 632384 | 9653858 |  |  | 0.70 | - | 0.00 | 72.70 | 25.3 |
| 10 | 631164 | 9654420 | Chaguana | 21 - Mar | 0.20 | - | 0.10 | 152.20 | 25.5 |
| 11 | 634966 | 9640169 |  | 22 - Mar | 1.30 | - | 0.00 | 51.80 | 23.5 |
| 12 | 634712 | 9640910 |  |  | 0.70 | - | 0.00 | 53.10 | 23.0 |
| 13 | 635002 | 9642436 |  |  | 0.60 | - | 0.10 | 122.20 | 24.0 |
| 14 | 635294 | 9644295 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 114.70 | 23.8 |
| 15 | 634577 | 9645634 |  | 21 - Mar | 0.90 | - | 0.10 | 102.20 | 23.8 |
| 16 | 633836 | 9646270 |  |  | 1.10 | - | 0.10 | 119.30 | 23.9 |
| 17 | 634072 | 9647430 |  |  | 1.00 | - | 0.10 | 118.80 | 24.0 |
| 18 | 634494 | 9648667 |  |  | 1.20 | - | 0.10 | 116.00 | 24.1 |
| 19 | 634354 | 9649703 |  |  | 1.10 | - | 0.10 | 118.90 | 24.2 |
| 20 | 633549 | 9650889 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 118.50 | 24.3 |
| 21 | 633076 | 9652129 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 126.80 | 24.4 |
| 22 | 632157 | 9652318 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 129.60 | 24.6 |
| 23 | 631296 | 9652875 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 229.70 | 25.2 |
| 24 | 630853 | 9654175 |  |  | 0.70 | - | 0.10 | 263.50 | 25.4 |
| 25 | 629952 | 9654852 |  |  | 0.80 | - | 0.10 | 110.10 | 25.5 |
| 26 | 628381 | 9655468 |  |  | 1.05 | - | 0.10 | 204.90 | 25.8 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.6. Resultados in-situ en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana del 30 y 31de julio del 2002

| Muestra No. | Coordenadas |  | Río Muestreado | Fecha de muestreo | pH | OD (mg/l) | Salinidad (‰) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | T (°C) | Velocidad Promedio (m/s) | Sección Río (m²) | Q río calc. (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 635943 | 9647321 | Colorado | 31 – Jul | 6 | 5.92 | 1 | 47.1 | 23.1 | 0.320 | 1.55 | 0.50 |
| 2 | 635703 | 9648866 |  |  | 6 | 4.74 | 0 | 50.4 | 22.9 | 0.290 | 2.03 | 0.59 |
| 3 | 635845 | 9649168 |  |  | 6 | 5.02 | 0 | 51.1 | 22.9 | 0.160 | 3.70 | 0.59 |
| 4 | 635745 | 9652131 | Zapote |  | 6 | 4.64 | 0 | 67.4 | 23.3 | 0.230 | 3.34 | 0.77 |
| 5 | 627659 | 9658771 | Chaguana |  | 7 | 4.01 | 1 | 223.8 | 24.6 | - | - | - |
| 6 | 627848 | 9658262 |  |  | 7 | 3.20 | 3 | 387.5 | 24.5 | - | - | - |
| 7 | 635000 | 9654366 | Zapote | 30 – Jul | 6 | 5.54 | 2 | 82.0 | 22.8 | 0.246 | - | - |
| 8 | 633240 | 9653972 |  |  | 7 | 5.11 | 1 | 81.0 | 23.0 | 0.108 | - | - |
| 9 | 632359 | 9653862 |  |  | 6 | 4.65 | 0 | 86.3 | 23.0 | 0.259 | - | - |
| 10 | 631972 | 9654178 |  |  | 7 | 4.97 | 1 | 137.0 | 23.3 | 0.281 | - | - |
| 11 | 627702 | 9657990 | Chaguana | 31 – Jul | 7 | 4.01 | 1 | 1152.0 | 24.2 | - | - | - |
| 12 | 634976 | 9640168 |  |  | 7 | 6.00 | 0 | 85.3 | 22.8 | 0.220 | 2.72 | 0.60 |
| 13 | 634699 | 9640752 |  |  | 6 | 4.01 | 0 | 82.7 | 22.7 | 0.500 | 1.23 | 0.62 |
| 14 | 634703 | 9640944 |  |  | 6 | 5.60 | 0 | 83.1 | 22.9 | 0.290 | 3.68 | 1.07 |
| 15 | 634184 | 9641096 |  |  | 6 | 3.66 | 0 | 324.3 | 23.7 | - | - | - |
| 16 | 635011 | 9642431 |  |  | 6 | 4.68 | 0 | 148.8 | 23.4 | 0.651 | 1.91 | 1.24 |
| 17 | 635302 | 9644290 |  |  | 6 | 4.86 | 1 | 144.1 | 23.9 | 0.455 | 3.03 | 1.38 |
| 18 | 634569 | 9645656 |  |  | 6 | 5.18 | 0 | 111.8 | 23.6 | 0.224 | 7.92 | 1.77 |
| 19 | 627038 | 9657023 |  |  | 6 | 1.19 | 1 | 815.0 | 23.7 | - | - | - |
| 20 | 627647 | 9656007 |  |  | 6 | 0.00 | 1 | 1115.0 | 23.7 | - | - | - |
| 21 | 631274 | 9653000 |  | 30 – Jul | 7 | 0.00 | 0 | 232.9 | 24.0 | 0.354 | - | - |
| 22 | 631088 | 9653498 |  |  | 7 | 4.11 | 1 | 261.0 | 23.9 | - | - | - |
| 23 | 631025 | 9654066 |  |  | 7 | 5.30 | 3 | 282.0 | 23.8 | 0.334 | - | - |
| 24 | 629986 | 9654460 |  |  | 6 | 2.00 | 0 | 270.0 | 23.8 | - | - | - |
| 25 | 629915 | 9654884 |  |  | 6 | 0.00 | 0 | 242.1 | 23.7 | 0.111 | - | - |
| 26 | 628383 | 9655471 |  |  | 6 | 0.00 | 0 | 245.0 | 23.7 | 0.557 | - | - |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.7. Resultados in-situ en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana del 26 y 27 de noviembre del 2002

| Muestra No. | Coordenadas |  | Río Muestreado | Fecha de muestreo | pH | OD (mg/l) | Salinidad (‰) | Conductividad eléctrica (µS/cm) | T (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 634956 | 9640163 | Chaguana | 26 – Nov | 6 | 5.92 | 0.0 | 91.6 | 24.9 |
| 2 | 634827 | 9640488 |  |  | 6 | 5.25 | 0.1 | 167.1 | 24.5 |
| 3 | 634710 | 9640905 |  |  | 6 | 5.52 | 0.0 | 95.8 | 24.5 |
| 4 | 634841 | 9641441 |  |  | 6 | 4.55 | 0.1 | 292.6 | 24.6 |
| 5 | 635059 | 9641888 |  |  | 6 | 0.06 | 0.1 | 296.5 | 24.4 |
| 6 | 634997 | 9642427 |  |  | 6 | 5.09 | 0.1 | 171.4 | 25.6 |
| 7 | 635295 | 9644277 |  |  | 7 | 5.01 | 0.1 | 163.9 | 27.2 |
| 8 | 634578 | 9645655 |  |  | 6 | 4.22 | 0.1 | 118.5 | 26.5 |
| 9 | 635921 | 9647307 | Colorado |  | 6 | 4.42 | 0.0 | 63.2 | 25.5 |
| 10 | 635812 | 9649161 |  |  | 6 | 4.32 | 0.0 | 64.3 | 25.4 |
| 11 | 635752 | 9652088 | Zapote |  | 6 | 3.84 | 0.0 | 85.0 | 25.6 |
| 12 | 634983 | 9654406 |  |  | 6 | 4.65 | 0.0 | 85.2 | 25.9 |
| 13 | 633243 | 9653986 |  |  | 6 | 3.70 | 0.0 | 87.0 | 26.0 |
| 14 | 632347 | 9653866 |  | 27 – Nov | 6 | 3.72 | 0.0 | 90.3 | 25.3 |
| 15 | 631992 | 9654154 |  |  | 6 | 4.28 | 0.0 | 436.9 | 26.5 |
| 16 | 629933 | 9654509 | Chaguana |  | 6 | 3.96 | 0.1 | 216.6 | 26.3 |
| 17 | 630110 | 9654872 | Zapote |  | 6 | 3.65 | 0.1 | 213.4 | 26.4 |
| 18 | 629903 | 9654876 | Cruce de río |  | 6 | 3.51 | 0.1 | 213.4 | 26.5 |
| 19 | 629250 | 9655025 | Chaguana |  | 6 | 3.55 | 0.2 | 497.0 | 26.7 |
| 20 | 628807 | 9655193 |  |  | 6 | 3.56 | 0.3 | 607.7 | 27.0 |
| 21 | 628383 | 9655478 |  |  | 6 | 3.57 | 0.7 | 1465.0 | 27.2 |
| 22 | 627800 | 9655961 |  |  | 7 | 3.72 | 1.2 | 2316.0 | 27.6 |
| 23 | 627100 | 9656470 |  |  | 7 | 3.52 | 1.8 | 3420.0 | 27.6 |
| 24 | 627241 | 9657376 |  |  | 7 | 3.36 | 3.7 | 6.6 | 27.6 |
| 25 | 627690 | 9658100 |  |  | 7 | 3.32 | 4.0 | 7.3 | 27.7 |
| 26 | 627570 | 9659020 |  |  | 7 | 3.47 | 5.9 | 5.7 | 27.7 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.8. Resultado de los análisis de laboratorio para las muestras  de agua tomadas en noviembre del 2001

| Código | DBO5 (mg/l) | SS (mg/l) | SD (mg/l) | ST (mg/l) | Carbón Orgánico (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.34 | 7.80 | 0.00 | 248.34 | 0.0812 |
| 2 | 1.94 | 29.68 | 0.40 | 215.00 | 0.0348 |
| 3 | 1.07 | 4.62 | 0.05 | 173.34 | 0.0406 |
| 4 | 1.67 | 5.26 | 0.00 | 120.00 | 0.1045 |
| 5 | 1.46 | 5.84 | 0.00 | 185.00 | 0.0001 |
| 6 | 0.92 | 10.42 | 0.00 | 150.00 | 0.0001 |
| 7 | 2.36 | 61.97 | 0.40 | 180.00 | 0.0731 |
| 8 | 1.17 | 14.24 | 0.05 | 165.00 | 0.0271 |
| 9 | 2.19 | 18.02 | 0.05 | 190.00 | 0.0975 |
| 10 | 1.40 | 21.46 | 0.05 | 120.00 | 0.0406 |
| 11 | 1.26 | 24.98 | 0.05 | 170.00 | 0.0696 |
| 12 | 2.85 | 30.70 | 0.10 | 269.17 | 0.0001 |
| 13 | 3.63 | 40.25 | 0.05 | 257.50 | 0.0348 |
| 14 | 2.54 | 35.83 | 0.10 | 213.34 | 0.0001 |
| 15 | 1.80 | 46.67 | 0.05 | 210.00 | 0.0001 |
| 16 | 2.13 | 56.23 | 0.10 | 190.00 | 0.0001 |
| 17 | 2.34 | 103.20 | 0.10 | 273.34 | 0.0488 |
| 18 | 1.29 | 187.05 | 0.30 | 364.17 | 0.1219 |
| 19 | 0.98 | 47.06 | 0.10 | 190.00 | 0.0488 |
| 20 | 1.91 | 16.73 | 0.05 | 120.84 | 0.0203 |
| 21 | 1.80 | 135.85 | 0.05 | 323.33 | 0.0488 |
| 22 | 2.55 | 45.95 | 0.20 | 207.50 | 0.0001 |
| 23 | 2.63 | 50.10 | 0.50 | 190.00 | 0.0244 |
| 24 | 5.85 | 42.40 | 0.40 | 212.50 | 0.0696 |
| 25 | 2.85 | 33.60 | 0.10 | 227.50 | 0.0609 |
| 26 | 3.87 | 47.35 | 0.30 | 383.33 | 0.0244 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.9. Resultado de los análisis de laboratorio para las muestras  de agua tomadas en marzo del 2002

| Código | DBO5 (mg/l) | SS (mg/l) | SD (mg/l) | ST (mg/l) | Carbón Orgánico (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.30 | 73.8 | 0.1 | 149.0 | 0.0160 |
| 2 | 1.49 | 53.0 | 0.1 | 132.0 | 0.0201 |
| 3 | 0.72 | 40.6 | < 0.1 | 114.0 | 0.0189 |
| 4 | 0.61 | 34.4 | < 0.1 | 115.0 | 0.0100 |
| 5 | 0.59 | 42.9 | < 0.1 | 124.0 | 0.0248 |
| 6 | 0.64 | 39.9 | < 0.1 | 126.0 | 0.0122 |
| 7 | 0.77 | 47.4 | < 0.1 | 122.0 | 0.0101 |
| 8 | 0.58 | 47.6 | < 0.1 | 118.0 | 0.0182 |
| 9 | 0.69 | 49.0 | < 0.1 | 130.0 | 0.0188 |
| 10 | 0.31 | 78.0 | < 0.1 | 262.0 | 0.0195 |
| 11 | 1.29 | 16.2 | < 0.1 | 126.0 | 0.0195 |
| 12 | 0.77 | 15.8 | < 0.1 | 188.0 | 0.0065 |
| 13 | 0.68 | 42.7 | < 0.1 | 116.0 | 0.0065 |
| 14 | 0.62 | 57.7 | 0.10 | 186.0 | 0.0130 |
| 15 | 0.13 | 151.9 | 0.30 | 248.0 | 0.0130 |
| 16 | 0.42 | 184.9 | 0.30 | 268.0 | 0.0065 |
| 17 | 0.19 | 212.8 | 0.30 | 264.0 | 0.0195 |
| 18 | 0.53 | 268.8 | 0.60 | 342.0 | 0.0065 |
| 19 | 0.18 | 269.6 | 0.50 | 350.0 | 0.0130 |
| 20 | 0.21 | 242.8 | 0.50 | 316.0 | 0.0130 |
| 21 | 0.44 | 134.0 | 0.40 | 274.0 | 0.0065 |
| 22 | 0.29 | 147.2 | 0.25 | 274.0 | 0.0065 |
| 23 | 0.63 | 130.1 | 0.25 | 322.0 | 0.0020 |
| 24 | 0.51 | 148.7 | 0.30 | 322.0 | 0.0065 |
| 25 | 0.30 | 166.6 | 0.50 | 374.0 | 0.0130 |
| 26 | 0.56 | 149.6 | 0.40 | 322.0 | 0.0130 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.10. Resultado de los análisis de laboratorio para las muestras tomadas en julio del 2002

| Código | DBO5 (mg/l) | SS (mg/l) | SD (mg/l) | ST (mg/l) | Carbón Orgánico (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 10.70 | < 0.1 | 71.00 | 0.68 |
| 2 | 1.49 | 4.30 | < 0.1 | 54.00 | 0.08 |
| 3 | 1.02 | 0.80 | < 0.1 | 52.00 | 0.12 |
| 4 | 1.04 | 4.20 | < 0.1 | 68.00 | 0.14 |
| 5 | 2.37 | 114.70 | 0.20 | 1404.00 | 0.09 |
| 6 | 2.35 | 52.70 | < 0.1 | 2314.00 | 0.52 |
| 7 | 0.76 | 6.10 | < 0.1 | 100.00 | 1.76 |
| 8 | 2.48 | 9.10 | < 0.1 | 96.00 | 0.12 |
| 9 | 1.65 | 6.80 | < 0.1 | 102.00 | 1.18 |
| 10 | 1.54 | 9.30 | < 0.1 | 114.00 | 0.94 |
| 11 | 2.21 | 139.90 | 0.50 | 800.00 | 0.88 |
| 12 | 1.07 | 13.10 | < 0.1 | 88.00 | 0.70 |
| 13 | 1.02 | 13.50 | < 0.1 | 80.00 | 0.28 |
| 14 | 0.85 | 14.10 | < 0.1 | 72.00 | 0.35 |
| 15 | 1.25 | 248.90 | < 0.1 | 474.00 | 0.26 |
| 16 | 1.05 | 17.00 | < 0.1 | 122.00 | 1.16 |
| 17 | 0.49 | 14.50 | < 0.1 | 90.00 | 0.76 |
| 18 | 0.92 | 28.50 | 0.10 | 108.00 | 0.59 |
| 19 | 1.40 | 73.30 | 0.10 | 516.00 | 0.11 |
| 20 | 1.45 | 34.70 | 0.20 | 661.00 | 0.88 |
| 21 | 1.16 | 25.30 | < 0.1 | 188.00 | 0.18 |
| 22 | 0.86 | 30.20 | < 0.1 | 210.00 | 0.44 |
| 23 | 1.43 | 14.30 | < 0.1 | 218.00 | 0.26 |
| 24 | 0.70 | 43.60 | < 0.1 | 442.00 | 0.44 |
| 25 | 0.53 | 41.60 | < 0.1 | 204.00 | 0.87 |
| 26 | 0.22 | 37.60 | < 0.1 | 198.00 | 0.07 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.11. Resultado de los análisis de laboratorio para las muestras de aguas tomadas en noviembre del 2002

| Código | DBO5 (mg/l) | SS (mg/l) | SD (mg/l) | ST (mg/l) | Carbón Orgánico (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.66 | 8.70 | < 0.1 | 72.50 | 0.47 |
| 2 | 0.85 | 50.30 | 0.10 | 168.80 | 0.35 |
| 3 | 0.41 | 7.00 | < 0.1 | 96.20 | 0.27 |
| 4 | 0.70 | 11.00 | < 0.1 | 200.00 | 0.27 |
| 5 | 2.71 | 10.50 | 0.30 | 188.70 | 0.44 |
| 6 | 0.86 | 17.70 | < 0.1 | 202.50 | 0.71 |
| 7 | 0.45 | 5.60 | < 0.1 | 130.00 | 0.28 |
| 8 | 0.93 | 3.90 | < 0.1 | 118.80 | 0.53 |
| 9 | 0.70 | 5.20 | < 0.1 | 101.30 | 0.47 |
| 10 | 0.82 | 0.20 | < 0.1 | 67.50 | 0.09 |
| 11 | 0.40 | 4.70 | < 0.1 | 85.00 | 0.18 |
| 12 | 0.67 | 4.50 | < 0.1 | 81.30 | 0.47 |
| 13 | 0.37 | 8.40 | < 0.1 | 91.90 | 0.28 |
| 14 | 0.99 | 1.60 | < 0.1 | 90.00 | 0.53 |
| 15 | 1.35 | 17.70 | < 0.1 | 291.20 | 0.21 |
| 16 | 1.16 | 23.00 | < 0.1 | 165.00 | 0.35 |
| 17 | 0.88 | 27.20 | < 0.1 | 171.30 | 0.27 |
| 18 | 0.65 | 25.40 | < 0.1 | 167.50 | 0.27 |
| 19 | 0.95 | 16.60 | < 0.1 | 307.50 | 0.36 |
| 20 | 1.09 | 16.60 | < 0.1 | 337.50 | 0.44 |
| 21 | 1.23 | 19.90 | < 0.1 | 833.70 | 0.14 |
| 22 | 0.44 | 21.20 | < 0.1 | 1162.50 | 0.09 |
| 23 | 0.46 | 28.70 | < 0.1 | 2040.60 | 0.62 |
| 24 | 0.49 | 35.60 | < 0.1 | 4047.50 | 0.36 |
| 25 | 0.63 | 47.50 | < 0.1 | 4610.00 | 0.36 |
| 26 | 0.92 | 55.40 | < 0.1 | 6923.10 | 0.12 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Comparando los valores obtenidos con los estándares de calidad ambiental de la legislación ambiental ecuatoriana, se puede concluir que la muestra N° 6 de julio del 2002 y las muestras N° 23, 24, 25, 26 de noviembre del 2002, sobrepasan en el parámetro de sólidos totales en un promedio de 13.7% y 120.3% respectivamente. Los demás parámetros se encuentran bajo los límites permisibles para calidad de agua para uso agrícola, según la NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA.

Los pesticidas a ser analizados se los ha escogido basándose en  una investigación previamente realizada por Matamoros y Vanrolleghem, en las bananeras del norte de la Provincia de El Oro durante el año 2000, en cuyo trabajo se indican cuales son los pesticidas mas usados para el cultivo de banano. Como la mayor parte de la cuenca hidrográfica en estudio se encuentra en zonas bananeras se toma como guía dicha investigación para realizar los análisis de pesticidas los que pertenecen a la familia de los organoclorados, organofosforados, triazoles y carbamatos. El rastreo de la familia de los carbamatos no se la pudo realizar ya que en Ecuador no se realizan análisis para detectar este tipo de pesticidas. Los pesticidas que se analizaron se muestran en la Tabla 2.12, clasificados de acuerdo a su familia química.

Tabla 2.12. Pesticidas rastreados en los cauces de la cuenca del Río Chaguana, durante las 4 campañas de mustreo y sus límites permisibles.

| Familia | Pesticida analizado |
| --- | --- |
| Organoclorados Límite permisible para uso agrícola o de riego: Aguas: 200g/l Suelos: 100 g/Kg | Lindano Aldrin pp´ DDE pp´ DDD pp´ DDT op´ DDT Endosulfan Alfa Endosulfan Beta Endosulfan Sulfato Hexaclorobenceno Clorotalonil Clorpirifos Clortion |
| Oraganofosforados Límite permisible para uso agrícola o de riego: Aguas: 100g/l Suelos: No definidos | Cadusafos Dimetoato Terbufos Diazinon |
| Triazoles Límite permisible para uso agrícola o de riego: No definido | Propiconazole Tiabendazol Imazalil |

Los resultados que se obtuvieron de los análisis a las muestras de aguas y sedimentos de la cuenca en el Río Chaguana se los puede observar en las Tablas 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18.

Tabla 2.13. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana (noviembre – 2001)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |
| 1 | Alfa-Endosulfan | 0.009 |  | 20 | Hexaclorobenceno | 0.002 |
|  | Beta-Endosulfan | 0.009 |  |  | Imazalil | 0.032 |
| 2 | Beta-Endosulfan | 0.012 |  |  | Tiabendazol | 0.210 |
|  | Endosulfan Sulfato | 0.016 |  | 21 | op DDD | 0.038 |
| 3 | Beta-Endosulfan | 0.050 |  |  | Propiconazole | 0.250 |
|  | Endosulfan Sulfato | 0.013 |  |  | Diazinon | 0.166 |
| 6 | Beta-Endosulfan | 0.010 |  |  | Imazalil | 0.156 |
|  | Diazinon | 0.152 |  |  | Tiabendazol | 0.262 |
| 8 | Beta-Endosulfan | 0.011 |  | 22 | Hexaclorobenceno | 0.003 |
|  | Hexaclorobenceno | 0.002 |  | 23 | op DDD | 0.021 |
| 12 | op DDD | 0.020 |  |  | Clorpirifos | 0.021 |
|  | Tiabendazol | 0.306 |  |  | Propiconazole | 0.610 |
| 13 | Imazalil | 0.256 |  |  | Hexaclorobenceno | 0.002 |
|  | Tiabendazol | 0.306 |  |  | Imazalil | 0.952 |
| 14 | op DDD | 0.036 |  |  | Tiabendazol | 0.468 |
|  | Imazalil | 0.286 |  | 24 | op DDD | 0.029 |
|  | Tiabendazol | 0.326 |  |  | Propiconazole | 0.340 |
| 15 | op DDD | 0.036 |  |  | Imazalil | 0.535 |
|  | Imazalil | 0.274 |  |  | Tiabendazol | 0.399 |
|  | Tiabendazol | 0.304 |  | 25 | op DDD | 0.036 |
| 16 | Propiconazole | 0.340 |  |  | Clorpirifos | 0.013 |
|  | Hexaclorobenceno | 0.002 |  |  | Propiconazole | 0.670 |
|  | Imazalil | 0.356 |  |  | Hexaclorobenceno | 0.004 |
|  | Tiabendazol | 0.268 |  |  | Diazinon | 0.029 |
| 17 | Imazalil | 0.458 |  |  | Imazalil | 1.042 |
|  | Tiabendazol | 0.320 |  |  | Tiabendazol | 0.649 |
| 18 | Imazalil | 0.209 |  | 26 | op DDD | 0.041 |
|  | Tiabendazol | 0.260 |  |  | Propiconazole | 0.860 |
| 19 | op DDD | 0.037 |  |  | Hexaclorobenceno | 0.004 |
|  | Imazalil | 0.156 |  |  | Imazalil | 1.043 |
|  | Tiabendazol | 0.399 |  |  | Tiabendazol | 0.638 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.14. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana (marzo – 2002)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |
| 1 | Cadusafos | 0.059 |  | 10 | Dimetoato | 0.072 |
|  | Clorpirifos | trazas |  |  | Propiconazole | 0.176 |
| 2 | Diazinon | trazas |  | 11 | - | - |
|  | Clorpirifos | trazas |  | 12 | Clorpirifos | trazas |
| 3 | Diazinon | trazas |  | 13 | Dimetoato | 0.080 |
|  | Clorpirifos | 0.012 |  |  | Aldrin | 0.003 |
|  | Propiconazole | 0.164 |  |  | Clorpirifos | 0.015 |
| 4 | Diazinon | trazas |  | 14 | Dimetoato | 0.094 |
|  | Clorpirifos | 0.013 |  |  | Clorpirifos | trazas |
|  | Propiconazole | 0.144 |  | 15 | Clorpirifos | trazas |
| 5 | clorotalonil | 0.163 |  | 16 | Propiconazole | trazas |
|  | Propiconazole | trazas |  | 17 | - | - |
| 6 | Cadusafos | trazas |  | 18 | Clorpirifos | 0.012 |
|  | clorotalonil | 0.139 |  | 19 | Clorpirifos | trazas |
|  | Clorpirifos | trazas |  |  | Propiconazole | 0.165 |
|  | Propiconazole | trazas |  | 20 | Clorpirifos | 0.014 |
| 7 | Diazinon | 0.037 |  | 21 | Clorpirifos | trazas |
|  | clorotalonil | 0.044 |  | 22 | - | - |
|  | Clorpirifos | trazas |  | 23 | Dimetoato | 0.073 |
|  | Propiconazole | 0.158 |  |  | Clorpirifos | trazas |
| 8 | clorotalonil | 0.030 |  |  | Propiconazole | 0.160 |
|  | Clorpirifos | trazas |  | 24 | Clorpirifos | 0.012 |
|  | Propiconazole | trazas |  |  | Propiconazole | 0.187 |
| 9 | clorotalonil | 0.018 |  | 25 | Clorpirifos | 0.016 |
|  | Clorpirifos | trazas |  |  | Propiconazole | 0.210 |
|  | Propiconazole | 0.198 |  | 26 | Dimetoato | 0.072 |
| 10 | Dimetoato | 0.072 |  |  | Clorpirifos | trazas |
|  | Propiconazole | 0.176 |  |  | Propiconazole | 0.161 |

Nota: El símbolo “-“ significa que no se detectó pesticida alguno en la muestra.             Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.15. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de aguas de la cuenca del Río Chaguana (julio – 2002)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/L) (ppb) |
| 1 | Clorotalonil | trazas |  | 18 | Clorotalonil | trazas |
|  | Diazinon | 0.43 |  |  | op´ DDT | trazas |
| 2 | Clorotalonil | trazas |  | 19 | Propiconazole | 2.30 |
| 3 | Clorotalonil | trazas |  | 20 | Clorotalonil | trazas |
|  | Diazinon | 0.69 |  |  | Hexaclorobenceno | trazas |
|  | pp´ DDD | trazas |  |  | Endosulfan Beta | trazas |
| 4 | pp´ DDD | trazas |  |  | Endosulfan sulfato | trazas |
| 5 | Endosulfan Beta | trazas |  |  | Imazalil | 0.50 |
|  | pp´ DDD | trazas |  |  | Propiconazole | 2.10 |
|  | Endosulfan sulfato | trazas |  | 21 | Clorotalonil | 0.015 |
| 6 | Hexaclorobenceno | trazas |  |  | Propiconazole | 1.82 |
|  | Lindano | trazas |  | 22 | Clorotalonil | 0.96 |
|  | Propiconazole | trazas |  |  | Aldrin | trazas |
| 7 | Lindano | trazas |  |  | Endosulfan Alfa | trazas |
| 8 | - | - |  |  | Endosulfan Beta | trazas |
| 9 | clorotalonil | trazas |  |  | Clorpirifos | 0.23 |
|  | Endosulfan Alfa | trazas |  |  | Propiconazole | 1.52 |
|  | Endosulfan Beta | trazas |  |  | op´ DDT | trazas |
|  | Endosulfan sulfato | trazas |  |  | pp´ DDT | trazas |
|  | Diazinon | 2.40 |  | 23 | Dimetoato | 0.073 |
| 10 | Clorotalonil | trazas |  |  | Clorpirifos | trazas |
|  | Clorpirifos | trazas |  |  | Propiconazole | 0.16 |
|  | Diazinon | 0.47 |  | 24 | Clorotalonil | trazas |
| 11 | Clorpirifos | 0.13 |  |  | pp´ DDE | trazas |
|  | Propiconazole | 1.77 |  |  | Propiconazole | 1.44 |
| 12 | Clorotalonil | trazas |  | 25 | Clorotalonil | trazas |
|  | pp´ DDD | 0.02 |  |  | Dimetoato | trazas |
| 13 | Hexaclorobenceno | trazas |  |  | Cadusafos | trazas |
|  | Clorotalonil | trazas |  |  | Diazinon | 0.70 |
|  | Diazinon | 0.87 |  |  | Propiconazole | 1.27 |
| 14 | Clorotalonil | trazas |  | 26 | Clorotalonil | trazas |
|  | Clorpirifos | trazas |  |  | Clorpirifos | trazas |
|  | Hexaclorobenceno | trazas |  |  | Lindano | trazas |
|  | Diazinon | 0.69 |  |  | Hexaclorobenceno | trazas |
| 15 | Clorotalonil | trazas |  |  | Cadusafos | trazas |
| 16 | Clorotalonil | trazas |  |  | Propiconazole | trazas |
| 17 | Clorotalonil | trazas |  |  | Diazinon | 0.60 |
|  | Hexaclorobenceno | trazas |  |  |  |  |
|  | pp´ DDE | trazas |  |  |  |  |

Nota: El símbolo “-“ significa que no se detectó pesticida alguno en la muestra.             Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Comparando estos resultados con los límites permisibles para calidad de aguas, presentados en el TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SUPLEMENTARIO para el Ecuador, dictados en diciembre del 2002, se puede inferir que ninguna muestra sobrepasa el límite permisible de  10 g/lt de concentración total de pesticidas para una muestra de agua.

Tabla 2.16. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de sedimentos de la cuenca del Río Chaguana (noviembre – 2001)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |
| 15 | pp' DDD | 5.30 |  | 26 | pp' DDD | 2.70 |
| 23 | pp' DDD | 0.88 |  |  | pp' DDE | 0.95 |
|  | pp' DDE | 0.50 |  |  | op DDD | 0.92 |
|  |  |  |  |  | Linado | 0.70 |

Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.17. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de sedimentos de la cuenca del Río Chagua (marzo – 2002)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |
| 2 | Propiconazole | 11.95 |  | 20 | pp' DDE | 0.22 |
| 6 | - | - |  |  | pp' DDD | trazas |
| 13 | pp' DDE | 0.38 |  | 23 | Clorotalonil | 0.86 |
|  | pp' DDD | 0.53 |  |  | Clorpiritos | 1.00 |
| 16 16 | Clorotalonil | trazas |  |  | pp´ DDE | 0.23 |
|  | Clorpiritos | 3.24 |  |  | pp´ DDD | trazas |
|  | pp' DDE | 0.42 |  |  | Endosulfan Sulfato | trazas |
|  | pp' DDD | trazas |  |  | Propiconazole | 10.80 |
|  | Endosulfan Sulfato | trazas |  | 25 | pp´ DDE | 0.21 |
|  | Propiconazole | 22.12 |  |  | pp´ DDD | trazas |
| 18 | Clorpiritos | trazas |  |  | Propiconazole | 8.02 |
|  | pp' DDE | 0.22 |  | 26 | Cadusafos | 1.37 |
|  | pp' DDD | trazas |  |  | Endosulfan Sulfato | 0.76 |
|  | Endosulfan Sulfato | 1.21 |  |  | Propiconazole | 8.67 |
|  | Propiconazole | 8.93 |  |  |  |  |

Nota: El símbolo “-“ significa que no se detectó pesticida alguno en la muestra.             Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Tabla 2.18. Resultados de del análisis de pesticidas en las muestras de sedimentos de la cuenca del Río Chagua (julio – 2002)

| Código | ##### Plaguicidas | #### Concentración |  | Código | #### Plaguicidas | Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |  | Muestra | Cuantificados | (g/Kg) (ppb) |
| 5 | - | - |  | 17 | Lindano | trazas |
| 7 | Lindano | trazas |  | 18 | Lindano | trazas |
|  | Clorotalonil | trazas |  |  | pp´ DDE | trazas |
| 10 | Lindano | trazas |  |  | pp´ DDT | trazas |
|  | Endosulfan Alfa | trazas |  | 20 | Clorotalonil | trazas |
| 11 | Endosulfan Alfa | trazas |  |  | Endosulfan Alfa | trazas |
|  | pp´ DDE | trazas |  |  | Endosulfan Beta | trazas |
| 16 | Lindano | trazas |  | 23 | Endosulfan Alfa | trazas |
|  | Diazinon | 67.0 |  |  | pp' DDE | trazas |

Nota: El símbolo “-“ significa que no se detectó pesticida alguno en la muestra.             Fuente: Componente 4, Proyecto VLIR - ESPOL

Mostrando que ningún parámetro sobrepasa los limites permisibles en el TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SUPLEMENTARIO el cual establece que la concentración total de pesticidas en una muestra de  suelo no debe sobrepasar de 10 g/Kg.