PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL TIPO DE SUELOS DE LA CUENCA DEL RÍO CHAGUANA

El procesamiento de la información del tipo de suelos de la cuenca del Río Chaguana se esquematiza en el siguiente organigrama:

CAMPAÑA DE MUESTREO DE SUELO

ENSAYO DE SUELO (LABORATIRO- FICT)

% de materia orgánica

Esfuerzo a la compresión simple

% de humedad

Densidad

ENSAYO DE PESTICIDAS

(LABORATORIO-C.E.A)

BASE DE DATOS DE PESTICIDAS

BASE DE DATOS CARTOGRAFICA DE SUELOS PARA LA CUENCA HIDROGRAFICA

MAPA DE SUELO

% de

limo

% de arena

% de arcilla

El tipo de suelos de la cuenca, la textura y el porcentaje que ocupan en la cuenca cada uno de ellos se detalla a continuación:

|  | % DE AREA | TEXTURA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,49 | ARENA |
| 2 | 39,83 | FRANCO |
| 3 | 12,99 | FRANCO LIMOSO |
| 4 | 30,36 | FRANCO ARENOSO |
| 5 | 0,99 | ARCILLA |
| 6 | 9,60 | FRANCO ARCILLOSO |
| 7 | 2,39 | FRANCO ARCILLO ARENOSO |
| 8 | 2,12 | ARENO FRANCO |
| 9 | 0,23 | ARCILLA LIMOSA |

Para el procesamiento de la información del tipo de suelos de la cuenca  fue necesario crear una base de datos de suelo que representara de mejor manera los diferentes tipos de suelos presentes en la cuenca y que permitieran aprovechar muchos de los datos generados en el Laboratorio de Suelos de la ESPOL a partir de las muestras recolectadas en la Campaña de Muestreo de Suelos; a continuación se detallan los datos de suelo introducidos en el SWAT:

| ID | % DE AREA | TEXTURA | SWAT NAME |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,49 | ARENA | ARENA |
| 2 | 39,83 | FRANCO | FRANCO |
| 3 | 12,99 | FRANCO LIMOSO | FRANCO LIMOSO |
| 4 | 30,36 | FRANCO ARENOSO | FRANCO ARENOSO |
| 5 | 0,99 | ARCILLA | ARCILLA |
| 6 | 9,60 | FRANCO ARCILLOSO | FRANCO ARCILLOSO |
| 7 | 2,39 | FRANCO ARCILLO ARENOSO | FRANCO ARCILLO ARENO. |
| 8 | 2,12 | ARENO FRANCO | ARENO FRANCO |
| 9 | 0,23 | ARCILLA LIMOSA | ARCILLA LIMOSA |

DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE SUELOS  EN LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHAGUANA

|  | Área [ha] | % en la cuenca |
| --- | --- | --- |
| SUBCUENCA # 1 | 1.861,65 | 5,78 |

| SUELO | Área [ha] | % en la cuenca | % en la subcuenca |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCILLA |  |  |  |
| FRANCO LIMOSO | 134,83 | 0,42 | 7,24 |
| FRANCO ARENOSO | 60,97 | 0,19 | 3,27 |
| FRANCO | 726,19 | 2,25 | 39,01 |
| FRANCO ARCILLOSO | 765,78 | 2,38 | 41,13 |
| ARENA | 4,87 | 0,02 | 0,26 |

|  | Área [ha] | % en la cuenca |
| --- | --- | --- |
| SUBCUENCA # 2 | 7.414,92 | 23,02 |

| SUELO |  | Área [ha] |  | % en la cuenca | % en la subcuenca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANCO LIMOSO |  | 2.188,35 |  | 6,79 | 29,51 |  |
| FRANCO ARENOSO |  | 217,17 |  | 0,67 | 2,93 |  |
| FRANCO |  | 4.687,11 |  | 14,55 | 63,21 |  |
| FRANCO ARCILLOSO |  | 296,10 |  | 0,92 | 3,99 |  |
| ARENA |  | 26,19 |  | 0,08 | 0,35 |  |
|  | Área [ha] |  | % en la cuenca |  |  |  |
| SUBCUENCA # 3 | 1.134,45 |  | 3,52 |  |  |  |

| SUELO | Área [ha] | % en la cuenca | % en la subcuenca |
| --- | --- | --- | --- |
| FRANCO LIMOSO |  |  |  |
| FRANCO ARENOSO | 63,97 | 0,20 | 5,64 |
| FRANCO | 627,77 | 1,95 | 55,34 |

|  | Área [ha] | % en la cuenca |
| --- | --- | --- |
| SUBCUENCA # 4 | 5.498,55 | 17,07 |

| SUELO | Área [ha] | % en la cuenca | % en la subcuenca |
| --- | --- | --- | --- |
| F ARENO ARCILLOS |  |  |  |
| ARCILLA | 59,73 | 0,19 | 1,09 |
| FRANCO ARENOSO | 3.280,77 | 10,18 | 59,67 |
| FRANCO | 367,84 | 1,14 | 6,69 |
| FRANCO ARCILLOSO | 571,45 | 1,77 | 10,39 |
| ARENO FRANCO | 431,00 | 1,34 | 7,84 |
| ARENA | 287,30 | 0,89 | 5,23 |

|  | Área [ha] | % en la cuenca |
| --- | --- | --- |
| SUBCUENCA # 5 | 16.303,86 | 50,61 |

| SUELO | Área [ha] | % en la cuenca | % en la subcuenca |
| --- | --- | --- | --- |
| F ARENO ARCILLOS | 270,47 | 0,84 | 1,66 |
| ARCILLO LIMOSO | 75,63 | 0,23 | 0,46 |
| ARCILLA | 90,94 | 0,28 | 0,56 |
| FRANCO LIMOSO | 1.416,45 | 4,40 | 8,69 |
| FRANCO ARENOSO | 6.157,31 | 19,11 | 37,77 |
| FRANCO | 6.418,87 | 19,93 | 39,37 |
| FRANCO ARCILLOSO | 1.459,22 | 4,53 | 8,95 |
| ARENO FRANCO | 252,28 | 0,78 | 1,55 |
| ARENA | 162,70 | 0,51 | 1,00 |