R E P O R T E    D E   L A B O R A T O R I O

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS

## Certificado de Análisis

## No.

Fecha recepción muestra:

Fecha entrega resultados:

Solicitante:

Dirección:

Hora de muestreo:

Método de muestreo:

Sitio de muestreo:

Muestreo efectuado por:

| Parámetro | Unidad | Resultado |  | Norma TULAS | Norma RS RAOH | Método de Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  |  |  |
| Potencial de hidrogeno | U de pH | 7,03 | 6,86 | 5-9 | 5-9 | Standard Methods AWWA 1998 – Nº 4500 H B |
| Temperatura promedio | ºC | 28 | 26 | Máx. 40 | ------- | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 2550 B |
| Conductividad eléctrica | S/cm | 496 | 491 | ------- | <2500 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 2110 B |
| Sólidos totales | mg/l | 237,5 | 235,1 | Máx. 1600 | <1700 | Standard Methods AWWA 1998 – Nº 2540 B |
| Sólidos suspendidos | mg/l | 0,5 | 0,1 | Máx. 220 | ------- | Standard Methods AWWA 1998 – Nº 2540 D |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) | mg O2/l | 300 | 11 | Máx. 250 | ------- | Standard Methods AWWA 1998 – Nº 2510 B |
| Demanda química de oxígeno (DQO) | mg O2/l | 1895 | 64 | Máx. 500 | <120 | Standard Methods AWWA 1998 – Nº 2520 D |
| Hidrocarburos totales de Petróleo | mg/l | 157 | ND | Máx. 20 | <20 | EPA 418.1 1998 (SGT-HEM) |
| Fenoles | mg/l | 0,31 | ND | ------- | <0,15 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 5530 D |
| Cobre | mg/l | 0,005 | 0,007 | Máx. 1,0 | ------ | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Cu -B |
| Níquel | mg/l | 0,02 | 0,01 | Máx . 2,0 | ------ | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Ni -B |
| Cadmio | mg/l | ND | ND | Máx. 0,02 | ------ | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Cd -B |
| Bario | mg/l | ND | ND | Máx. 5,0 | <5,0 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Ba-B |
| Cromo total | mg/l | ND | ND | Máx. 0,5 | <0,5 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Cr-B |
| Plomo | mg/l | ND | ND | Máx. 0,5 | <0,5 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Pb-B |
| Vanadio | mg/l | ND | ND | Máx. 5 | <1,0 | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-V-B |
| Zinc | mg/l | 0,1 | 0,07 | Máx. 10,0 | ------ | Standard Methods AWWA 1998 –Nº 3500-Zn -B |
| Aceites y grasas | mg/l | 1389 | 4 | Máx. 100 | ----- | Standard Methods AWWA 1998 –Nº5520 D |
| Caudal | m3/h | 0,0116 | --- | ----- | ----- | ------ |

Observaciones.-

TULAS: Texto  Unificado  de  la  Legislación  Ambiental  Secundaria,  Decreto  Ejecutivo  No. 3399 del  28  de noviembre  del  2002,  R.O.  No. 725  del  16  de  diciembre  del  2002. Anexo 1, Libro VI, Tabla 1.

RS RAOH: Reglamento Sustitutivo al RAOH, Decreto ejecutivo 1215, R.O. No. 265 de febrero del 2001.

ND: No detectable

Responsable Técnico