Resultados de los análisis físico químicos de las muestras de agua

tomadas en el área de estudio

Muestra 1

Parámetros analizados:	           Límite

Máximo

permisible

| pH | 8.1 | 6.5-9.5 |
| --- | --- | --- |
| Soli. Tot. Dis. | 31020 |  |
| sólidos suspendidos | 17 | --------- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 2.99 | ---------- |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | 0.199 | 0.5 |
| Coliform. Tot. | 40 | n.d |
| Coliform. Fec. | 29 | 200 |

ICA = 94

En la muestra 1 se pudo detectar un ICA  de 94  por el cual nos indica como criterio general que el agua no esta contaminada.

Para abastecimiento público el agua  no requiere de purificación, pero es recomendable hervir el agua para beberla.

Para recreación  es aceptable para la práctica de  cualquier deporte como la natación principalmente

Para pesca y vida acuática es  aceptable para el desarrollo de cualquier tipo de especie que se quiera cultivar, como camarones.

Para uso Industrial y Agrícola su uso no es  restringido es decir que se la puede usar de forma libre sin que afecte los cultivos, así mismo no perjudica a la industria.

Muestra 2

Parámetros analizados:                                  Límite

Máximo

permisible

| pH | 8.1 | 6.5-9.5 |
| --- | --- | --- |
| Soli. Tot. Dis. | 30960 |  |
| sólidos suspendidos | 32 | --------- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 2.99 | ---------- |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | 0.199 | 0.5 |
| Coliform. Tot. | 40 | n.d |
| Coliform. Fec. | 29 | 200 |

ICA = 92

En la muestra 2 se detecto un ICA  de 93  por el cual nos indica como criterio general que el agua no esta contaminada.

Para abastecimiento público el agua   requiere de una ligera purificación

Para recreación  es aceptable para la práctica de  cualquier deporte

Para pesca y vida acuática es  aceptable para el desarrollo de cualquier tipo de especie.

Para uso Industrial y Agrícola su uso no es  restringido es decir que se la puede usar de forma libre sin que afecte los cultivos y se la puede utilizar de forma normal.

Muestra 3

Parámetros analizados:                                Límite

Máximo

permisible

| pH | 8.1 | 6.5-9.5 |
| --- | --- | --- |
| Soli. Tot. Dis. | 31020 |  |
| sólidos suspendidos | 7 | --------- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 2.99 | ---------- |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | 0.199 | 0.5 |
| Coliform. Tot. | 930 | n.d |
| Coliform. Fec. | 40 | 200 |

ICA = 86

En la muestra 3 se pudo detectar un ICA  de 86  por el cual nos indica como criterio general que el agua no esta contaminada.

Para abastecimiento público el agua  no requiere de purificación

Para recreación  es aceptable para la práctica de  cualquier deporte

Para pesca y vida acuática es  aceptable para el desarrollo de cualquier tipo de especie que se quiera cultivar

Para uso Industrial y Agrícola su uso no es  restringido es decir que se la puede usar de forma libre sin que afecte los cultivos sin embargo necesita de una ligera purificación

Muestra 4

Parámetros analizados: :                               Límite

Máximo

permisible

| pH | 8.1 | 6.5-9.5 |
| --- | --- | --- |
| Soli. Tot. Dis. | 31020 |  |
| sólidos suspendidos | 37 | --------- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 2.99 | ---------- |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | 0.199 | 0.5 |
| Coliform. Tot. | 29 | n.d |
| Coliform. Fec. | 29 | 200 |

ICA = 92

En la muestra 4 se pudo detectar un ICA  de 92  por el cual nos indica como criterio general que el agua no esta contaminada.

Para abastecimiento público el agua  requiere de una ligera purificación

Para recreación  es aceptable para la práctica de  cualquier deporte

Para pesca y vida acuática es  aceptable para el desarrollo de cualquier tipo de especie que se quiera cultivar

Para uso Industrial y Agrícola su uso no es  restringido es decir que se la puede usar de forma libre sin que afecte los cultivos, así mismo no perjudica a la industria

Muestra 5  2R

Parámetros analizados:                                  Límite

Máximo

permisible

| pH | 8.1 | 6.5-9.5 |
| --- | --- | --- |
| Soli. Tot. Dis. | 30960 |  |
| sólidos suspendidos | 19 | --------- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 2.99 | ---------- |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | 0.199 | 0.5 |
| Coliform. Tot. | 29 | n.d |
| Coliform. Fec. | 29 | 200 |

ICA = 94

En la muestra 5 se pudo detectar un ICA  de 86  por el cual nos indica como criterio general que el agua no esta contaminada.

Para abastecimiento público el agua  no requiere de purificación

Para recreación  es aceptable para la práctica de  cualquier deporte

Para pesca y vida acuática es  aceptable para el desarrollo de cualquier tipo de especie que se quiera cultivar

Para uso Industrial y Agrícola su uso no es  restringido es decir que se la puede usar de forma libre sin que afecte los cultivos, así mismo no perjudica a la industria

Conclusión

En conclusión las seis muestras analizadas tienen un Alto Índice de Calidad, por lo cual están actas para cualquier tipo de uso, como es abastecimiento publico que es la manera como llega el agua a los diferentes sitios, para recreación es aceptable para cualquier deporte, para vida acuática y pesca no hay restricción para su uso y para uso industrial y agrícola en ciertos casos necesita de una purificación ligera para su uso