ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar

Primera Evaluación I Término 2009

Curso:   Contaminación (FMAR-01818)

Nombre del Alumno (a):_______________________ Fecha:_______________

Cada pregunta tiene su puntuación entre paréntesis. El 20% de la calificación está basada en las tareas y participación en clase. Otro 20% se asigna al proyecto de investigación, dando un total consolidado de 100 puntos.

- ¿Explique cómo se vincula el estudio de la atmósfera y meteorología con los procesos de contaminación del aire? (5ptos)

- Describa en qué consisten y cuándo se usan los modelos de dispersión de aire denominados: gaussiano, numérico, estadístico y físico. (5ptos)

- Detalle si en el Ecuador hay control de la radiación solar ultravioleta (UV), y cómo afecta al ser humano? Tarea 2. (5ptos)

- Explique si existe o no alguna relación entre la permanencia de una molécula de agua en el ciclo hidrológico y los procesos de contaminación ambiental. (5ptos)

- Explique la interpretación del gráfico adjunto en el contexto de efectos globales de contaminación ambiental. ¿Cómo influye en el nivel del mar?(5ptos)

- Describa el significado de: Emisión, Inmisión, Norma de calidad de Aire, Norma de Emisión. (5ptos)

- Se ha estimado que un botadero municipal de desechos emite humo a nivel del terreno con 3,70 g/s de oxido de nitrógeno (NO x), por las noches con una cobertura de nubes bajas de 4/8. (5ptos)

a)	¿Cual es la concentración de óxidos de nitrógeno, en un promedio de 10 minutos de muestreo, a 3 Km de distancia en la dirección del viento en una noche nublada con velocidad superficial del viento de 7 m/s?

Verifique si esta concentración está dentro de los valores permisibles establecidos en las normas ambientales (1 ug /m3 anualmente).

b)	Calcule y grafique las curvas de concentración de contaminantes a 1Km, de distancia en la dirección del viento, y a 100 m de distancia a ambos lados del eje x.

- El gas que se libera de un automóvil por el tubo de escape contiene 1.65 volúmenes de CO. ¿Cuál es la concentración de CO expresado en m g/m3 a 0°C y 1 atm de presión? (5ptos)

Conversión de unidades: Relación entre mg/m3, ppm, y volumen (%):

mg/ m3  =  ppm ´ peso molecular ´ 1000/24.5  (a 25°C y 1 atm de presión)

mg/ m3  =  ppm ´ peso molecular ´ 1000/22.41 (a 0°C y 1 atm de presión)

1 % volumen = 104 ppm

## La concentración de ozono es 150 g/m3 en una estación urbana de monitoreo.  Determinar si esta concentración excede el valor permitido encontrado en las normas de calidad del aire. El valor de la norma está expresado en ppm: 0.06125 (tiempo muestreo 8h)

- ¿Por qué se hizo el Tratado de Kyoto?  Tarea 1.	(5ptos)

- ¿Cómo se determina el índice de calidad del aire? Explique para qué se usa. Tarea 3. (5ptos)

- Calcular la descarga de HC procedente de una población de 1.7 millones de habitantes considerando que:

## Un total de 245.000 vehículos recorren al año 15.000 Km. cada uno emitiendo 1 g/Km.

## El consumo per cápita de pinturas sintéticas es 2 litros/año con contenido en HC de 1Kg./litro

## El consumo per cápita de HC procedentes de disolventes de limpieza es de 1Kg/año.

Información general de soporte.

Clasificaciones de estabilidad de la atmósfera (Pasquill-Gifford)

Formulación: