|  |  | CÓDIGO |
| --- | --- | --- |
| MATERIA | PROCESOS ESTUARINOS | (FMAR- 02634) |
| LABORATORIO |  |  |
| NOMBRE DE LA PRÁCTICA | PRACTICA 4: EJERCICIOS SOBRE SIGNOS Y TIPOS DE CIRCULACIÓN |  |

OBJETIVOS GENERALES:

1.	Aprender a reconocer el signo de dirección y circulación de un estuario típico, de 				acuerdo a la simbología propuesta en clase.

2.	Establecer el tipo de definición de estuario que se aplica a diferentes casos.

3.	Determinar los parámetros asociados con la cantidad de energía (en una onda de la 			marea) disponible para mezclar el agua.

EQUIPOS Y MATERIALES:

	Computadora con lenguaje Excel y Word o similar

	Atlas mundial

	Notas de clase

	Acceso al servicio de internet

PROCEDIMIENTO:

Concentración de Sales: La concentración de sales, C w, i es la medida de la cantidad (en gramos) de sal, i en un litro de agua tipo W. Para una descripción completa de los componentes menores, necesitamos usar todas las concentraciones de todas las sales, o sea, la salinidad, S. en este caso solamente S M (C M, S) y S D (C D, S) son mayores de cero.

Tasa de flujo de agua: La tasa de flujo K, es la medida instantánea de la cantidad de agua (volumen o masa) de agua (y las sales que las contiene) por unidad tiempo. (m3 / s)

Tasa de materia sin flujo de agua: La tasa de materia sin flujo de agua, G w,i es la tasa en que los componentes entran al estuario en condiciones de límite o de acción bioquímica o radioactiva. Las unidades de esta tasa son gramos dividido por tiempo y son iguales a estas que resultan de K w, C w,i la tasa de flujo de agua de tipo W por la concentración del componente (gr. /s.)

K R  = Tasa de flujo del río. C R, i X; SR = 0

K M = Tasa de flujo de agua del mar, generalmente en la capa inferior. C M, i; S M

K D  = Tasa de flujo de agua del mar, generalmente en la capa superficial.

K E  = Tasa de evaporación del estuario. C E, i; S E =0, generalmente K E está dada por (K´E A) donde K´ E es igual a la tasa de evaporación en cm./año (cm3 /cm2 año) y A es el área del estuario (cm2). K E = E.

K P = Tasa de precipitación del estuario. C P, i ; SP = 0 también, generalmente está dada como (K´P  A) donde A es el área y K´P es un cm./año (cm3/cm2 año). KP = P

K T  = Tasa de disminución del volumen del estuario por acción de la marea. KT = 0

G G  = Tasa del gas que entra al estuario

G F   = Tasa de componentes del fondo que entra al estuario

G N  = Tasa de los componentes que se forman por acción bioquímica o radioactiva. Esta tasa es cero para los componentes conservativos

Procedimiento

Tomado como base los fundamentos teóricos, aplicar la nomenclatura discutida en clase y resolver los siguientes ejercicios:

- Llene la tabla de abajo con los siguientes símbolos:

| + = positiva | - = negativa | 0 = ni positiva ni negativa | ± = positiva, negativa o ninguna |
| --- | --- | --- | --- |

CASO 1. La temperatura TD es mayor que  TM – Normal.

|  |  |  | CIRCULACIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | SD>SM | D>=<M |  |  |
| b. | SD=SM | D<M |  |  |
| c. | SD<SM | D<M |  |  |

CASO 2. La temperatura TD es igual a TM – temperatura normal.

|  |  |  | CIRCULACIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | SD>SM | D>M |  |  |
| b. | SD=SM | D<M |  |  |
| c. | SD<SM | D<M |  |  |

CASO 3. La temperatura TD es menor que TM (a veces si el aire es más frío que el agua).

|  |  |  | CIRCULACIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | SD>SM | D>M |  |  |
| b. | SD=SM | D>M |  |  |
| c. | SD<SM | D>=<M |  |  |

- ¿Son las siguientes extensiones de agua, estuarios por la definición general (G), por la usual (U), o por las dos (D)?

Casos reales:

- El Mar Negro

- El Mar Mediterráneo

- El Océano Pacífico

- El Océano Atlántico

- El Océano Índio Norte

- El Golfo de Guayaquil

- El Estero del Muerto en Junio 1976

- Región de tres capas (parte de Cheasapake Bay EE.UU.)

Casos hipotéticos:

- Estero Muerto en noviembre

- Estero Salado en noviembre

- ¿Las siguientes cuencas son estuarios por la definición usual, por la general o por las dos? ¿Es la circulación positiva, negativa o puede ser uno u otro, pero no hay suficiente información para saber? ¿Cuáles son las direcciones de flujo en las cuencas C y D?

- La cantidad de energía (en una onda de la marea) disponible para mezclar el agua depende de:

- Anchura de la desembocadura

- Profundidad de la desembocadura

- Anchura de la cabecera

- Profundidad de la cabecera

- Altura de la marea

Bibliografía

-	Chang, J.V., 2003, Notas de Clase del Curso Procesos Estuarinos, FIMCM-ESPOL.

-	Holden, R., 1978, “Procesos Estuarinos”, ESPOL.

RESULTADOS:

Los resultados serán presentados en un reporte de manera impresa y en formato digital, describiendo las características solicitadas. Se deberá diseñar un formato para estandarizar la información recolectada, con tablas, figuras, mapas. Se deberán incluir conclusiones y recomendaciones.