IV.- 	CARACTERIZACION DEL MACIZO ROCOSO

Foto 5: Macizo Rocoso

4.1 DATOS DE CAMPO

Tipo de roca: Basalto

### Se encontraron 3 familias de discontinuidades

1.-  Primera Familia

Rumbo:  						N 45 W

Buzamiento: 						26 SW

Numero de Diacalas en 1m:			12

Separación de  la diaclasa:				0.5 mm.

Drenaje: 					            Seco

Relleno: 					            Carbonatos

Estado de la Diaclasa: 				ondulada, oxidada con relleno

2.-   Segunda Familia

#### Rumbo: 						 N 71 W

Buzamiento: 						70  NE

Número de diaclasas en  1 m: 		 	9

Separación de  la diaclasa: 			0.5 mm.

Drenaje: 						Seco

Relleno: 						Sin relleno

Estado de la diaclasa:				rugosa

Foto 6: medición de rumbo y buzamiento

3.-    Tercera  Familia

Rumbo:  						 N 24  W

Buzamiento: 						 68 SE

Numero de diaclasas en  1m:			 7

Separación de  la diaclasa: 			 0.5 mm.

Drenaje: 						 Seco

# Relleno:					             Sin relleno

##### Estado de la diaclasa:			           	 	 rugosa

4.-	Talud

Rumbo:  						N 47 E

Buzamiento: 						77 NW

Foto 7: Medición de discontinuidades

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO

4.2.1	 Determinación de la resistencia a la Compresión

##### 180 Mpa

4.2.2	 Determinación del RQD

Como no se pudieron obtener testigos de perforación se ha calculado el indice de calidad de la roca por medio de la formula de Palstrom:

RQD = 115 - 3.3 *Jv

Jv = número de discontinuidades por metro cúbico

Primera Familia ( discont. / metro):  		12

Segunda Familia (discont. /  metro):	 	9

Tercera  Familia (discont. /  metro): 		7

Jv =   28  discontinuidades / metro cúbico

RQD(%) = 115 - 3.3 *28

RQD(%) = 22.6

4.3.  VALORIZACION

Esta sección esta compuesta por tipos de rocas Basaltos y Granitos separadas por una discontinuidad rellena de arcilla.

TABLAS DE VALORACION

Roca Basalto

| PARAMETROS | Valor | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la compresión (MPa) | 150-200 | 12 |
| RQD(%) | 22.6 | 3 |
| Espacio fracturas principales(mm) | 120 | 15 |
| Abertura de las diaclasas(mm) | 0,5 | 25 |
| Estado del agua | seco | 15 |
| Orientación de la Fractura | favorable | -2 |
| Valor RMR |  | 68 |

INDICE.doc

Diseño de Ademes en Minas

? E Hoek y E.T. Brown (1985), Excavaciones Subterráneas en Roca, 36-44.