EXAMEN PARCIAL DE ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES

Ing. Soldiamar Matamoros Encalada

Diciembre 10 de 2008

Nombre:

PARTE A: PREGUNTAS VARIAS (30 puntos)

- Una el registro de la máquina IAS con la descripción apropiada

| MBR | Almacena datos e instrucciones desde memoria |
| --- | --- |
| IBR | Guarda temporalmente la instrucción derecha |
| IR | Contiene la dirección de la siguiente instrucción del programa a ejecutarse |
| MAR | Guarda el residuo de la división |
| AC | Almacena el código de operación de la instrucción |
| MQ | Contiene la dirección de la celda de memoria con la que se realizará una operación |
| PC | Guarda los LSB’s del resultado de la multiplicación |

- Escoja las memorias de semiconductor volátiles:

a) ROM

b) RAM

c) EEPROM

d) FLASH

e) EPROM

f) PROM

- El ______ es el registro de la ALU que almacena los datos e instrucciones que se leen o escriben en la memoria de la máquina IAS.

- De las cuatro funciones básicas del Computador ______________________________, _____________________________, _____________________, _________________________ la más importante según su criterio es? __________________________

PARTE B: PROBLEMAS

- Elabore un programa en lenguaje ensamblador de la máquina IAS que calcule los 50 primeros números pares consecutivos, comenzando por 2 y los almacene en posiciones consecutivas de memoria. (20 puntos)

- Un programa lee la palabra 101011001011 de una celda de memoria. Aplique el código de Hamming para indicar si hay error y corregirlo si fuese necesario. Tome en cuenta que M=8bits. (20 puntos)

- Para la palabra de datos: 0101000000111001.  Genere el código de comprobación, luego cambie el bit M4 por 0 y genere nuevamente el código de comprobación, y demuestre que hay un error en M4. (20 puntos)