EXAMEN DE MAQUINAS Y TRANSFORMADORES

1* EVALUACION  2  SEMESTRE 2009-2010

(3 DE DICIEMBRE DE 2009)

NOMBRE: ……….................................................

PARALELO: 02

1 TEMA: 	Indique  cuales son las pérdidas que se desarrollan en un transformador. Explique detalladamente las que usted defina, y el porque y como.

2.TEMA: Cuales son las condiciones electromecánicas que producen perdidas en un motor de corriente continua

3. TEMA: Mediante los  diagramas de flujo de potencia, de un transformador y de un motor de corriente continua, indique  la diferencia que existe entre ellos.

4. TEMA: Un motor stunt tiene una resistencia de armadura (Inducido) de 0,04 ohm., y una caída de tensión de 2,6 v. en las escobillas en forma constante. La corriente de la armadura a plena carga es de 13 amp. La placa de características del motor es: velocidad de 900 RPM y 230 voltios. Calcular la potencia de salida en el eje del motor en HP, si el torque de salida representa el 95% del torque interno desarrollado.

5. TEMA: Un motor shunt de 230 Vcc. , tiene una corriente del inducido de 6,0 Amp., en vacio    y funciona a 1200 RPM.  La resistencia del inducido es de 0,2 ohmios. Determinar la velocidad y el para electromagnético con una corriente de inducido de 37 Amp. Y el mismo flujo magnético.

6. TEMA: Un transformador de 3 KVA  230/115 v tiene una resistencia del primario R1= 0,3 Ohmios, y una resistencia del secundario R2= 0,05, una reactancia del primario X1= 0,8 Ohmios y una reactancia en el secundario de 0,1 Ohmios. La pérdida en el núcleo de 45 watt. Con carga nominal, las pérdidas en el cobre son de  85 watt. Encontrar:

- El porcentaje de regulación de voltaje para un factor de 0,9 de potencia retrazado

- Realice los diagramas equivalente y fasorial referido al primario y el diagrama equivalente solamente referido al secundario del transformador propuesto

Problemas tomados de:

Maquinas Eléctricas  Transformadores y controles

Autor Harold W. Gingrich

Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Capitulo: Maquinas de Corriente Continua

Autor   Fitzgerald-Higginbotham