FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION - ESPOL

PRIMERA EVALUACION DE COMUNICACIONES ANALOGICAS – Dic/2009

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………..Par:................

Problema (35 pts): Se aplica la señal AM x(t) = 3 [2 + Am (cos 200πt + cos400πt)] cos 10,000πt a la entrada del receptor mostrado en la figura. Asuma  que el BPF está centrado en fc=5000 Hz  y tiene un ancho de banda B1=300Hz, LPF tiene un ancho de banda B2 =200 Hz y que existe un capacitor de bloqueo DC a la salida del LPF.

Determine:

- Dibuje el espectro de doble lado de la señal x(t)

- Cuál debe el valor de Am para que la señal a la salida del BPF tenga un índice de modulación del 75%.

- La señal y(t) a la salida del LPF y su potencia.

LPF

BPF

X

fc

-fc

1

1

x(t)

y(t)

4 cos10100πt

-B2          B2

B1

f

f

Problema (35pts): Asumiendo:

- El LPF tiene un ancho de banda igual al de m(t) y una ganancia de 1

- X(t)=Ac2m(t)coswct−Ac2m(t)senwct

- La potencia de m(t) es P

Determine:

- Y(t) si G=1

- El valor de G para que Y(t) tenga una potencia P

Problema (30pts): Un modulador FM tiene una salida:

Xc(t)=40cos2000πt+2πfd0tm(α)dα, donde

Asumiendo m(t)=10cos20πt, fd=5 Hz/V, determine:

- La desviación pico de fase

- La potencia de la componente centrada a fc+3fm

Si Xc(t) pasa por un multiplicador de frecuencia (fx2)

- Cual debe ser el valor de la amplitud de m(t) para tener la misma desviación pico de fase calculada en la parte a)

- Cuál es el ancho de banda de un filtro pasa banda que se debe colocar a la salida del modulador para que se transmita un máximo del 50% de la potencia total