FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS – SEGUNDA EVALUACIÓN

NOMBRE:								FECHA:

1.- Convierta las siguientes direcciones IP de notación decimal punteada a binario: (4 ptos.)

122.38.223.17:

38.166.153.20:

196.155.200.223:

205.50.128.161:

2.- Convierta los siguientes números binarios a notación decimal punteda: (4 ptos.)

10101100.00010000.11101101.10101011:

11000000.10101000.00000001.11111110:

10111101.00010001.11011011.00101001:

11110110.01110100.01100001.01010011:

3.- Para las redes mostradas, indique el rango de direcciones de hosts y la dirección broadcast de la red: (12 ptos)

| Red y máscara | Dirección broadcast | Rango de hosts (Primera IP -> Última IP) |
| --- | --- | --- |
| 172.0.0.0/8 |  |  |
| 172.1.16.0/20 |  |  |
| 192.168.1.0/24 |  |  |
| 10.128.64.0/18 |  |  |

4.- Dada la siguiente dirección IP de red: 168.32.0.0/12 y conociendo que se han tomado prestados 8 bits, encuentre: (9 ptos.)

| Cantidad de subredes: | _______ | Cantidad de hosts válidos por subred: | ________ | Máscara de subred: | _____________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rango de IP’s válidas en la subred No. 5: Desde:_________________Hasta: _________________

| Dirección de broadcast de la subred a la que pertenece el host 168.37.193.64: | _________________________________ |
| --- | --- |

A cuál subred pertenecen los siguientes hosts?:

| Host: 168.37.112.25 | Host: 168.59.175.63 | Host: 168.55.255.254 |
| --- | --- | --- |
| SR: | SR: | SR: |

5.- Para la topología mostrada en el diagrama, considerando que se asigna como dirección de red principal 172.30.0.0 /16 y considerando el número de hosts por subred mostrado, diseñe un esquema de direccionamiento VLSM que optimice el empleo de direcciones IP y muestre el resultado completando la tabla. (9 ptos.)

1025 Hosts

1025 Hosts

200 Hosts

200 Hosts

50 Hosts

50 Hosts

| RED | DIRECCIÓN DE RED | MÁSCARA DE SUBRED |
| --- | --- | --- |
| LAN1 HQ |  |  |
| LAN2 HQ |  |  |
| LAN1 BRANCH1 |  |  |
| LAN2 BRANCH1 |  |  |
| LAN1 BRANCH2 |  |  |
| LAN2 BRANCH2 |  |  |
| HQ – BRANCH1 |  |  |
| HQ – BRANCH2 |  |  |
| BRANCH1 – BRANCH2 |  |  |

NOTA: La asignación incorrecta de una dirección de red anula toda la fila correspondiente.

6.- Conteste las siguientes preguntas: (8 ptos.)

- Qué capas del modelo OSI incluye el standard 802.3?

- Qué protocolo es empleado para transmitir una trama si la dirección MAC destino no se conoce?:

- Cuáles son los parámetros de configuración del puerto serial en el computador para activar una conexión de consola:

- Cuál es el estándar de la EIA/TIA para las especificaciones de cableado de red UTP?: