ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA

Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

EXAMEN PARCIAL

# MECANICA DE MAQUINARIA I

TERMINO: II TERMINO 2009-2010

PROFESOR: ING. FEDERICO CAMACHO BRAUSENDORFF

ALUMNO:

PROBLEMA # 1    (30 puntos)

Para el Indexador de Viga Oscilante con Mecanismo de Recoger y Colocar:

- Realizar su esquema cinemático y determinar los Grados De Libertad.

- Para los dos Mecanismos de 4 Barras Articuladas que lo forman: Mediante Grashof determine el tipo de movimiento de cada uno. Adicionalmente determine el ángulo de transmisión para la posición indicada. ¿Existen puntos muertos, explique?

PROBLEMA # 2    (30 puntos)

En la figura se muestra un Mecanismo de Dirección Marino denominado CORREDERA DE RAPSON.    O2B es la caña del timón y AC es la varilla de mando. Si la velocidad constante de AC es de 250  mm/min hacia la izquierda, determínese la aceleración angular de la caña del timón, y la aceleración del punto B.