NOMBRE:…………………………………………………………………………….

FECHA:……………………………………………………………

ATENCION ESTUDIANTES

- El examen consta de dos problemas,  y una pregunta con respecto  al proyecto elaborado por su equipo de trabajo

- Puede utilizar apuntes de clase, tablas  y/o libros que usted considere necesarios

- El examen es estrictamente personal, esta prohibido prestar apuntes, borradores, calculadoras, tablas a su compañero.

- Tiene usted  dos horas  para desarrollar el examen.

- El examen tiene una valorizacion de 60 puntos

- Debe entregar las hojas que usó para los respectivos calculos

PARAMETROS  DE EVALUACION:

- Uso de las ecuaciones  en una forma de ordenada 35 % del valor del tema

- Gráficos, y  tablas correctamente identificados  35% del valor del tema

- Respuestas correctas,  30 % del valor del tema (5% de desviacion)

Bibliografia de los problemas planteados

Reservoir Enginnering Handbook,

Considere los datos de producción de  un pozo mostrados en la siguiente tabla

| Fecha | q(m3 std/d) |
| --- | --- |
| 01.01.1970 | 154.5 |
| 01.07.1970 | 85.9 |
| 01.01.1971 | 53.2 |
| 01.07.1971 | 36.4 |
| 01.01.1972 | 26.2 |
| 01.07.1972 | 19.9 |
| 01.01.1973 | 15.6 |
| 01.07.1973 | 12.6 |
| 01.01.1974 | 10.4 |
| 01.07.1974 | 8.8 |
| 01.01.1975 | 7.5 |
| 01.07.1975 | 6.4 |
| 01.01.1976 | 5.6 |

Determine:

- El tiempo adicional para el abandono del pozo, cuya qab = 1.5 m3 std/d

- El ∆NP que se obtendria de este pozo

- La tasa del pozo cuando faltan 2 años para su abandono

2.- El sistema acuifero-reservorio está caracterizado por los siguientes datos

|  | Reservorio | Acuifero |
| --- | --- | --- |
| Radio (pies) | 2000 | infinito |
| h,(pies) | 25 | 30 |
| cf (psi-1) | 0.7 x 10-6 | 0.8 x 10-6 |
| cw (psi-1) | 0.5 x 10-6 | 0.3 x 10-6 |
| µw,(cp) | 0.55 | 0.85 |
| K,(md) | 60 | 80 |
| ,% | 17 | 18 |

Si el ángulo es de 360, determine el influjo de agua como función del tiempo, usando los métodos de:

Carter- Tracy,y  Everdingen-Hurst

3.-Describa sobre el proyecto  realizado por su equipo de trabajo.