Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

Tercera Evaluación de Yacimientos II

Fecha: 18/02/2010

Nombre:

1.-  El histórico de presión en el contacto agua petróleo original de un reservorio es presentado en la tabla siguiente.  (30 puntos)

| t (dias) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (kgf/cm2) | 250 | 248 | 247 | 245 | 244 |

Otros datos disponibles son:

ro=800 m; re=6500 m; h=10 m; ø= 0,15; k= 50 md; μ= 1 cp; cf = 55 (kgf/cm2)-1; cw = 45 (kgf/cm2)-1

Calcular usando el método de Fetkovich el influjo acumulado de agua después de 400 días.

2.- El histórico de presión en el contacto agua petróleo de un sistema reservorio acuífero se presenta en la sgte. Tabla: (40 puntos)

| t (dias) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (kgf/cm2) | 247 | 246,5 | 245,4 | 244 | 243,1 | 241,8 |

Otros datos disponibles son:

h=20 m; ø= 0,10; k= 50 md; μ= 0,4 cp; cf = 59,7 (kgf/cm2)-1; cw = 50 (kgf/cm2)-1

ro=900 m; re=6300 m

Calcular usando el método de Leung (LIBP), el influjo acumulado de agua después de 500 días.

3.-Realice la demostración de la fórmula para calcular la tasa de producción., para un pozo con declinación exponencial (10 puntos)

4.- Responda las siguientes preguntas (20 puntos)

- Escriba la clasificación de los acuíferos de acuerdo a su geometría

- Escriba la clasificación de los acuíferos de acuerdo a su régimen de flujo

- ¿En qué ley se basa el modelo matemático de Schilthuis?

- Escriba la clasificación de los acuíferos de acuerdo al grado de mantenimiento de la presión

Bibliografía de los problemas: Ingeniería de reservorio-Adalberto Rosas