ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar

Primera Evaluación, II Término 2009

Materia:   Calidad de Agua (FMAR-01677)

Nombre del Alumno (a):_____________________________ Fecha: _______________

Nota:	Cada pregunta vale 5 puntos.  Esta evaluación escrita es sobre 60 puntos; además, 20 puntos se acreditan con el proyecto de investigación, y 20 puntos por tareas y participación en clase, dando un total sobre 100 puntos.

- realizadas en el laboratorio de calidad de agua, provenientes de 3 muestras de campo. Aplicando la metodología del índice de calidad de agua ICA, determine sus clasificaciones de contaminación de acuerdo con el cuadro que se adjunta. (5ptos)

Clasificación de ICA

| NO CONTAMINADO | 85-100 |
| --- | --- |
| ACEPTABLE | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO | 50-69 |
| CONTAMINADO | 30-49 |
| ALTAMENTE CONTAMINADO | 0-29 |

- Explique para qué sirve un disco Secchi, indique sus características e importancia.

- ¿Hay alguna relación entre el Ciclo Hidrológico del Agua con la potencial afectación de la calidad del agua superficial o subterránea?  Dibuje y describa el ciclo hidrológico.   (5 puntos)

- Indique sus principales conclusiones de los resultados de de los análisis de calidad de agua realizados en este curso en laboratorios de ESPOL. (5 puntos)

- Explique qué determina una norma de calidad ambiental? 	(5 puntos)

- Explique qué es el Índice de Calidad de Agua (ICA), para qué sirve, cuáles fueron sus etapas de desarrollo, beneficios o desventajas.	 (5 puntos)

- Explique el comportamiento del oxigeno disuelto y la DBO5 en un curso de agua sometido a una descarga de fondo similar al siguiente gráfico. ¿En qué condiciones es beneficioso para el ecosistema acuático?  ( 5puntos)

- ¿Qué son los indicadores e índices ambientales?  Explique.	(5 puntos)

- ¿Cuáles son los factores físicos que afectan la calidad del agua? (5 puntos)

- Explique el comportamiento del oxígeno disuelto en el agua versus temperatura y salinidad.  Haga un gráfico descriptivo. 	(5 puntos)

- Indique la importancia del pH para la producción de especies bioacuáticas; qué significa que tenga una escala logarítmica?	              	(5 puntos)

- Determinar la DBO de 1 día y la DBO última de la primera fase para un agua residual cuya DBO a los 5 días a 20 oC es de 185 mg/l.  La constante de la reacción k (base e) = 0.20 d -1. Explique los resultados.   (5 puntos)

Recuerde la fórmula : d Lt / dt = - k L t ;      L t = L(e – k t) ;

La cantidad eliminada en el instante t es:

Y1 = L – Lt = L (1 – e – k t);   Y5 = L – L 5 = L [1 – e– 5 k]

Donde: L t = concentración remanente de materia orgánica o DBO, en el agua para un tiempo t, expresada en mg/l; t = tiempo, en días (d); K = constante de reacción, d -1