ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar

Primera Evaluación.  II Término 2009

Curso:   Modelaje Ambiental

Nombre del Alumno (a):_______________________ Fecha:_______________

Cada pregunta vale 6 puntos.  Esta evaluación escrita es sobre 60 puntos; 20 puntos se acreditan con el proyecto de investigación, y 20 puntos corresponden a tareas pre-asignadas, dando un total sobre 100 puntos.

- Del modelo individual asignado en clases, explique ¿Qué hace, cuáles son los beneficios y limitaciones más importantes? 				(6ptos).

- Explique las principales razones por las cuales se usan modelos de calidad de agua superficiales. 								(6ptos)

3.	¿Cómo se determina la pendiente de la superficie de un río?		(6ptos)

4.	Explique qué es una cuenca hidrográfica, y un área de drenaje. 		(6ptos)

5. ¿Qué métodos hay para calcular la lluvia media en una cuenca?  		(6ptos)

6. Establezca en qué consisten los modelos de la zona de mezcla, de oxígeno disuelto, y modelos para descargas térmicas.						(6ptos)

7.	¿Qué factores afectan el volumen y la velocidad de un río o canal? 	(6ptos)

8. ¿Cuáles son los métodos para estimación de caudales? Explique	(5ptos)

9. ¿Cuándo se utilizan modelos bidimensionales?				(6ptos)

10. En la sección transversal del un río recto y limpio, con ancho 50 m, profundidad promedio 1.6m y pendiente 0.0005; calcule la descarga, la velocidad promedio del agua, la velocidad de fricción y el coeficiente de dispersión.		(6ptos)

Recuerde la ecuación de Manning: Q = n-1 AR 2/3 S ½; asuma n = 0.030; R = A / p;

Velocidad, v = C v* g -1/2; Coeficiente de dispersión, D = α v* d