EXAMEN DE RECUBRIMIENTOS

DICIEMBRE 2 DEL 2009.

NOMBRE:

1.- Indique tres equipos para medición de la viscosidad en pinturas. (2 puntos)

2.-Cuándo se indica que una pintura tiene un comportamiento tixotrópico?  (3 puntos)

3.-Complete   (10 puntos)

- Un picnómetro es un aparato utilizado para determinar _____________________

- La resistencia de una pintura a modificar sus propiedades durante el envasado se denomina ______________

- La prevención de la floculación no controlada de las partículas de pigmento se denomina _____________________

- El contenido de pigmentos en una pintura es ____________________________________

- La copa Ford 4 es un aparato utilizado para medir viscosidad en pinturas ___________________________

- Las funciones principales de una pintura son _____________ y decorar superficies sobre las cuales son aplicadas

- Un aditivo dispersante impide la floculación de las partículas de pigmento influyendo sobre la ________________________ o por ____________________________

- Las pinturas alquídicas secan por reacción química entre __________________ y el __________________________________

4.- Calcular:  (15 puntos)

Se desea aplicar un esquema de pintura sobre 10 planchas metálicas que miden 10 m de largo por 8 m de ancho cada una.

El esquema consiste de 3 capas de pintura, un primer una capa intermedia epóxica y una capa de acabado de poliuretano.

Características:

Primer:

% Sólidos por volumen =  50%

Espesor recomendado=    75 micras

Capa epóxica intermedia:

% Sólidos por volumen  =  75%

Espesor recomendado=    200 micras

Capa de acabado poliuretano

% Sólidos por volumen=  60%

Espesor recomendado=   125 micras.

Determinar cantidad en litros de cada pintura necesaria para completar  el esquema.

5.-  Indique tres tipos de usos  para los solventes o mezclas de ellos. (2 puntos)

6.- De una definición de solventes (5 puntos)

7.-Indique 5 características físicas que pueden ser utilizadas para clasificar los solventes (3 puntos)

8.- Qué características debe tener un solvente usado en un proceso de extracción?  (3 puntos)

9.- Qué características debe tener un solvente utilizado en reacciones químicas? (2 puntos)

10.- Explique:  (5 puntos)

Seco al tacto:

Seco al polvo:

Secado total:

11.-  Qué es el fenómeno de coalescencia?  (5 puntos)

12.- Calcular (10 puntos)

| LS-1002 | cantd/gal | consumo de resina | densidad | volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2 (1) | 0.300 |  | 4.000 |  |
| TiO2 (2) | 0.300 |  | 4.000 |  |
| C-305 | 0.200 |  | 2.600 |  |
| C-301 | 0.500 |  | 2.600 |  |
| C-311 | 0.800 |  | 2.620 |  |
| Y-1525 | 0.000 |  | 4.000 |  |

| TiO2 (1) | 2 | gr | 1.4 | ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2 (2) | 1.5 | gr | 1.1 | ml |
| C-305 | 1 | gr | 1 | ml |
| C-301 | 1 | gr | 0.6 | ml |
| C-329 | 1 | gr | 0.3 | ml |
| Y-1525 | 1 | gr | 2 | ml |
| C-306 | 1 | gr | 1.8 | ml |
| C-311 | 1 | gr | 0.5 | ml |
| C-300 | 1 | gr | 0.3 | ml |

13.-  Indique C = convertible o NC = No convertible para las siguientes pinturas (5 puntos)

Acrílica

Epóxica

Caucho clorado

Poliester

Poliuretano

14.-  Mencione 5 características de las pinturas de poliuretano. (5 puntos)