EXAMEN DE TECNOLOGIA QUIMICA INDUSTRIAL

DICIEMBRE 4 DEL 2009.

NOMBRE:

1.- Indique los diferentes tipos de diagramas de procesos empleados .  (3 puntos)

2.- Que información contiene un PFD? (5 puntos)

3.- Qué es un P&ID? (2 puntos)

4.- Grafique los siguientes símbolos: (10 puntos)

a)  Horno rotatorio.			B) Columna empacada                           C) Colector de polvo

d)   Ciclón                                                    d) Contenedor de gases                         E) Turbina

F)  Motor                                          g)  Silo                            h) Secador                i) Torre de enfriamiento

3.- REPRESENTAR: (10 puntos)

a.- Una corriente de amoniaco líquido saturado a 10 ºC accede a un evaporador , donde se procede a su vaporización sin sobrecalentamiento.

Posteriormente un compresor lleva su presión hasta 27.2 atm, se expande en una válvula de estrangulación hasta 17 atm y se enfría en contracorriente

con la alimentación (que vaporiza).

b.- El azufre almacenado en una tolva es calentado a través de una bobina de vapor hasta fundirlo. Este será enviado a través de una bomba centrífuga hacia un quemador o cámara de combustión de azufre, que combina el azufre derretido con aire previamente secado en una torre para llevar a cabo la combustión. En la torre el aire es precalentado.

4.- Complete (5 puntos)

Un catalizador modifica __________________

A los catalizadores los definen dos variables principales. La _____________ y la ___________

Un catalizador en disolución con los reactivos o en la misma fase que ellos se llama _________________________

Los elementos o compuestos que disminuyen la eficacia de los catalizadores se denominan __________________

5.- Haga un diagrama del convertidor de 4 pasos del proceso de contacto para obtención de ácido sulfúrico y coloque temperaturas de entrada y salida de cada paso. (10 puntos)

6.- En el carbonatador del proceso Solvay, ocurre la siguiente reacción: (10 puntos)

NH4OH + CO2 + NaCl  NaHCO3 + NH4Cl

Calcular la composición de la corriente de salida, para producir 800 Kg de NaHCO3, considerando que el grado de conversión de la reacción es del 97%,  el NaCl está en un 27% de exceso, y el CO2 es de 21,12% de exceso con respecto al NH4OH

7.- Haga un diagrama de una unidad complementaria para purificación y concentración de sosa de 3 efectos. (10 puntos)

8.- Haga un esquema de una celda de membrana indicando entradas y salidas . (5 puntos)

9.- Verdadero o falso  (5 puntos)

Las reacciones químicas en la producción de cemento ocurren principalmente en el molino vertical de caliza (     )

El proceso de fabricación de cemento en La planta Holcim Ecuador es por via semihúmeda (  )

El producto de salida del horno rotatorio de la planta de cemento es el cemento Portland (  )

La composición de la piedra caliza es principalmente Sulfato de calcio (  )

Existen varios tipos de combustibles para generar la combustión necesaria en el horno ( )